- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：秦皇岛秦冶气体有限公司扩建液氧和液氩

储罐、新建液氮储罐及配套厂房设施项目

建设单位（盖章）：秦皇岛秦冶投资置业有限公司

编制日期：        2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

1、编制单位和编制人员情况表

环境影响评价工程师职业资格证书

环境影响评价工程师社会保险参保证明

2、正文

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	40

四、主要环境影响和保护措施	42

五、环境保护措施监督检查清单	58

六、结论	59

3、附表

建设项目污染物排放量汇总表

4、附图、附件及承诺等

项目附图、附件及承诺索引

| 序号 | 附图 | 附件 | 环评单位承诺 | 建设单位承诺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目地理位置图 | 企业营业执照 | 编制单位承诺书 | 建设单位委托书 |
| 2 | 项目周边关系图 | 企业投资项目 备案信息 | 编制人员承诺书 | 建设单位承诺书 |
| 3 | 项目平面布置图 | 项目用地国有土地使用证 | 建设项目环境影响报告书（表）编制情况承诺书 | 建设单位无环评违法行为说明 |
| 4 | 秦皇岛市生态保护红线图 | 秦冶气体与秦冶重工“关于原环评报告中气体评价内容及气体生产经营产权归属协议” | 环境影响评价 单位责任声明 | 建设单位 责任声明 |
| 5 | 秦皇岛市环境管控单元分布图 | 现有工程环评及其批复验收、危废委托处理协议等 | / | 关于公开环评信息（环境影响报告表）承诺书 |
| 6 | / | 企业出具本项目不涉及危废的证明 | / | / |
| 环评文件质量主体责任提醒函 |  |  |  |  |
| 专家评审意见及签到表、环评修改内容确认单 |  |  |  |  |

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 秦皇岛秦冶气体有限公司扩建液氧和液氩储罐、新建液氮储罐 及配套厂房设施项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2302-130371-89-05-358551 |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 李文新 | 联系方式 |  |  | 13930378917 |
| 建设地点 | 河北省秦皇岛市经济技术开发区鄱阳湖路2号 |  |  |  |  |
| 地理坐标 | 液氧、液氮储罐及配套厂房位置坐标119度28分18.434秒，39度55分12.757秒 液氩储罐位置坐标119度28分21.589秒，39度55分15.447秒 |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5942 危险化学品仓储 |  | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）—其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库） |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 秦皇岛经济技术开发区行政审批局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 冀秦区备字[2023]14号 |  |
| 总投资（万元） | 122.3 |  | 环保投资（万元） | 12 |  |
| 环保投资占比（%） | 9.81 |  | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  | 用地面积（m2） | 0 |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |  |
| 规划情况 | 项目位于秦皇岛经济技术开发区（西区），秦皇岛经济技术开发区管委会于2006年委托河北省城乡规划设计研究院编制完成了《秦皇岛经济技术开发区（扩区）总体规划》 |  |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：生态环境部 审查文件名称及文号：《关于秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2019]252号） |  |  |  |  |
| 规划及规划 环境影响评价 符合性分析 | 秦皇岛经济技术开发区于1984年10月经国务院批准成立，属国家级经济技术开发区，是中国首批、河北省首家国家级开发区，分东、西两区。 西区位于秦皇岛市中心城区以西、紧邻海港区，和中心城区仅一河（汤河）之隔，四至范围：大汤河西岸，抚宁县深河东，海港区公富庄村北，102国道南，扩区后总面积为22.98平方公里。 2006年，秦皇岛经济技术开发区管委会委托河北省城乡规划设计研究院编制完成了《秦皇岛经济技术开发区（扩区）总体规划》，提出将开发区建成以现代工业为基础，高新技术产业为主导，外向型经济为主体的多功能综合性产业园区，形成深河、铁路北、铁路南三个工业组团，配套规划给水、排水、集中供热等基础设施，据此规划编制完成了《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响报告书》，并于2009年1月通过原环境保护部审查（环审[2009]34号）。2018年12月编制了《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》，于2019年3月8日通过了生态环境部办公厅的审查（环办环评函[2019]252号）。 1.规划范围 规划范围为开发区西区，东起大汤河，西至深河，南至公富庄村北（现南岭国际小区），北至102国道，规划面积22.98km2。其中包括国家批准的秦皇岛经济技术开发区首期规划面积1.9km2，第一次扩区5km2，第二次扩区16.08km2。 2.开发区性质 以现代工业为基础，高新技术产业为主导，外向型经济为主体的多功能综合性产业园区。 3.功能定位 环渤海地区重要的对外开放窗口；京津冀都市圈的先进制造业基地、加工贸易基地、高新技术产业研发转化基地、高附加值服务业承接基地、区域物流的重要枢纽、发展循环经济的样板；经济繁荣社会和谐的多功能、综合性产业区。 4.规划布局 规划工业用地1091.75hm2，形成深河、铁路北、铁路南三个工业组团。 深河工业组团重点发展现代制造业和以科研中心、软件中心、现代服务外包业等为代表的高附加值服务业；铁路北工业组团重点发展以玻璃和铝制品精深加工、工艺品制造、汽车零配件制造为代表的加工制造业；铁路南工业组团重点发展以新材料、电子信息、生物技术、环保及新能源、光电一体化为代表的高新技术产业。 5.开发区环境准入清单 本次跟踪评价根据《关于规划环境影响评价加强空间管制、总量管控和环境准入的指导意见（试行）》（环办环评[2016]14号）、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中关于“三线一单”的要求，依据当前的环保政策规划、开发区总量管控要求、清洁生产标准等，提出规划期内开发区规划范围内生态环境准入清单。 秦皇岛经济技术开发区生态环境准入清单具体见下表： 表1-1 秦皇岛经济技术开发区生态环境准入清单 分类; 工艺清单; 依据; 本项目 符合性. 禁 止 类; 医药 产业; 原料药 生产; 《产业结构调整指导目录》中规定的限制类和淘汰类项目、以及《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》规定并结合开发区产业定位; 不属于. 不得引进医药化工项目，已有医药化工企业不得改、扩建（环保处理设施升级改造除外）; 不属于. 不得引进黑色金属铸造项目，乐金电子（秦皇岛）有限公司、恩彼碧轴承有限公司、安冶精密铸造有限公司进行搬迁; 不属于. 邦迪管路系统有限公司、康泰医学公司、欧泰克节能门窗有限公司、海湾安全技术有限公司不得改、扩建; 不属于. 华山中路以东不得布置工业项目; 不属于. 输氨管线拆除前不得在其两侧490m范围内布置居住、科教等项目; 不属于. 限 制 类; 涉重行业（电子、机械等）; 禁止增加重金属排放量；对涉重金属行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代; 秦皇岛市土壤污染防治行动计划; 不属于. 6.本项目与秦皇岛经济技术开发区总体规划及其规划环境影响评价符合性分析 本项目位于秦皇岛经济技术开发区鄱阳湖路2号，秦皇岛秦冶气体有限公司现有厂区内，不新增占地。根据《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》，本项目所在地属于秦皇岛经济技术开发区（西区）中的深河工业组团，重点发展现代制造业和以科研中心、软件中心、现代服务外包业等为代表的高附加值服务业。 本项目为秦皇岛秦冶气体有限公司扩建液氧和液氩储罐、新建液氮储罐及配套厂房设施，主要为秦皇岛秦冶重工有限公司及园区内需气企业供气，属于深河工业组团中重点发展的现代制造业的配套服务业，不属于开发区生态环境准入清单中禁止类、限制类入区项目，符合开发区产业定位和布局要求。 7.本项目与秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书审查意见符合性分析 根据生态环境部《关于秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2019]252号），本项目与规划环评审查意见的符合性分析见下表： 表1-2 本项目与规划环境影响报告书审查意见符合性分析 序号; 审查意见; 本项目 情况; 符合性. 1; 结合京津冀战略环评成果及相关要求，根据秦皇岛城市总体规划对开发区的发展定位和目标，进一步优化开发区产业定位、布局、结构、规模等，积极推进产业绿色转型升级，持续改善和提升区域环境质量。; —; —. 2; 落实开发区产业定位和管控要求。对不符合园区产业定位和布局要求的企业依法进行清退或优化整合，不再引进与开发区规划定位和区域环境管控要求不符的建设项目。; 本项目主要为秦冶重工及园区内企业供气，属于深河工业组团中重点发展的现代制造业的配套服务业，符合开发区产业定位和管控要求; 符合. 3; 按照“优先保障生态空间，集约利用生产空间”原则，进一步优化开发区布局，做好规划控制，提高土地集约利用水平。优化生产、生活、生态等功能的空间布局，强化开发边界管制。加快调整与规划不符的生产、生活用地布局，加快推进烟台山两侧禁建区内的企业搬迁，后续开发建设应符合相关保护要求。严格落实规划环评与建设项目环评的联动 机制，落实生态环境准入要求。; 本项目位于企业现有厂区内，不新增占地，符合生产用地布局，符合生态环境准入要求; 符合. 4; 深入推进开发区绿色循环化改造，加强工业水循环利用和节能降耗。大幅提高中水回用率，加快中水回用工程建设。提高能源资源利用效率，提升开发区集中供热水平，清洁生产应达到国际先进水平。; 本项目不使用水，能源为电能，能耗低; 符合. 5; 强化开发区环保基础设施建设和污染防治。加快开发区环保设施优化升级，提升开发区污染治理水平，结合区域大气污染物减排，强化区域大气污染治理，组织开展对企业搬迁后场地调查与修复工作。; 本项目无大气污染物排放; 符合. 6; 完善开发区环境监测体系。结合开发区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、生态环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确环保投资、实施时限、责任主体等。; 本项目按相关规定开展自行监测; 符合. 7; 组织制定生态环境保护规划，统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。按照“分类管理，分级响应，区域联动”的原则，建立健全区域风险防范和生态安全保障体系，加强区内重要风险源的管控，建立环境应急响应联动机制。; 本项目严格落实各项环保措施及环境风险防范措施; 符合. |
| 其他符合性 分析 | 1.三线一单符合性分析 （1）与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）符合性。 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中的要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 ①生态保护红线 文件要求：生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于秦皇岛经济技术开发区鄱阳湖路2号，秦皇岛秦冶气体有限公司现有厂区内，不新增占地。且根据项目用地现有土地证（秦籍国用〔2009〕第开055号），现有厂区用地为工业用地，经对照秦皇岛市生态保护红线，本项目不在生态保护红线范围内。 ②环境质量底线 文件要求：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。 根据秦皇岛市生态环境局网站发布的2022年1月~12月环境空气质量情况的报告，秦皇岛经济技术开发区2022年环境空气质量现状基础监测因子O3浓度不达标外，其他因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其修改单要求。秦皇岛市正在实施《关于强力推进大气污染综合治理的实施意见》和18个专项实施方案、《秦皇岛市重污染天气应急减排实施方案》等一系列举措，采取开展产业结构和空间布局调整、散煤治理和清洁替代、工业污染源深度治理、挥发性有机物（VOCs）治理、机动车（船）污染治理、扬尘综合治理、秸秆禁烧和垃圾清理、重污染天气应对八大攻坚战役，区域环境质量将得到持续改善。区域地下水环境、声环境满足环境质量底线要求。本项目无涉及大气污染的污染物排放，在落实本评价提出的环保措施后，对环境影响较小，不会触及环境质量底线。 ③资源利用上线 文件要求：资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。 本项目气体原料均从本地采购，完全能够满足本项目生产需求；生产过程不使用水，不新增员工，不新增生活用水；用电量较小，在区域供电负荷范围内；位于企业现有厂区内，不新增占地；综上，本项目不会突破区域资源利用上线，不属于高能耗、资源型项目，符合区域资源利用上线的要求。 ④环境准入负面清单 本项目不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止类项目；不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中限制类和淘汰类项目；不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录(2020年修订版)》中限制、禁止内容；不属于所在工业园区即秦皇岛经济技术开发区（西区）规划环评规定的环境准入负面清单。综上，本项目不属于所在区域的环境准入负面清单范畴。 （2）与秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市生态环境准入清单（更新）》（2023年4月）符合性 秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控是以改善区域环境质量和流域生态功能为目标，按照“守底线、优格局、提质量、保安全”的总体思路，以环境质量改善为核心，以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线为基础，构建生态环境分区管控体系，综合生态资源环境要素，结合经济社会发展特征，划定全市环境管控单元。从空间布局、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等维度，建立生态环境准入清单，实施全市差别化生态环境管控。 ①生态环境管控单元划分 环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。全市共划定89个陆域环境综合管控单元，其中优先保护单元44个，占全市陆域面积的55.32%，重点管控单元40个，占全市陆域面积的19.44%，一般管控单元5个，占全市陆域面积的25.24%。全市共划定26个海洋环境管控单元，其中优先保护单元13个，占全市海洋面积的48.93%，重点管控单元5个，占全市海洋面积的29.10%；一般管控单元8个，占全市海洋面积的21.97%。 优先保护单元：主要包括生态保护红线、各类自然保护地、饮用水水源保护区、海洋红线区及其他重要生态功能区等一般生态空间。 重点管控单元：主要包括城市规划区、省级及以上产业园区、港区和开发强度高、污染物排放强度大、环境问题较为突出的区域等。 一般管控单元：优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 本项目位于秦皇岛经济技术开发区（西区）鄱阳湖路2号，秦皇岛秦冶气体有限公司现有厂区内，属于重点管控单元。 经对照《秦皇岛市生态环境准入清单（更新）》（2023年4月），本项目与秦皇岛市生态环境准入清单分析对照见下表： 表1-3 秦皇岛市生态环境准入清单分析对照表 序号; 文件; 相关内容; 本项目; 相符性分析. 1; 总体准入要求; 环境目标：2025年、2035年达到大气环境目标、水环境目标、土壤环境目标； 空间布局约束：生态空间总体准入要求包括生态保护红线、一般生态空间中自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园等，其他一般生态空间位于全国重点生态功能区及其以外的按相关生态区域的生态功能定位进行管理。行业总体准入要求按行业要求。 污染物排放管控：大气污染管控协同开展PM2.5与臭氧污染防治，协同控制 VOCs 及氮氧化物排放；水污染管控基本完成入河排污口整治，基本实现城市建成区污水“零直排”，黑臭水体动态清零；入海河流水质达Ⅲ类。 环境风险防控：根据风险评估结果，并结合污染地块相关开发利用计划，有针对性地实施风险管控。 资源开发利用：2025年、2035年秦皇岛市用水总量控制、万元GDP 水耗、能源利用总量控制、单位GDP 能耗、煤炭总量控制。; 本项目位于工业园区现有厂区，不新增占地，符合园区总体准入要求；无废气废水污染物排放；采取环境风险防控措施；不使用水，能耗低; 符合. 2; 生态环境空间总体管控要求; 生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园按照空间布局约束规定禁止开发建设活动、限制开发建设活动 允许建设开发活动的要求。 一般生态空间总体要求：空间布局；水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性保护、水土流失、土地沙化、河湖滨岸带空间布局约束要求。; 本项目位于工业园区，不属于上述生态空间; 符合. 3; 大气环境总体管控要求; 满足空间布局约束； 污染物排放管控：对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；深入实施燃煤锅炉治理；强化污染物排放总量削减；大力削减VOCs 排放；严格区域道路运输管控；强化非道路移动机械管理；加强在用柴油货车监管；完善清洁运输体系；落实排污浓度与总量“双控”制度；严格工业企业环境管理；贯彻落实《河北省扬尘污染防治办法》，完善扬尘污染治理技术体系，推进治理精准化和规范化；深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》；强化公路、城市管道建设工程扬尘治理。 满足环境风险防控； 资源开发利用：对新增耗煤项目实施减量替代；提高能源利用效率；加强重点能耗行业节能。; 本项目无涉及大气污染的污染物排放; 符合. 4; 地表水环境总体管控要求; 空间布局约束：对上一年度水体不能达到目标要求或未完成水污染物总量减排任务的区域暂停审批新增排放水污染物的建设项目； 污染物排放管控：严格控制高污染、高耗水行业新增产能；实施总氮排放总量控制；满足环境风险防控。; 无生产废水排放，不新增员工及生活污水，且生活污水入管网; 符合. 5; 近岸海域环境总体管控要求; 满足重要种质资源保护区、重要滨海旅游区、海洋保护区、沙源保护海域、港口航运区、工业与城镇用海、农渔业区、保留区要求。; 本项目不涉及近岸海域; 符合. 6; 土壤及地下水风险防控总体管控要求; 满足空间布局约束：从严从紧控制独立选址项目的数量和用地规模； 污染排放管控：严格落实总量控制制度； 满足环境风险防控；; 位于现有厂区，不新增占地；符合园区管控、环境风险管控; 满足. 7; 资源利用总体管控要求; 满足水资源总量和强度要求及管控要求；能源总量和强度要求及管控要求；土地资源管控要求；岸线资源利用上线和管控要求。; 不使用水，用电依托市政，不新增占地; 满足. 8; 产业布局总体管控要求; 产业总体布局要求：禁止建设国家级地方相关政策中限制类、淘汰类、禁止类产业项目、高污染、高风险产品加工项目。 项目入园准入要求：加强园区规划及环评时效性，推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中； 石化化工、钢铁、水泥、平板玻璃、炼焦、矿区及其他要求; 位于工业园区，现有企业扩建项目，符合园区产业布局及准入要求; 满足. ②综合管控单元准入清单（ZH13030220074） 经对照《秦皇岛市生态环境准入清单（更新）》中秦皇岛市环境管控单元分布图及准入清单列表，本项目所在区域管控单元类别为重点管控单元，管控单元编号为ZH13037120074，本项目与所在单元管控要求符合性分析见下表。 表1-4 本项目与综合管控单元准入清单符合性分析一览表 区县; 乡镇; 单元类别; 维度; 准入要求; 本项目; 符合性. 经济技术开发区; 腾飞路街道办事处 黄河道街道办事处; 重点管控区; 空间布局约束; 1.《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类、淘汰类禁止入园。2.不符合《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》相关产业政策的项目禁止入园。3.技术水平达不到国内外先进水平的项目禁止入园。4.项目引进原则：1）符合国家产业政策和清洁生产要求；2）符合开发区产业规划的产业发展方向；3）满足开发区建设的补链需要；4）属于技术密集型、知识密集型企业；5）土地集约利用度高。5.医药产业中，原料药生产企业禁止准入，现有原料药生产企业通过河北省、秦皇岛市化工重点监控点认定后，其管控要求按相关文件执行河北省、秦皇岛市化工重点监控点认定企业除外，其管控要求按相关文件执行。6.装备制造业中，表面处理涉及非水溶性有机溶剂的企业限制准入（汽车行业除外）。; 1.本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中的限制类、淘汰类禁止入园项目。2.本项目不涉及外商投资。3.本项目技术水平为国内先进水平。4.本项目1）符合国家产业政策和清洁生产要求; 2)符合开发区产业规划的产业发展方向; 3) 满足开发区建设的补链需要;4)属于技术密集型、知识密集型企业;5)土地集约利用度高。 5.不涉及。6.不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。2.园区污水集中处理率100%。3.生活垃圾无害化处理率100%。4.危险废物、医疗废物安全处理率100%。5.完成当地下达的重金属减排指标。6.开展大气污染物特别排放限值改造，制药行业现有企业严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。7.加强塑料等行业VOCs 治理力度。重点提高涉 VOCs 排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs 物料储存和装卸治理力度。8.开发区污水不能排入深河（经过短距离后汇入戴河）。9.涉VOCs 排放工业企业污染 物排放应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关排放要求。10.开发区内锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）要求。; 1.本项目符合规划环评及其批复文件制定的环保措施。2.本项目无生产废水，依托现有职工，不新增员工及生活污水，现有生活污水经市政管网排入龙海道污水处理厂。3.本项目不新增员工及生活垃圾。4.本项目不涉及。5.不涉及。 6.不涉及。7.不涉及。 8.不涉及。9.不涉及。 10.不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1.严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。2.对电镀企业实施强制性清洁审核，定期对企业及周边开展土壤监测。3.开发区及入区企业需按照相关法律法规及文件要求组织编制《环境风险应急预案》成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。4.禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。5.严格按照环评要求输氨管线事故影响范围内不得布置人口密集的用地项目，同时采取严格的防范措施。 6.确定地下水污染来源和路径，进行污染风险评估。; 1.本项目符合规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施要求。2.不涉及。3.本项目配合开发区建立有效的事故风险防范体系。4.本项目不存在重大环境安全隐患。5.本项目不在输氨管线事故影响范围内。6.不涉及; 符合. 资源利用效率; 1.禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施（符合有关政策的热电联产项目除外），不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。2.加强再生水回用设施建设，提高资源循环利用率，再生水回用率≥30%。3.单位工业 增加值能耗≤0.37tce/万元。4.单位工业增加值水耗≤9.7 吨/万元。5.单位工业用地工业增加值≥9 亿元/km2。6.工业固体废物综合利用率 75%以上。; 1.本项目不涉及高污染燃料燃用设施； 2.本项目不使用水； 3. 本项目能耗低； 4. 本项目不使用水； 5. 本项目不新增占地；6.本项目工业固体废物全部综合利用。; 符合. 综上，本项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）和秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市生态环境准入清单（更新）》的相关要求，满足“三线一单”要求。 2.相关生态环境保护法律法规政策 ⑴产业政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中规定的限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。 本项目不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年本)》中限制类、淘汰类建设项目；不属于《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录(2020年修订版)》中项目。 本项目已经秦皇岛经济技术开发区行政审批局备案（冀秦区备字〔2023〕14号）。 综上，本项目符合国家及地方产业政策要求，建设内容可行。 ⑵生态环境保护政策符合性 本项目不属于生态环境部关于印发《环境保护综合名录（2021年版）》的通知（环办综合函〔2021〕495号）中“高污染、高环境风险”产品，也不属于河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知（冀发改环资[2022]691号）中“两高”项目。 项目在现有厂区内建设，选址不属于《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年修订版）》及《关于河北省区域禁（限）批建设项目的实施意见（试行）》（冀政〔2009〕89号）文件规定的敏感区域，选址符合有关规定。 ⑶相关规范条例符合性 ①与《危险化学品安全管理条例》（中华人民共和国国务院令 第591号）相符性分析 表1-5 本项目与危险化学品安全管理条例相符性分析一览表 序号; 相关内容; 本项目 情况; 相符性分析. 1; 新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目，应当由安全生产监督管理部门进行安全条件审查。建设单位应当对建设项目进行安全条件论证，委托具备国家规定的资质条件的机构对建设项目进行安全评价，并将安全条件论证和安全评价的情况报告报建设项目所在地设区的市级以上人民政府安全生产监督管理部门。; 建设单位已对本项目进行安全评价并送至安全生产监督管理部门进行备案。; 符合. 2; 生产、储存危险化学品的单位，应当对其铺设的危险化学品管道设置明显标志，并对危险化学品管道定期检查、检测。应当在其作业场所和安全设施、设备上设置明显的安全警示标志。; 项目对危险化学品的管道、储罐、作业场所、安全设施及设备设置明显标志，并进行定期进行检查。; 符合. 3; 危险化学品的包装应当符合法律、行政法规、规章的规定以及国家标准、行业标准的要求。危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量（重量），应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。; 项目储存危险化学品均采用符合要求专用容器，并与危险化学品的性质和用途相适应。; 符合. 4; 生产、储存危险化学品的单位，应当根据其生产、储存的危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准、行业标准或者国家有关规定对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。; 项目根据储存危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应安全设施并进行定期检查、维修及保养，保证安全设施正常使用。; 符合. 5; 生产、储存危险化学品的单位，应当在其作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。; 项目在作业场所设置通信、报警装置，并保证处于适用状态。; 符合. 6; 生产、储存危险化学品的企业，应当委托具备国家规定的资质条件的机构，对本企业的安全生产条件每3年进行一次安全评价，提出安全评价报告。安全评价报告的内容应当包括对安全生产条件存在的问题进行整改的方案。; 项目已进行安全评价，并承诺按照规定每3年进行一次安全评价; 符合. 7; 危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并由专人负责管理。; 项目危险化学品储存在专用场地，并由专人负责管理。; 符合. 8; 储存危险化学品的单位应当建立危险化学品出入库核查、登记制度。; 项目建立危险 化学品出入库 核查、登记制度; 符合. 9; 危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。; 项目危险化学品专用仓库符合国家、行业标准要求，并设置明显的标志。; 符合. 10; 生产、储存危险化学品的单位转产、停产、停业或者解散的，应当采取有效措施，及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得丢弃危险化学品。; 项目不得丢弃危险化学品。; 符合. ②与《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）相符性分析 表1-6 本项目与危险化学品仓库储存通则相符性分析一览表 序号; 相关内容; 本项目 情况; 相符性分析. 1; 基 本 要 求; 危险化学品储存、经营企业的仓库规划选址、建设、安全设施应符合GB50016、GB18265的要求。; 项目在现有厂区内扩建，选址、建设、安全设施符合GB50016、GB18265要求; 符合. 应建立危险化学品储存信息管理系统，按照储存量大小进行分层次要求，实时记录作业基础数据，如危险化学品出入库记录时间、品种、品名、数量等；识别化学品安全技术说明书中要求的灭火介质、应急、消防要求以及危险特性，理化性质，搬运、储存注意事项和禁忌等，以及可能涉及安全相容矩阵表；库存危险化学品品种，数量，库内分布，包装形式等信息，禁忌配存情况，安全和应急措施等。; 项目建立危险化学品储存信息管理系统，实时记录作业基础数据。; 符合. 危险化学品储存信息数据应进行异地实时备份，数据保存期限不少于1年; 储存信息数据实时备份保存不少于1年。; 符合. 2; 储存要求; 危险化学品仓库应采用隔离储存，隔开储存，分离储存的方式对危险化学品进行储存。; 项目危险化学品隔开储存; 符合. 应选择符合危险化学品的特性、防火要求及化学品安全技术说明书中储存要求的仓储设施进行储存。; 项目储存设施符合危化品的特性、防火要求及其安全技术说明书要求; 符合. 应根据危险化学品仓库的设计和经营许可要求，严格控制危险化学品的储存品种、数量。; 项目根据相关要求控制危化品储存品种、数量。; 符合. 危险化学品储存应满足危险化学品分类、包装、储存方式及消防要求。; 项目满足危化品分类、包装、储存方式及消防要求。; 符合. 危险化学品的储存配存，应符合附录A及其化学品安全技术说明书的要求。; 项目危化品储存配存符合 相关要求; 符合. 储存爆炸物的仓库，其外部安全防护距离以及物品存放应满足GB18265的要求。; 项目满足安全距离及GB18265要求; 符合. 储存具有火灾危险性危险化学品的仓库，耐火等级、层数、面积及防火间距应符合GB50016的要求。; 项目满足防火及GB50016 要求; 符合. 3; 装卸搬运; 应按照化学品安全技术说明书及装卸要求进行作业。; 项目按照相关要求装卸; 符合. 应做到轻拿轻放，不应拖拉、翻滚、撞击、摩擦、摔扔、挤压等。; 项目气体钢瓶轻拿轻放; 符合. 气体钢瓶的装卸、搬运应符合GB/T34525的有关规定。; 项目气体钢瓶装卸、搬运符合GB/T34525; 符合. 4; 入库作业; 入库前应做好储存位置、搬运工具、加固材料、防护装备、交接清单的准备。; 气瓶入库前做好相应准备; 符合. 应对运输车辆（厢）、装载状况（含施封）进行检查; 原料运输采用专用封闭槽车; 符合. 应对入库危险化学品的品名、规格、数量与入库信息或单据的一致性进行查验。; 对入库信息一致性进行查验; 符合. 入库物品的包装应完好，标志、安全标签应规范、清晰。; 入库物品包装完好标志清晰; 符合. 入库物品应附有中文化学品安全技术说明书和安全标签。; 入库物品附有说明书和安全标签; 符合. 入库数量应以实际验收为准。; 入库数量以实际为准; 符合. 验收完毕应做好记录并归档，单据保存期限不少于1年。; 入库记录归档不少于1年; 符合. 5; 在库管理; 应定期进行盘点，并记录，发现账货不符， 应及时进行处理。; 定期进行盘点，并记录; 符合. 应定期对物品堆码状态、包装及仓库进行检查，并记录。应对检查发现的问题及时进行处理。; 定期进行检查，并记录; 符合. 应根据储存的危险化学品特性和气候条件，确定每日观测库内温湿度次数，并记录。; 观测库内温湿度，并记录; 符合. 应根据储存的危险化学品特性，正确调节控制库内温湿度。; 控制库内温湿度; 符合. 盘点、检查、观测记录应保存不少于1年。; 记录保存1年; 符合. 6; 出库作业; 应在出库作业前，进行账货核对。; 出库账货核对; 符合. 应核对出库单据的有效性，发现问题立即与相关方协调处理。; 核对出库单据; 符合. 应查验提货车辆及驾驶、押运人员的资质，并记录。不符合要求的不应受理出库业务。; 查验提货资质 并记录; 符合. 应做好出库前安全检查，确保包装及标签、标志正确完好，货物捆扎安全牢固。; 做好安全检查; 符合. 出库单据保存期应不少于1年。; 出库单据保存1年; 符合. 7; 个体防护; 危险化学品储存单位应建立完善的个体防护制度，应配置安全有效的个体防护装备，并符合 GB39800.1和GB39800.2的要求。; 项目配备安全有效的个体防护装备，符合相关要求; 符合. 从业人员应经过专业防护知识培训，根据作业对象的危险特性应正确穿戴相应的防护装备作业。; 从业人员经过培训并穿戴防护装备作业; 符合. 8; 安全管理; 制度管理：建立设施、设备、器具检查和维护制度以及仓储日常操作、控制指标等运行制度; 建立检查维护及操作制度; 符合. 库区安全：储存危险化学品的仓库和作业场所应设置明显的安全标志，并符合GB2894、AQ3047的规定；库区内严禁吸烟和使用明火；应对进入库区的人员进行登记及安全告知；应对进入库区的车辆登记管理，并采取防火措施；危险化学品仓库的应急救援物资配备，应符合GB30077的要求。; 危化品储存场所设置明显安全标志，库内严禁吸烟和明火，进出人员/车辆登记及安全告知，防火，配备应急物资; 符合. 作业安全：危险化学品储存作业前，应先对仓库通风；进入储存爆炸物及其他对静电、火花敏感的危险化学品仓库时，应穿防静电工作服，不应穿钉鞋，应在进入仓库前消除人体静电；应使用具备防爆功能的通信工具，不应使用易产生静电和火花的作业机具。; 先对仓库通风，穿防静电工作服并消除静电，使用防爆工具; 符合. 人员与培训：应建立全员培训体系，对从业人员进行法规、标准、岗位技能、安全、个体防护、应急处置等培训，考核合格后上岗作业；对有资质要求的岗位，应配备依法取得相应资质的人员。危险化学品仓库管理人员应具备危险化学品储存管理范围相关的安全知识和管理能力。危险化学品仓库从业人员应能理解化学品安全技术说明书的内容并掌握风险防范措施，掌握岗位操作技能。; 建立全员培训体系；管理人员及从业人员掌握风险防范措施，岗 位操作技能等; 符合. ⑷选址符合性 项目在现有厂区内建设，不新增占地，且根据项目用地现有土地证（秦籍国用〔2009〕第开055号），现有厂区用地为工业用地。本项目主要建构筑物及设备设施距周边建构筑物的防火间距详见下表。 表1-7 项目建构筑物距周边建、构筑物的安全间距一览表 序 号; 建构 筑物; 方位; 周围主要建、 构筑物; 依据规范; 规范 要求; 拟设 间距. 1; 充装间 及检 验间 （乙类、 二级）; 东侧; 厂内道路; 《氧气站设计规范》 （GB50030-2013）3.0.4; 10m; 12m. 2; 东侧; 秦冶重工机械加工联 合厂房（丁类、三级）; 《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014）（2018 年版）3.4.1; 12m; 29m. 3; 南侧; 足球场参观台阶; —; —; 37.5m. 4; 西侧; 厂区围墙; 《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014）（2018 年版）3.4.12; 5m; 5m. 5; 西侧; 兴凯湖路（厂外道路）; 《氧气站设计规范》 （GB50030-2013）3.0.4; 15m; 37m. 6; 北侧; 液氧储罐（V=30m3）; 《氧气站设计规范》 （GB50030-2013）3.0.4; 12m; 12m. 7; 东北; 原有氧气充装间 （乙类、二级）; 《氧气站设计规范》 （GB50030-2013）3.0.4; 10m; 58m. 8; 液氧 储罐 （V=30m3 乙类）; 东侧; 厂内道路; 《氧气站设计规范》 （GB50030-2013）3.0.4; 10m; 10m. 9; 东侧; 秦冶重工机械加工联 合厂房（丁类、三级）; 《氧气站设计规范》 （GB50030-2013）3.0.4; 14m; 27m. 10; 南侧; 足球场参观台阶; —; —; 66m. 11; 西侧; 厂区围墙; 《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014） （2018年版）3.4.12; 5m; 8m. 12; 西北 侧; 兴凯湖路 （厂外道路）; 《氧气站设计规范》 （GB50030-2013）3.0.4; 15m; 40m. 13; 北侧; 液氮储罐 （戊类储罐）; 《深度冷冻法生产氧气及 相关气体安全技术规程》 （GB16912-2008）4.3.3; 2m; 2m. 14; 东北; 原有氧气充装间 （乙类、二级）; 《氧气站设计规范》 （GB50030-2013）3.0.4; 12m; 44.8m. 15; 液氮储罐 （V=15m3、 戊类）; 东侧; 厂内主要道路; —; —; 10m. 16; 东侧; 秦冶重工机械加工联合 厂房（丁类、三级）; —; —; 27m. 17; 南侧; 足球场; —; —; 71m. 18; 西侧; 厂区围墙; 《建筑设计防火规范》 （GB50016-2014） （2018年版）3.4.12; 5m; 6m. 19; 西北 侧; 兴凯湖路（厂外道路）; —; —; 38m. 20; 东北; 氧气充装间 （乙类、二级）; —; —; 41m. 21; 南侧; 液氧储罐（V=30m3）; 《深度冷冻法生产氧气及 相关气体安全技术规程》 （GB16912-2008）4.3.3; 2; 2m. 22; 液氩储罐 （V=30m3 戊类）; 北侧; 秦冶重工总厂高压配 电间（丙类）; —; —; 65m. 23; 西侧; 兴凯湖路（厂外道路）; —; —; 75m. 24; 东侧; 秦冶重工冶金车辆联 合厂房（丁类、三级）; —; —; 24.5m. 25; 南侧; 秦冶重工机械加工联 合厂房（丁类、三级）; —; —; 61m. 26; 东侧; 厂内道路; —; —; 7m. 27; 南侧; 氧气充装间; —; —; 20.5m. 28; 西侧; 拟停用液氩储罐 （戊类储罐）; 《深度冷冻法生产氧气及 相关气体安全技术规程》 （GB16912-2008）4.3.3; 2m; 2m. 29; 西侧; 拟停用液氧储罐 （乙类储罐）; 《深度冷冻法生产氧气及 相关气体安全技术规程》 （GB16912-2008）4.3.3; 2m; 7m. 30; 西侧; 二氧化碳储罐 （戊类储罐）; 《深度冷冻法生产氧气及 相关气体安全技术规程》 （GB16912-2008）4.3.3; 2m; 12m. 31; 西侧; 制氧主厂房; —; —; 24m. 32; 北侧; 原有氧气储罐 （乙类储罐）; 《深度冷冻法生产氧气及 相关气体安全技术规程》 （GB16912-2008）4.3.3; 2m; 3.5m. 项目在现有厂区内工业用地上建设，不新增占地，根据上表，本项目主要建构筑物及设备设施距周边建构筑物的防火间距离均满足相关技术规范、规程要求，项目选址合理。 3.生态环境保护规划 根据《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》及相关环境功能区划、《秦皇岛市中心城区声环境功能区划分方案》等，项目所在地环境空气规划为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；区域地下水规划为Ⅲ类区，地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准；区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类、4a类（临兴凯湖路一侧）标准。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.项目由来 秦皇岛秦冶气体有限公司与秦皇岛秦冶重工有限公司（原名称为秦皇岛冶金机械有限公司）均为秦皇岛秦冶投资置业有限公司的全资子公司，秦皇岛秦冶气体有限公司位于秦皇岛秦冶重工有限公司厂区内，主要为秦皇岛秦冶重工有限公司提供生产用气体，厂址均为秦皇岛市经济技术开发区鄱阳湖路2号。 秦皇岛秦冶气体有限公司气体充装经营现有容积为15m3的氧气储罐2座，容积为30m3的氧气储罐1座，容积为15m3的液态二氧化碳储罐1座，容积为15m3的液氧储罐1座，容积为10m3的液氩储罐1座。进购成品液氧、液氩、液态二氧化碳由厂家采用低温液体槽车运至厂内现有液体贮罐，再进行充装，现有充装能力为氧气4万瓶、氩气0.5万瓶、二氧化碳8万瓶。公司气体生产主要利用空气制氧、制氮，年产氧气（压缩的）150万立方米，氮气（压缩的）250万立方米。此外，公司经营乙炔及丙烷仅进行批发零售，厂区内无储存，由生产厂家直接运送至用户，公司本身不进行储存和运输。 秦皇岛秦冶气体有限公司主要为秦皇岛秦冶重工有限公司提供生产用气体，两公司位于同一厂区内，秦皇岛秦冶气体有限公司现有工程气体生产及经营内容的环境影响在秦皇岛秦冶重工有限公司（原名称为秦皇岛冶金机械有限公司）的《秦皇岛冶金机械有限公司退城进郊整体搬迁技术改造工程环境影响报告表》（2008年6月）中进行了环境影响评价，根据两公司签订的“关于原环评报告中气体评价内容及气体生产经营产权归属协议”（详见附件），原环评中关于“气体分公司”的气体生产及经营内容的环境影响评价，属于秦皇岛秦冶气体有限公司生产经营内容（涵盖气体公司区域内各生产工艺、产品、设备、装置等及其环境影响评价），其环评内容及设施产权均属于秦皇岛秦冶气体有限公司。该环评于2008年8月经原河北省环境保护局批复，并于2009年2月通过原河北省环境保护局环保验收。 目前，因秦皇岛秦冶气体有限公司现有15m3液氧储罐和10m3液氩储罐于2023年9月和2024年9月即将达到使用设计年限，罐体已不同程度老化，需要进行更换，同时，公司根据市场经营业务的开展，需要增加氮气的充装。现有场地受场所限制，已不满足本次扩建要求，为此，公司拟扩建液氧和液氩储罐、新建液氮储罐及配套厂房设施，即在现有厂区内新建充装间和检验间共计171m2，新建30m3液氧储罐和15m3液氮储罐各1座，以及汽化器、充装排等配套设施；在原液氩储罐东侧新建一座30m3液氩储罐，原液氩储罐报废停用。该项目建成后，实现液氧低温绝热钢瓶充装能力120 瓶/日、液氮低温绝热钢瓶充装能力 120 瓶/日、液氩低温绝热钢瓶充装能力 120 瓶/日、氩气钢瓶充装能力120瓶/日，低温绝热钢瓶、气瓶检验能力20 瓶/日。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第 682 号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）中的有关规定，本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业—149 危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）—其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，应编制环境影响报告表。 2.现有工程基本情况 ⑴现有工程概况 公司气体充装经营现有容积为15m3的氧气储罐2座，容积为30m3的氧气储罐1座，容积为15m3的液态二氧化碳储罐1座，容积为15m3的液氧储罐1座，容积为10m3的液氩储罐1座。进购成品液氧、液氩、液态二氧化碳由厂家采用低温液体槽车运至厂内现有液体贮罐，再进行充装，现有充装能力为氧气4万瓶、氩气0.5万瓶、二氧化碳8万瓶。 公司气体生产主要利用空气制氧、制氮，年产氧气（压缩的）150万立方米，氮气（压缩的）250万立方米。 此外，公司经营乙炔及丙烷仅进行批发零售，厂区内无储存，由生产厂家直接运送至用户，公司本身不进行储存和运输。 表2-1 现有工程产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 产量; 最大储存量; 储存位置. 1; 氧气; 40L/瓶; 4万瓶/年; 350瓶; 氧气实瓶间. 2; 氩气; 40L/瓶; 0.5万瓶/年; 100瓶; 氩气实瓶临时存放区. 3; 二氧化碳; 40L/瓶; 8万瓶/年; 150瓶; 二氧化碳 实瓶临时存放区. 4; 制氧 （压缩的）; 15m3/储罐; 150万立方米/年; 15m3; 罐区. 15m3/储罐; 15m3; 罐区. 30m3/储罐; 30m3; 罐区. 15m3/储囊; 15m3; 制氧间. 5; 制氮（压缩的）; 10m3/缓冲罐; 250万立方米/年; 10m3; 制氧间. 氮气; 40L/瓶; 50瓶; 氮气实瓶间. ⑵现有工程组成 现有工程组成情况见下表。 表2-2 现有工程组成一览表 类别; 名称; 项目内容. 主体 工程; 主厂房; 包括制氧间、压气间、办公区域、充装间、空瓶间及实瓶间，除办公区域及压气间东部部分为双层布置外，其余均为单层布置。; 1栋; 1500m2. 二氧化碳、氩气 充装间; 氩气、二氧化碳充装，设有气化器、充装排等; 1间; 135m2. 氧气充装间; 氧气充装，设有气化器、充装排等配套设施; 1间; 51.3m2. 压气间; 压缩空气及配套设备设施; 1间; 60m2. 制氧间; 制氧、制氮设备设施; 1间; 80m2. 辅助工程; 医用氧气待检库; 医用氧气待检; 1间; 31.5m2. 自动控制系统; 储罐、低温液体泵出口、汇流排进口处设置压力检测仪表； 气化器出口处设置温度检测仪表；储罐处设置液位检测仪表. 氧气浓度检测报警系统; 制氧间、压气间、充装间、罐区等相应位置设置氧气浓度检测报警器. 视频监控; 制氧间、压气间、充装间、罐区、实瓶间等关键点位设置视频监控. 储运 工程; 罐区; 液氧储罐; 1座; 15m3. 二氧化碳储罐; 1座; 15m3. 液氩储罐; 1座; 10m3. 氧气储罐; 2座; 15m3. 1座; 30m3. 制氧间; 氧气储囊; 1座; 15m3. 氮气缓冲罐; 1座; 10m3. 气瓶存储; 实瓶间; 1间; 51.3m2. 空瓶间; 1间; 31.5m2. 车辆; 本项目不设气体运输专用槽车，原料均由供应商负责运输到厂区，再通过专用槽车自带的自动增压器卸车到本项目对应的低温储罐内， 充装完毕由专业运输车辆外运至客户，本项目不设置运输车辆. 公用 工程; 供配电; 公司设备装机容量约560kW，不单独设变压器，电源由厂区北侧秦冶重工总厂高压配电间的变配电室，经埋地电缆直接敷设至各用电设备. 给排水; 给水：现有工程用水取自市政自来水管网，生产用水为制氧、制氮过程中设备冷却水，以及员工生活用水。 排水：冷却水循环使用，不外排，无生产废水；员工生活污水采用厂内化粪池处理后经市政污水管网排入开发区龙海道污水处理厂. 供暖/供冷; 现有工程生产无需供暖，办公用房冬季供暖依托开发区集中供热系统，夏季办公用房使用单体空调。. 依托工程; 消防; 消防水系统拟依托厂内现有，与秦皇岛秦冶重工有限公司共用108m³ 消防水池、2台消防水泵、环状 DN200消防管网及2个SS100/65-1.0 型地上式消火栓，两路市政给水管与环状管网相连。. 办公用房; 主厂房内办公用房。. 环保 工程; 废气; 充装过程逸出的少量氧气、氮气、氩气、二氧化碳均为环境空气组成成分，通过采取加强生产管理、加强车间通排风等措施后无组织排放. 废水; 无生产废水；现有生活污水采用厂内化粪池处理后经市政污水管网排入开发区龙海道污水处理厂。. 噪声; 选用低噪声设备，加装基础减振，建筑隔声等. 固体废物; 空气过滤器更换的废过滤棉定期外售相关物资回收部门. 分子筛纯化器内分子筛约15年更换一次，外售相关物资回收部门. 废钢瓶收集后交回供应商进行检修或报废处置. 更换下来的废阀门、管件外售相关物资回收部门. 压缩机产生的废机油按规定收集至专用密闭容器内，置于秦冶重工危废暂存间内暂存，并由秦冶重工委托有资质单位外运处理（协议附后）. 生活垃圾收集后由环卫部门处理. ⑶现有工程主要建构筑物 企业现有工程主要建构筑物情况见下表： 表2-3 现有工程主要建筑物一览表 序号; 建（构）筑物 名称; 建筑面积 m2; 层数; 结构形式; 耐火等级; 抗震设 防烈度. 1; 主厂房; 1500; 2; 钢筋混凝土; 二级; 7度. 2; 实瓶间; 51.3; 1; 钢筋混凝土; 二级; 7度. 3; 氧气充装间; 40.5; 1; 钢筋混凝土; 二级; 7度. 4; 待检库; 31.5; 1; 钢筋混凝土; 二级; 7度. 5; 空瓶间; 31.5; 1; 钢筋混凝土; 二级; 7度. 6; 二氧化碳、氩气 充装间; 135; 1; 钢筋混凝土; 二级; 7度. 7; 压气间; 60; 1; 钢筋混凝土; 二级; 7度. 8; 制氧间; 80; 1; 钢筋混凝土; 二级; 7度. ⑷现有工程主要设备 现有工程主要设备见下表： 表2-4 现有工程主要设备一览表 序 号; 设备名称; 规格型号; 数量 （台）; 操作条件; 材质. 最高工作 温度/℃; 最高工作 压力/MPa. 一; 氧气、氩气、二氧化碳充装设备. 1; 液氧储罐; V=15m3 立式; 1; -184; 0.8; 内胆不锈钢；外壳碳钢. 2; 液氩储罐; V=10m3立式; 1; -196; 0.8; 内胆不锈钢；外壳碳钢. 3; 液态二氧化碳 储罐; V=15m3 立式; 1; -78; 2.2; 内胆不锈钢；外壳碳钢. 4; 低温液氧泵; BPO-200-600/165; 1; -184; 1.6; 组合件. 5; 低温液氩泵; BPO-100-430/165; 1; -196; 1.6; 组合件. 6; 低温液态 二氧化碳泵; SHP40/28A-1.3/7; 1; -78; /; 组合件. 7; 液氧气化器; 气化量：400Nm3/h; 1; /; 16; 不锈钢. 8; 液氩气化器; 气化量：300Nm3/h; 1; /; 16; 不锈钢. 9; 液态二氧化碳 气化器; 气化量：300Nm3/h; 1; /; 16; 不锈钢. 10; 氧气充装排; 10*2 头2排; 1; 常温; 14; 不锈钢. 11; 氩气充装排; 8头2排; 1; 常温; 14; 不锈钢. 12; 二氧化碳充装排; 2头1排; 1; 常温; 6; 不锈钢. 13; 氧气瓶; 40L; 356; 常温; 14; 合金钢. 14; 氩气瓶; 40L; 500; 常温; 14; 合金钢. 15; 二氧化碳气瓶; 40L; 1000; 常温; 6; 合金钢. 二; 制氧、制氮主要生产设备及充装设备. 1; 空气压缩机; LW-22/7; 2; 18; 0.65; 介质：空气. 2; 空气压缩机; LW-11/7; 1; 18; 0.65; 介质：空气. 3; 空气预冷机组; UD-3000/8; 1; —; —; 介质：空气. 4; 分子筛纯化器; HXK-3000/8; 1; —; —; 介质：空气. 5; 精馏塔; FON-350/600; 1; -196; 0.055; 介质：氧、氮. 6; 冷却器; —; 1; -150; 0.55; 介质：空气. 7; 冷却器; —; 1; 18; 0.55; 介质：空气、水. 8; 空冷塔; —; 1; 18; 0.55; 介质：空气、水. 9; 水分器; —; 1; 18; 0.55; 介质：空气. 10; 储气罐; —; 1; -150; 0.55; 介质：空气. 11; 吸附筒; —; 2; 18; 0.55; 介质：空气. 12; 管道过滤器; —; 2; 18; 0.55; 介质：空气. 13; 粉末过滤器; —; 2; 18; 0.55; 介质：空气. 14; 透平膨胀机; PLPK-10/8-0.5; 1; —; —; 介质：空气. 15; 透平膨胀机; PLPK-8.33/5.9-0.5; 1; —; —; 介质：空气. 16; 空气后冷却器; ZL14M.100; 1; —; —; 介质：空气. 17; 轴承气稳压罐; ZZ01.000; 1; —; —; 介质：空气. 18; 增压气冷却器; ZL11.000; 1; —; —; 介质：空气. 19; 氧气压缩机; ZW-3-165; 3; 18; 13.5; 介质：氧气. 20; 氮气压缩机; 3Z3.5-1.67/150; 1; 18; 13.5; 介质：氧气. 21; 氧气储罐; V=15m3 卧式; 1; 18; 2.4; 介质：氧气. 22; 氧气储罐; V=15m3 卧式; 1; 18; 3.0; 介质：氧气. 23; 氧气储罐; V=30m3 卧式; 1; 18; 3.0; 介质：氧气. 24; 氮气缓冲罐; V=10m3 卧式; 1; —; 0.055; 介质：氮气. 25; 氧气储气囊; V=15m3; 1; 25; 0.055; 介质：氧气. 26; 压缩空气管道; 总长 201m; 1; 常温; 0.6; 介质：空气. 27; 氧气瓶; —; 1000; 常温; 12; 介质：氧气. 28; 氮气瓶; —; 500; 常温; 12; 介质：氮气. 29; 氧气充装排; 4 排，共60头; 1; 常温; 13.5; 介质：氧气. 30; 氮气充装排; 2 排，共30头; 1; 常温; 13.5; 介质：氮气. 31; 手推车; —; 1; —; —; 人工搬运气瓶. ⑸原辅材料消耗 现有工程经营罐区充装原料液氧、液氮、液态二氧化碳来源于本地气体生产企业，由生产企业配备低温液体槽车运送，卸入企业现有厂区液体贮罐，能够保证供货。现有工程在生产氧气与氮气时，主要原料为空气。 现有工程原辅材料消耗情况见下表。 表2-5 现有工程原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 储存 设施; 最大 储存量; 来源; 运输频次 次/年. 1; 氧[液化的]; 1800m3; 储罐; 15m3; 外购成品，供应商负责运送到厂; 120. 2; 二氧化碳[液化的]; 1200m3; 储罐; 15m3; 外购成品，供应商负责运送到厂; 80. 3; 氩[液化的]; 600m3; 储罐; 10m3; 外购成品，供应商负责运送到厂; 60. 4; 空气; —; —; —; 来源于环境，用于生产 氧气与氮气; —. 5; 分子筛; 2t; 不储存，更换时由厂家随即带来; 外购成品，置于分子筛纯化器内，用于吸收空气中水分、二氧化碳、碳氢化合物等，约15年更换一次; 1次/15年. 6; 过滤棉; 0.01t; 外购成品，用于空气过滤器内; 4. 7; 机油; 0.3; 依托秦冶重工 机油库; 3桶 75kg; 外购成品，用于润滑压缩机; —. ⑹现有公用工程 ①现有工程给排水 给水：现有工程用水取自市政自来水管网，生产用水主要为制氧、制氮过程中设备冷却水，冷却水循环使用，循环水量约100t/h，需补充新水1t/h。现有员工生活用水约480t/a。 排水：现有工程冷却水循环使用，不外排，无生产废水；员工生活污水采用厂内化粪池处理后经市政污水管网排入开发区龙海道污水处理厂。 ②现有工程供电 公司设备装机容量约 560kW，不单独设变压器，其电源由厂区北侧秦冶重工总厂高压配电间的变配电室，经埋地电缆直接敷设至各用电设备。 ③现有工程供热/供冷 现有工程生产无需供暖，办公用房冬季供暖依托开发区集中供热系统，夏季办公用房使用单体空调。 ⑺现有工程主要生产工艺流程及排污节点 ①现有工程氧气、氩气、二氧化碳充装生产工艺流程及排污节点 现有工程液氧、液氩、液态二氧化碳由生产企业配备的低温液体槽车负责运送，将低温液体注入对应的低温液体储罐内，充装时开启低温液体泵，使液态气体进入气化器中，低温液体在气化器内受热，升温气化为气体，进充装台，通过汇流排装入已经过检测合格的气瓶内。 排污节点：液体储罐向气瓶充装过程充装接头拆卸后，残留在接头处的少量液态气体无组织排放；液体泵、汇流排产生噪声；无缝气瓶检测过程产生废钢瓶。 现有工程氧气、氩气、二氧化碳的充装工艺流程见下图。 G、N N 液体储罐 低温液体泵 气化器 外售 汇流排 充装 气瓶 检测 卸车 低温液体槽车 S 无缝气瓶检测 图例：G 废气 N 噪声 S 固废 附图1 现有工程氧气、氩气、二氧化碳充装工艺流程及排污节点图 ②现有工程制氧、制氮及充装工艺流程及排污节点 原料空气从大气中经过滤器吸入，过滤尘土及滤出其他机械杂质，然后进入无油空压机，经压缩至 0.65MPa（表压），经后冷却器冷却，进入预冷机组预冷至 5-10℃，再进入切换式分子筛纯化器，空气中的水分、二氧化碳、碳氢化合物被吸收。 空气净化后部分进入精馏塔的空分箱，在主换热器中被反流气体冷却，再经膨胀过冷器被上塔的氧气冷却后进入上塔，在主换热器中继续冷却达到接近液空温度进入下塔。 在下塔中，空气被初步分离成氧气和富氧液态空气。氮气在主冷却器中被冷凝液化，同时主冷的低压侧液氧被气化，部分液氧作为下塔回流液，另一部分液氮从下塔顶部引出，经液空液氮过冷器由纯氧和污氮气过冷并节流后送入上塔顶部。液空经过冷却后节流送入上塔中部作回流液。产品氧气从上塔下部引出，并经膨胀空气过冷器、主换热器后送出塔外，污氮从上塔顶部引出，并经过冷器及主换热器送出塔外。 氧气储存及充装：制氧机出来的低压氧气经氧压机压缩，一部分压缩到 3.0MPa 进入中压氧气储罐，通过管道输送到秦冶公司生产车间，另一部分压缩到13.5MPa通过充装排后进入气瓶。充装之前，首先对空瓶进行检查。 氮气储存及充装：制氧机出来的低压氮气进入低压氮气缓冲罐，经过氮压机升压后通过充装排进入气瓶。充装之前，首先对空瓶进行检查。 排污节点：气体制备及充装过程中少量气体无组织排放；设备运行产生噪声；气瓶检测过程产生废钢瓶、空气过滤器更换下的废过滤棉。 对不合格气瓶，不许充装。 现有工程制氧、制氮及充装工艺流程见下图： S S N G、N N G、N S 图例：G 废气 N 噪声 S 固废 附图2 现有工程制氧、制氮及充装工艺流程及排污节点图 ⑻现有工程劳动定员及工作制度 公司现有员工40人，工作制度采用一班 8 小时工作制，年工作300天。 3.本次扩建项目概况 ⑴项目名称：秦皇岛秦冶气体有限公司扩建液氧和液氩储罐、新建液氮储罐及配套厂房设施项目 ⑵建设性质：扩建 ⑶建设内容及建设规模 建设充装间和检验间共计171m2，建设容积为30m3液氧储罐和容积为15m3 液氮储罐各1 座，以及汽化器、充装排等配套设施；在原液氩储罐东侧新建一座容积为30m3液氩储罐，原液氩储罐报废停用。 该项目建成后，实现液氧低温绝热钢瓶充装能力120 瓶/日、液氮低温绝热钢瓶充装能力 120 瓶/日、液氩低温绝热钢瓶充装能力 120 瓶/日、氩气钢瓶充装能力120瓶/日，低温绝热钢瓶、气瓶检验能力20 瓶/日。 表2-6 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 产量（瓶/日）; 最大储存量; 储存位置. 1; 液氧; 175L/瓶; 120; 30瓶; 充装间内暂存. 2; 液氮; 175L/瓶; 120; 30瓶; 充装间内暂存. 3; 液氩; 175L/瓶; 120; 30瓶; 充装间内暂存. 4; 氩气; 40L/瓶; 120; 50瓶; 原有库房内暂存. 5; 气瓶检验; —; 20; 20瓶; 检验间内暂存. ⑷项目位置、周边关系及平面布置情况 本项目位于秦皇岛经济技术开发区鄱阳湖路2号，秦皇岛秦冶气体有限公司现有厂区内，地理位置见附图1。 秦皇岛秦冶气体有限公司北侧为秦皇岛秦冶重工有限公司总厂高压配电间，西侧为兴凯湖路，东侧为秦皇岛秦冶重工有限公司冶金车辆联合厂房（火灾危险性为丁类，耐火等级三级），南侧为秦皇岛秦冶重工有限公司机械加工联合厂房（火灾危险性为丁类，耐火等级三级），周边关系情况见附图2。 本次扩建工程分为原有储罐区及扩建罐区两部分。 原有储罐区处平面布置情况：在原有储罐区内原液氩储罐东侧新建一座容积为30m3的液氩储罐（原液氩储罐报废停用），位置坐标为119°28'21.589" E，39°55'15.447"N，新建的液氩储罐位于原有储罐区拟停用的液氩储罐东侧，该新建液氩储罐距东侧厂内道路7m，距东侧冶金车辆联合厂房24.6m，距南侧原有氧气充装间20.5m，距西侧拟停用液氩储罐2m，距西侧拟停用液氧储罐7m，距西侧二氧化碳储罐12m，距北侧原有氧气储罐 3.5m，其周边环境及平面布置情况详见附图2-1。 扩建罐区处平面布置情况：建设容积为 30m3液氧储罐和容积为15m3液氮储罐各1 座，充装间和检验间，以及汽化器、充装排等配套设施，位置坐标为119°28'18.434" E，39°55'12.757"N，地理位置见附图1。液氧储罐、液氮储罐、充装间和检验间均位于机械加工联合厂房西侧，自南向北拟依次布置液氮储罐、液氧储罐、充装间及检验间。液氮储罐和液氧储罐东侧 10m 处为秦冶重工厂内道路，隔厂内道路距该项目液氧储罐27m处为机械加工联合厂房；充装间及检验间南侧距秦冶公司足球场参观台阶37.5m；检验间距西侧厂区围墙5m；北侧为公司绿化带；液氮储罐距东北侧41m为公司原有氧气充装间，其周边环境及平面布置情况详见附图2-2。 ⑸项目组成 项目组成情况见下表。 表2-7 本项目组成一览表 类别; 名称; 项目内容. 主体 工程; 拟建充装间; 拟建充装间一座，拟建气化器、充装排等配套设施 同时暂存充装完毕的液氧、液氮低温绝热瓶; 1间; 112m2. 检验间; 拟建检验间一座，用于检验低温绝热瓶、气瓶; 1间; 59m2. 充装设施; 液氩充装利旧原有液氩气化器、低温液体泵及汇流排等设施. 液氧、液氮充装配套新建低温液体泵等设施. 辅助工程; 自动控制系统; 拟在储罐、低温液体泵出口、汇流排进口处设置压力检测仪表；拟在气化器出口处设置温度检测仪表；拟在储罐处设置液位检测仪表. 氧气浓度检测报警系统; 充装间、检验间、罐区等相应位置设置氧气浓度检测报警器. 视频监控; 充装间、检验间、罐区等关键点位设置视频监控. 储运 工程; 拟建罐区; 拟建液氧储罐; 1座; 30m3. 拟建液氮储罐; 1座; 15m3. 原有罐区; 拟建液氩储罐; 1座; 30m3. 车辆; 本项目不设气体运输专用槽车，原料均由供应商负责运输到厂区，再通过专用槽车自带的自动增压器卸车到本项目对应的低温储罐内， 充装完毕由专业运输车辆外运至客户，本项目不设置运输车辆. 以新带老; 原有罐区; 拆除报废原液氩储罐; 1座; 10m3. 公用 工程; 供配电; 依托厂内现有供电系统，电源由厂区北侧秦冶重工总厂高压配电间的变配电室，经埋地电缆直接敷设至各用电设备. 给排水; 给水：本项目无生产用水，不新增员工，不新增生活用水，现有员工生活用水依托厂内现有供水设施及开发区供水管网。 排水：本项目无生产废水，不新增员工，不新增生活污水，现有员工产生的生活污水采用厂内化粪池处理后经市政污水管网排入开发区龙海道污水处理厂。. 供暖/供冷; 本项目生产无需供暖，依托现有办公用房，冬季办公用房供暖依托开发区集中供热系统，夏季办公用房使用单体空调。. 依托工程; 消防; 消防水系统拟依托厂内现有，与秦皇岛秦冶重工有限公司共用108m³ 消防水池、2台消防水泵、环状 DN200消防管网及2个SS100/65-1.0 型地上式消火栓，两路市政给水管与环状管网相连。. 办公用房; 依托厂内现有办公用房。. 环保 工程; 废气; 充装过程逸出的少量氧气、氮气、氩气均为环境空气组成成分，无污染，通过采取加强生产管理、加强车间通排风等措施后无组织排放. 废水; 无生产废水；不新增员工，不新增生活污水，现有生活污水采用厂内化粪池处理后经市政污水管网排入开发区龙海道污水处理厂。. 噪声; 选用低噪声设备，加装基础减振. 固体废物; 废钢瓶收集后交回供应商进行检修或报废处置. 更换下来的废阀门、管件外售相关物资回收部门. 报废拆除原液氩储罐由该储罐产权单位四海气体公司回收. 不新增员工，不新增生活垃圾，现有生活垃圾收集后由环卫部门处理. ⑹主要建构筑物 表2-8 项目主要建筑物一览表 序号; 建（构）筑物 名称; 占地面积; 层数; 高度; 结构; 火灾危 险类别; 耐火 等级; 抗震设 防烈度; 安全出 口数量. 1; 充装间; 59m2; 地上一层; 4.9m; 砖混; 乙类; 二级; 7度; 2. 2; 气瓶检验间; 112m2; 地上一层; 4.9m; 砖混; 乙类; 二级; 7度; 2. ⑺项目主要设备 表2-9 项目主要设备一览表 序 号; 设备名称; 规格型号; 数量 （台）; 操作条件; 材质; 介质; 备注. 最高工作 温度/℃; 最高工作 压力/MPa. 一; 液氧、液氮、液氩、氩气充装设备. 1; 液氧储罐; V=30m3 立式 ∅2700mm×5200mm; 1; -184; 0.8; 内胆：不锈钢；外壳：碳钢; 液氧; 新建. 2; 液氮储罐; V=15m3立式 ∅2400mm×3400mm; 1; -196; 0.8; 内胆：不锈钢；外壳：碳钢; 液氮; 新建. 3; 液氩储罐; V=30m3 立式 ∅2700mm×5200mm; 1; -186; 0.8; 内胆：不锈钢；外壳：碳钢; 液氩; 新建. 4; 低温液氧泵; BPO-200-600/165; 1; -184; 1.6; 组合件; 液氧; 新建. 5; 低温液氮泵; B9CQ-100/1200; 1; -196; 1.6; 组合件; 液氮; 新建. 6; 低温液氩泵; BPO-100-430/165; 1; -186; 15; 组合件; 液氩; 利旧. 7; 液氩气化器; 气化量：300Nm3/h; 1; -186; 15; 不锈钢; 液氩; 利旧. 8; 氩气汇流排; 5*2 头; 1; 常温; 15; 不锈钢; 氩气; 利旧. 9; 液氧低温 绝热瓶; 175L; 100; -184; 0.8; 不锈钢; 液氧; 利旧. 10; 液氮低温 绝热瓶; 175L; 80; -196; 0.8; 不锈钢; 液氮; 利旧. 11; 液氩低温 绝热瓶; 175L; 80; -186; 0.8; 不锈钢; 液氩; 利旧. 12; 氩气瓶; 40L; 300; 常温; 13.5; 合金钢; 氩气; 利旧. 二; 气瓶检验设备. 1; 气密性试验装置; —; 1; —; —; —; —; 新建. 2; 静电蒸发率装置; —; 1; —; —; —; —; 新建. 3; 氮气瓶; —; 1; —; —; —; —; 新建. 三; 其他设备. 1; 机械通风; —; 2; —; —; 防爆型; —; 新建. 2; 照明灯; —; 8; —; —; 防爆型; —; 新建. 3; 手推车; —; 1; —; —; 人工搬运气瓶; 新建. ⑻原辅材料消耗 本项目原料来源于本地气体生产企业，由生产企业配备低温液体槽车运送，卸入本项目厂区液体贮罐，能够保证供货。本项目原辅材料消耗情况见下表。 表2-10 项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 年用量 （m3）; 储存设施; 最大 储存量; 来源; 运输频次 次/年. 1; 氧[液化的]; 1800; 储罐; 30m3; 外购成品，供应商负责运送到厂; 60. 2; 氮[液化的]; 600; 储罐; 15m3; 外购成品，供应商负责运送到厂; 40. 3; 氩[液化的]; 600; 储罐; 30m3; 外购成品，供应商负责运送到厂; 20. 4; 待检气瓶; 600瓶; —; 20瓶; 外购成品，供应商负责运送到厂; 30. 5; 检验用氮气; 2400L; 气瓶; 40L; 外购成品，供应商负责运送到厂; 60. 本项目主要原辅材料性质 ①液氧：淡蓝色透明液体；用作低温液体推进剂的氧化剂；沸点-183℃；冰点-218.9℃；沸点时密度 1.14g/cm3；无毒，化学稳定。 ②液氮：无色无臭的液体；相对密度 0.808（-195.8℃）；熔点-209.8℃；沸点-195.8℃。用于稀有气体的提制过程以及作为仪器或机件需要深度冷冻处理时的冷冻剂。 ③液氩：密度：1.784kg/m3（0℃、气体）、1.401kg/m3（-186℃、液体）熔点-189.3℃；沸点-185.9℃；临界温度-122.4℃，临界压力 4.68MPa。氩气是一种无色、无味的惰性气体，分子量 39.938，分子式 Ar，在标准状态下，其密度为 1.784kg/m3。 ⑼公用工程 ①给排水 给水：本项目无生产用水，不新增员工，不新增生活用水，现有员工生活用水依托厂内现有供水设施及开发区供水管网。 排水：本项目无生产废水，不新增员工，不新增生活污水，现有员工产生的生活污水采用厂内化粪池处理后经市政污水管网排入开发区龙海道污水处理厂。 ②供电 本项目用电依托厂内现有供电系统，电源由厂区北侧秦冶重工总厂高压配电间的变配电室，经埋地电缆直接敷设至各用电设备。本项目用电量5.127万kW▪h/a 。 ③供热/供冷 本项目生产无需供暖，依托现有办公用房，冬季办公用房供暖依托开发区集中供热系统，夏季办公用房使用单体空调。 ⑽劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，依托公司原有员工，工作制度不变。 4.企业总体工程情况 本项目实施后，公司总体气体充装经营，现有罐区设置容积为15m3的氧气储罐2座，容积为30m3的氧气储罐1座，容积为15m3的液态二氧化碳储罐1座，容积为15m3的液氧储罐1座，容积为30m3的液氩储罐1座；新建罐区设置容积为15m3的液氮储罐1座，容积为30m3的液氩储罐1座。进购成品液氧、液氮、液氩、液态二氧化碳由厂家采用低温液体槽车运至厂内现有液体贮罐，再进行充装，设计总充装能力为氧气4万瓶、氮气3.6万瓶、氩气3.6万瓶、二氧化碳8万瓶。 公司气体生产主要利用空气制氧、制氮，年产氧气（压缩的）150万立方米，氮气（压缩的）250万立方米。 此外，公司经营乙炔及丙烷仅进行批发零售，厂区内无储存，由生产厂家直接运送至用户，公司本身不进行储存和运输。 公司总体工程组成情况见下表： 表2-11 公司总体工程组成一览表 类别; 名称; 项目内容. 主体 工程; 现有充装及 制氧制氮区; 主厂房; 包括制氧间、压气间、办公区域、充装间、空瓶间及实瓶间，除办公区域及压气间东部部分为双层布置外，其余均为单层布置。; 1栋; 1500m2. 二氧化碳、氩气充装间; 氩气、二氧化碳充装，设有气化器、充装排等; 1间; 135m2. 氧气充装间; 氧气充装，设有气化器、充装排等配套设施; 1间; 51.3m2. 氧气待检库; 医用氧气待检; 1间; 31.5m2. 压气间; 压缩空气及配套设备设施; 1间; 60m2. 制氧间; 制氧、制氮设备设施; 1间; 80m2. 新建充装区; 充装间; 充装间一座，气化器、充装排等配套设施 同时暂存充装完毕的液氧、液氮低温绝热瓶; 1间; 112m2. 检验间; 拟建检验间一座，用于检验低温绝热瓶、气瓶; 1间; 59m2. 辅助工程; 自动控制系统; 储罐、低温液体泵出口、汇流排进口处设置压力检测仪表； 气化器出口处设置温度检测仪表；储罐处设置液位检测仪表. 氧气浓度检测报警系统; 制氧间、压气间、充装间、罐区等相应位置设置 氧气浓度检测报警器. 视频监控; 制氧间、压气间、充装间、罐区、实瓶间等关键点位设置视频监控. 储运 工程; 现有罐区及 储存; 罐区; 液氧储罐; 1座; 15m3. 二氧化碳储罐; 1座; 15m3. 液氩储罐; 1座; 10m3. 氧气储罐; 2座; 15m3. 1座; 30m3. 制氧间; 氧气储囊; 1座; 15m3. 氮气缓冲罐; 1座; 10m3. 气瓶存储; 实瓶间; 1间; 51.3m2. 空瓶间; 1间; 31.5m2. 新建罐区; 拟建罐区; 拟建液氧储罐; 1座; 30m3. 拟建液氮储罐; 1座; 15m3. 气瓶储存; 充装间暂存充装完毕的液氧、液氮低温绝热瓶; 1间; 112m2. 车辆; 本项目不设气体运输专用槽车，原料均由供应商负责运输到厂区，再通过专用槽车自带的自动增压器卸车到本项目对应的低温储罐内，充装完毕由专业运输车辆外运至客户，本项目不设置运输车辆. 公用 工程; 供配电; 电源由厂区北侧秦冶重工总厂高压配电间的变配电室，经埋地电缆直接敷设至各用电设备. 给排水; 给水：用水取自市政自来水管网，生产用水为制氧、制氮过程中设备冷却水，以及员工生活用水。 排水：冷却水循环使用，不外排，无生产废水；员工生活污水采用厂内化粪池处理后经市政污水管网排入开发区龙海道污水处理厂. 供暖/供冷; 生产无需供暖，办公用房冬季供暖依托开发区集中供热系统，夏季办公用房使用单体空调。. 依托工程; 消防; 消防水系统依托厂内现有，与秦皇岛秦冶重工有限公司共用108m³消防水池、2台消防水泵、环状 DN200消防管网及2个SS100/65-1.0 型地上式消火栓，两路市政给水管与环状管网相连。. 办公用房; 主厂房内办公用房。. 环保 工程; 废气; 充装过程逸出的少量氧气、氮气、氩气、二氧化碳均为环境空气组成成分，通过采取加强生产管理、加强车间通排风等措施后无组织排放. 废水; 无生产废水；生活污水采用厂内化粪池处理后经市政污水管网排入开发区龙海道污水处理厂。. 噪声; 选用低噪声设备，加装基础减振，建筑隔声等. 固体废物; 空气过滤器更换的废过滤棉定期外售相关物资回收部门. 分子筛纯化器内分子筛约15年更换一次，外售相关物资回收部门. 废钢瓶收集后交回供应商进行检修或报废处置. 更换下来的废阀门、管件外售相关物资回收部门. 报废拆除原液氩储罐由该储罐产权单位四海气体公司回收. 压缩机产生的废机油按规定收集至专用密闭容器内，置于秦冶重工危废暂存间内暂存，并由秦冶重工委托有资质单位外运处理（协议附后）. 生活垃圾收集后由环卫部门处理. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期工艺流程及排污节点 本项目施工期间的基础工程、主体工程、设备设施拆除（拆除报废原液氩储罐）及安装（安装新上储罐及配套充装、检验设施）等工序将产生噪声、扬尘、废气、固体废物和少量废水，项目施工期的工艺流程及产污情况见下图。 废气、噪声、固废、废水 基础施工 主体施工 设备设施拆除及安装 竣工验收 投入使用 附图3 项目施工期工艺流程及排污节点图 本项目施工期主要污染物如下： 1.废气：施工过程中产生的施工扬尘、施工机械和运输车辆排放的废气等。 2.废水：施工生产废水和施工人员产生的生活污水。 3.噪声：各施工设备作业过程中产生的设备机械噪声。 4.固废：施工建筑垃圾、拆除报废原液氩储罐、施工人员生活垃圾。 施工期主要污染工序如下表所示： 表2-12 施工期污染因素分析表 时段; 污染 类别; 主要 污染物; 产污工序; 治理措施. 施 工 期; 废气; 扬尘; 基础施工、主体施工、设备安装; 设立围挡、湿法作业、密闭运输、 洒水抑尘、防尘网遮盖等. 机械/车辆 尾气; 施工机械、车辆作业; 选择尾气排放合格机械、车辆 尾气无组织扩散，不聚集. 废水; SS; 基础施工、主体施工、运输车辆轮胎冲洗、工程养护; 采用沉淀池收集沉淀后，回用于工程养护，喷洒抑尘等，不外排. 生活污水; 施工人员; 现场不设食堂、住宿等设施，外购盒饭，施工人员使用厂区内现有卫生间，生活污水依托厂内现有化粪池处理后经市政污水管网排入开发区龙海道污水处理厂. 噪声; 等效声级; 建筑施工机械、 车辆作业; 选用低噪声施工机械、合理布置施工现场、合理安排施工时间、文明施工等. 固体废物; 建筑垃圾; 建筑施工; 送政府指定建筑垃圾处理厂处理. 报废液氩储罐; 拆除原有设施; 由该储罐产权单位四海气体公司回收. 生活垃圾; 施工人员; 收集后由环卫部门处理. 运营期工艺流程及排污节点 本项目建设容积为30m3液氧储罐和容积为15m3 液氮储罐各1 座，以及汽化器、充装排等配套设施；在原液氩储罐东侧新建一座容积为30m3液氩储罐，原液氩储罐报废停用。运营期主要工艺流程为：将外购的液态气体通过生产企业配备低温液体槽车运输至厂内，泵入本项目厂区对应的液体贮罐。储罐均选用保冷特种储罐，采用不锈钢或碳钢内外胆、中间绝热层材质，罐内保持一定的压力及低温，采用此类绝热效果较好的储罐可以有效阻止储罐内的液态气体汽化。储罐内的液态气体经过液体泵输送至不同的钢瓶，或经过汽化器成为气体再输送至钢瓶。充装后的气体钢瓶由购买厂家通过专用运输车辆当天运走。 本项目运营期生产工艺流程及排污节点见下图。 ⑴液氧卸车及液氧充装工艺流程 ①液氧卸车 外购液氧槽车进站停靠指定位置之后，发动机熄火，检查储槽接口是否完好无损。用快速接头把液氧槽车的卸料管与液氧储罐的进料口连接，并检查连接无误后，向储罐卸料。卸料过程中，应注意观察管线，阀门等相关设备运行情况。观察液位仪，在储罐内液位即将到达上限时，停止卸料。 ②液氧低温绝热瓶充装 Ⅰ空瓶检查：充装前先对空低温绝热瓶进行检查，确认低温绝热瓶规定可盛装介质与充装介质相同，严禁含油低温绝热瓶充装液氧。空低温绝热瓶检查合格后，放置在液氧储罐旁，等待充装。检查低温绝热瓶上液位计、压力表是否处于完好状态。 Ⅱ充装：充装人员穿戴防冻手套及防冻服，将液氧储罐液相口用管道与空低温绝热瓶进液阀相连，确认连接无误时开启低温绝热瓶的排空阀和进液阀，再缓慢开启液氧储罐的液相阀。此时观察连接的金属软管起霜或冒冷气说明正常进液。若出现其他未连接的金属软管开始排气甚至出液，须立即关闭低温绝热瓶的进液阀并进行检查。当低温绝热瓶排空阀开始排出液体时说明已充满，须首先关闭排空阀，其次关闭储罐的液相阀，维持低温绝热瓶进液阀开启状态2分钟以上，然后关闭低温绝热瓶进液阀，拧松连接的金属软管开始排压，待压力排尽后从低温绝热瓶上拆下金属软管。 Ⅲ气瓶检查：充装后对低温绝热瓶再进行检查，确认低温绝热瓶的压力值是否在安全范围内，是否存在瓶体漏液情况。一切正常方可结束充装。 排污节点：液氧储罐向气瓶充装过程充装接头拆卸后，残留在接头处的少量液态氧气无组织排放；液氧泵及充装产生噪声；无缝气瓶检测过程产生废钢瓶。 液氧卸车及液氧充装工艺流程见下图： 液氧储罐 低温液氧泵 液氧充装 外售 附图4 液氧卸车及液氧充装工艺流程及排污节点图 液氧低温 绝热瓶检验 无缝气瓶检测 低温液体槽车 卸车 S G、N N 图例：G 废气 N 噪声 S 固废 ⑵液氮卸车及液氮充装工艺流程 ①液氮卸车 外购液氮槽车进站停靠指定位置之后，发动机熄火，检查储槽接口是否完好无损。用快速接头把液氮槽车的卸料管与液氮储罐的进料口连接，并检查连接无误后，向储罐卸料。卸料过程中，应注意观察管线，阀门等相关设备运行情况。观察液位仪，在储罐内液位即将到达上限时，停止卸料。 ②液氮低温绝热瓶充装 Ⅰ空瓶检查：充装前先对空低温绝热瓶进行检查，确认低温绝热瓶规定可盛装介质与充装介质相同。空低温绝热瓶检查合格后，放置在液氮储罐旁，等待充装。检查低温绝热瓶上液位计、压力表是否处于完好状态。 Ⅱ充装：充装人员穿戴防冻手套及防冻服，将液氮储罐液相口用管道与空低温绝热瓶进液阀相连，确认连接无误时开启低温绝热瓶的排空阀和进液阀，再缓慢开启液氮储罐的液相阀。此时观察连接的金属软管起霜或冒冷气说明正常进液。若出现其他未连接的金属软管开始排气甚至出液，须立即关闭低温绝热瓶的进液阀并进行检查。当低温绝热瓶排空阀开始排出液体时说明已充满，须首先关闭排空阀，其次关闭储罐的液相阀，维持低温绝热瓶进液阀开启状态2分钟以上，然后关闭低温绝热瓶进液阀，拧松连接的金属软管开始排压，待压力排尽后从低温绝热瓶上拆下金属软管。 Ⅲ气瓶检查：充装后对低温绝热瓶再进行检查，确认低温绝热瓶的压力值是否在安全范围内，是否存在瓶体漏液情况。一切正常方可结束充装。 排污节点：液氮储罐向气瓶充装过程充装接头拆卸后，残留在接头处的少量液态氮气无组织排放；液氮泵及充装排产生噪声；无缝气瓶检测过程产生废钢瓶。 液氮储罐 低温液氮泵 液氮充装 外售 附图5 液氮卸车及液氮充装工艺流程及排污节点图 液氮低温 绝热瓶检验 无缝气瓶检测 低温液体槽车 卸车 S G、N N 图例：G 废气 N 噪声 S 固废 液氮卸车及液氮充装工艺流程见下图： ⑶液氩卸车及液氩、氩气充装工艺流程 ①液氩卸车 外购液氩槽车进站停靠指定位置之后，发动机熄火，检查储槽接口是否完好无损。用快速接头把液氩槽车的卸料管与液氩储罐的进料口连接，并检查连接无误后，向储罐卸料。卸料过程中，应注意观察管线，阀门等相关设备运行情况。观察液位仪，在储罐内液位即将到达上限时，停止卸料。 ②液氩低温绝热瓶充装 Ⅰ空瓶检查：充装前先对空低温绝热瓶进行检查，确认低温绝热瓶规定可盛装介质与充装介质相同。空低温绝热瓶检查合格后，放置在液氩储罐旁，等待充装。检查低温绝热瓶上液位计、压力表是否处于完好状态。 Ⅱ充装：充装人员穿戴防冻手套及防冻服，将液氩储罐液相口用管道与空低温绝热瓶进液阀相连，确认连接无误时开启低温绝热瓶的排空阀和进液阀，再缓慢开启液氩储罐的液相阀。此时观察连接的金属软管起霜或冒冷气说明正常进液。若出现其他未连接的金属软管开始排气甚至出液，须立即关闭低温绝热瓶的进液阀并进行检查。当低温绝热瓶排空阀开始排出液体时说明已充满，须首先关闭排空阀，其次关闭储罐的液相阀，维持低温绝热瓶进液阀开启状态2分钟以上，然后关闭低温绝热瓶进液阀，拧松连接的金属软管开始排压，待压力排尽后从低温绝热瓶上拆下金属软管。 Ⅲ气瓶检查：充装后对低温绝热瓶再进行检查，确认低温绝热瓶的压力值是否在安全范围内，是否存在瓶体漏液情况。一切正常方可结束充装。 排污节点：液氩储罐向气瓶充装过程充装接头拆卸后，残留在接头处的少量液态氩气无组织排放；液氩泵及充装产生噪声；无缝气瓶检测过程产生废钢瓶。 液氩储罐 低温液氩泵 液氩充装 外售 附图6 液氩卸车及液氩充装工艺流程及排污节点图 液氩低温 绝热瓶检查 无缝气瓶检测 低温液体槽车 卸车 S G、N N 图例：G 废气 N 噪声 S 固废 液氩卸车及液氩充装工艺流程见下图： ③氩气气瓶充装 Ⅰ空瓶检查：充装前先对空瓶进行检查，空瓶检查合格后，分批放置在充装台前，等待充装。检查气化器、压力表是否处于完好状态。 Ⅱ充装：将储罐液阀轻轻打开一点，对泵体进行预冷，预冷结束后，接通电源，启动低温液体泵，打开充装排总进气阀和顶端排空阀，经排空阀排尽空气，排空阀嘴和管阀有白色凉气时，关闭排空阀，打开充装排充头充气阀，此时液态低温气体从储罐经低温液体泵进入气化器，经气化器气化后进入充装排，由充装排开始向气瓶充装。观察压力表，严格控制气瓶压力，严禁过量充装。 Ⅲ气瓶检查：充装后对每只气瓶再进行检查，要求对每只气瓶进行压力复查和泄漏检查，并且按编号做好记录。检查合格后的气瓶粘贴产品合格证。 排污节点：液氩储罐向气瓶充装过程充装接头拆卸后，残留在接头处的少量液态氩气无组织排放；液氩泵、汽化器、汇流排产生噪声；无缝气瓶检测过程产生废钢瓶。 液氩储罐 低温液氩泵 气化器 外售 附图7 液氩卸车及氩气充装工艺流程及排污节点图 汇流排 充装 无缝气瓶检测 低温液体槽车 卸车 S G、N N 图例：G 废气 N 噪声 S 固废 氩气瓶 检测 液氩卸车及氩气充装工艺流程见下图： ⑷气瓶检验工艺流程 本项目充装气体的钢瓶均需检测后方可用于气体充装，气瓶检测具体工艺流程如下：本项目外购的钢瓶出厂已经过检验，钢瓶运至本项目厂区后，首先由人工对其进行外观检验，并登记钢瓶信息；然后检查瓶口螺纹和颈圈，瓶口螺纹不得有裂纹或裂纹性缺陷，对颈圈的牢固性和螺纹进行逐只检查，不得歪斜松动；再用气体检测仪器进行气容检测；最后利用氮气试验钢瓶气密性。检验合格后钢瓶用于充装。 排污节点：气密性检测过程中使用氮气无组织排放；检测过程产生噪声；气瓶检测过程产生废钢瓶。 气瓶检验工艺流程见下图： G、N 合格充装 瓶口螺纹与颈圈的检查 气容检测 外观检测 钢瓶 气密性检测 氮气瓶 不合格 报废S 图例：G 废气 N 噪声 S 固废 附图8 气瓶检验工艺流程工艺流程及排污节点图 运营期主要污染工序如下表所示： 表2-13 项目运营期污染因素分析表 时 段; 污染 类别; 主要 污染物; 产污工序; 治理措施. 运营 期; 废气; ——; 充装接头; 本项目充装接头拆卸后，残留在接头处的少量氧气、氮气、氩气无组织排放，为空气中原有成分，不属于大气污染物。通过采取加强生产管理减少无组织排放，加强车间通排风等措施，对环境影响较小。. 废水; ——; ——; ——. 噪声; 等效 A声级; 液泵、气化器、汇流排; 选用低噪声设备，加装基础减振. 固体 废物; 废钢瓶; 气瓶检测; 交回供应商进行检修或报废处置. 废阀门 管件; 设备维护维修; 外售相关物资回收部门. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1.现有工程污染治理及排放情况 废气：现有工程制氧、制氮及充装过程中无组织逸散氧气、氮气，以及气体充装完毕充装接头拆卸后，残留在接头处的少量氧气、氮气、氩气、二氧化碳无组织排放，为空气中原有成分，会很快扩散到大气中，对环境影响较小。 废水：现有工程冷却水循环使用，不外排，无生产废水；员工生活污水采用厂内化粪池处理后经市政污水管网排入开发区龙海道污水处理厂。 噪声：现有工程选用低噪声设备，并为设备配备减振基础，设备置于厂房内建筑隔声，采取上述措施，可有效降低噪声。由于秦皇岛秦冶气体有限公司位于秦皇岛秦冶重工有限公司厂区内，主要为秦皇岛秦冶重工有限公司提供生产用气体，未设置单独厂界围墙，因此，厂界噪声以秦皇岛秦冶重工有限公司厂界评价，根据秦皇岛秦冶重工有限公司2023年第一季度自行检测报告（H230316110a），厂界噪声情况如下： 表2-14 企业厂界噪声监测结果及达标分析一览表 类别; 测定值; 标准值; 执行标准; 达标 分析. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 北厂界; 54; 43; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348- 2008)中3类标准; 达标. 西厂界; 52; 42; 65; 55; 达标. 南厂界; 53; 44; 65; 55; 达标. 东厂界; 52; 44; 65; 55; 达标. 由上表可知，企业厂界昼间、夜间噪声达标，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 固体废物：制氧制氮过程中空气过滤器更换下的废过滤棉收集后外售相关物资回收部门；分子筛纯化器内分子筛约15年更换一次，外售相关物资回收部门；气瓶充装前检测出的不合格废钢瓶经收集后交回供应商进行检修或报废处置；更换下来的废阀门、管件外售相关物资回收部门；压缩机产生的废机油按规定收集至专用密闭容器内，置于秦冶重工危废暂存间内暂存，并由秦冶重工委托有资质单位外运处理（协议附后）；员工生活垃圾收集后由环卫部门处理。现有工程固体废物均得到综合利用或合理处置。 2.现状存在的问题及整改措施 企业须定期按照相关要求进行自行监测，建立固体废物台账记录及管理制度，执行排污许可制度。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1.大气环境 根据秦皇岛市生态环境局网站发布的2022年1~12月环境空气质量情况的报告，秦皇岛经济技术开发区环境空气质量现状如下： 表3-1 秦皇岛经济技术开发区2022年环境空气质量现状一览表 污染物; 年度评价指标; 现状浓度 μg/m3; 标准值 μg/m3; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 27; 35; 达标. CO; 24小时平均第95位百分位数; 1200; 4000; 达标. O3; 8小时平均第90位百分位数; 175; 160; 超标. 由上表可知，秦皇岛经济技术开发区2022年环境空气质量现状基础监测因子除O3外，其他因子均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准及其修改单要求。 秦皇岛市正在实施《关于强力推进大气污染综合治理的实施意见》和18个专项实施方案、《秦皇岛市重污染天气应急减排实施方案》等一系列举措，采取开展产业结构和空间布局调整、散煤治理和清洁替代、工业污染源深度治理、挥发性有机物（VOCs）治理、机动车（船）污染治理、扬尘综合治理、秸秆禁烧和垃圾清理、重污染天气应对八大攻坚战役，区域环境质量将得到持续改善。 2.地表水环境：项目周围无地表水体。 3.声环境：项目边界周边50m范围内无声环境敏感点，无需进行声环境现状调查。 4.生态环境：项目位于开发区现有厂区内，不新增占地，无需进行生态环境现状调查。 5.地下水、土壤环境 项目不使用水，无废水产生及排放，无涉及地下水及土壤的污染物排放，无需开展地下水和土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1.大气环境保护目标：本项目边界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等大气环境保护目标。 2.声环境保护目标：本项目边界外50m范围内无声环境保护目标分布。 3.地下水环境保护目标：本项目边界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无相关保护目标。 4.生态环境：本项目位于开发区现有厂区内，不新增占地，无需进行生态环境保护目标识别。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.施工期污染物排放标准 ⑴施工期扬尘需满足《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020〕第 1 号）的相关要求，施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中要求： 表3-2 施工扬尘排放浓度限值 控制项目; 监测点浓度限值a（μg/m³）; 达标判定依据（次/天）. PM10; 80; ≤2. a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m³时，以150μg/m³计。. ⑵施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准：昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 ⑶施工固废：施工固体废物处置执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年修订）中“三防”要求，即防扬散、防流失、防渗漏，并严格按照当地有关部门建筑工程渣土管理办法，建筑渣土堆放于指定地点、建筑工地文明施工管理规定等。 2.运营期污染物排放标准 ⑴营运期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准：昼间 65dB(A)，夜间 55dB(A)。 ⑵本项目运营期固体废物为废钢瓶，属一般固体废物，执行“固体废物污染环境防治法”中“三防”要求，即防扬散、防流失、防渗漏。 |
| 总量 控制 指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期包括基础工程施工、厂房等主体工程施工、设备设施拆除（拆除报废原液氩储罐）及安装（安装新上储罐及配套充装、检验设施）等。施工期主要环境影响为废气、噪声、废水及固废。本项目工程量较小，施工工序较短，随施工期的结束，环境影响也随之结束。 本项目施工期拟采取的环境保护措施如下： 表4-1 施工期环保措施一览表 污染 类别; 污染工序; 污染 因子; 处理、处置措施及排放去向. 废气; 建筑施工; 扬尘; 施工期须严格按照《河北省扬尘污染防治办法》及《河北省扬尘综合整治专项实施方案》要求进行施工期污染防治。 1.施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息。 2.施工现场周边设置硬质密闭围挡或者围墙，高度不低于2.5米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座。 3.施工现场对主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区等的地面按规定进行硬化处理，并保持地面整洁；施工现场非作业区的裸露泥土，采取严密覆盖、固化、绿化等防尘措施。 4.在施工现场出口处设置车辆清洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，建立冲洗制度，配备专职人员负责对进出道口的所有车辆进行冲洗保洁，严禁带泥上路，车辆冲洗干净后方可驶出。 5.按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料。 6.在施工工地内堆放砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施；装卸、搬运文明作业。 7.建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施；生活垃圾应用密闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃、焚烧。 8.在土方施工作业过程中，合理控制土方开挖和存留时间，作业面应当采取洒水、喷雾等防尘措施，对已完成的作业面和未进行作业的裸露地面应当采取表面压实、遮盖等防尘措施，堆放超过八小时不扰动的裸土应当进行遮盖。 9.工程主体作业层应当使用密目式安全网进行密闭，并保持整洁、牢固、无破损。 10.施工现场非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 11.拆除报废原液氩储罐过程中要喷淋、喷雾降尘。 12.“六个百分百，两个全覆盖”：建筑施工工地要做到工地周边围挡、渣土车密闭运输、出入工地车辆清洗、施工工地内部道路硬化、土方开挖湿法作业以及物料堆放覆盖“六个百分百”；以及实现“两个全覆盖”即施工现场安装视频监控、PM10在线监控设备，并与当地有关主管部门联网。. 噪声; 建筑施工; 等效 声级; 1.施工单位应公开该工程的名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 2.施工期间在场界设置2.5m高围挡，特别在距敏感点较近处施工时要采用隔声效果较好的隔声材料设置隔声屏障；合理布置施工现场，高噪声设备尽可能远离敏感点；禁止夜间进行产生环境噪声并干扰他人的建筑施工、建筑垃圾清运作业。 3.尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，注意定期保养和操作高噪声设备，使施工机械噪声维持在最低声级水平，严格按规范操作。 4.采用预拌商品混凝土，施工现场不设混凝土搅拌站。 5.尽量避免所有机械同时施工，错开高噪声设备的使用时间，避免噪声叠加； 6.利用距离衰减措施，在不影响施工情况下，将强噪声设备尽量分散布置使用，固定的机械设备应尽量入棚操作。 7.加强施工队伍的教育，文明施工，所有模板、脚手架的支设、拆除、搬运必须轻拿轻放，要上下左右传递，严禁抛、扔。 8.做好车辆的维修保养工作，限制车速，严格限制车辆在敏感点附近行驶时鸣笛。 9.合理安排高噪声设备施工时间，错开高噪声设备的使用时间，尽量避免高噪声设备同时施工，避免噪声叠加；中午（12:00~14:00）避免多台高噪声设备同时施工，并加强管理；夜间（22:00～6:00）禁止施工。由于工程质量需要连续施工确需夜间施工的，施工单位必须提前10天到环保部门备案，施工单位向受影响公众公示夜间施工时间、进度，并征得受影响公众的理解和同意。. 废水; 建筑 施工 人员 生活; SS 生活 污水; 施工过程中将产生少量废水，主要产生于工程养护及车辆轮胎的冲洗，废水中主要污染物为SS，经收集沉淀后回用于工程养护、喷洒施工场地和道路抑尘等，不外排，对环境影响较小。 现场不设食堂、住宿等设施，外购盒饭，施工人员使用厂区内现有卫生间，生活污水依托厂内现有化粪池处理后经市政污水管网排入开发区龙海道污水处理厂。. 固体废物; 建筑 施工 人员生活; 建筑 垃圾 生活 垃圾; 建筑垃圾按照指定路线送至政府指定建筑垃圾处理地点处置； 弃土全部回填和用于绿化，不外排，土方暂存需遮盖； 拆除报废原液氩储罐由产权单位四海气体公司回收； 施工人员生活垃圾收集后环卫部门处理。. |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.废气 本项目废气主要为充装区逸散废气。液氧、液氮、液氩、氩气充装完毕充装接头拆卸后，残留在接头处的少量氧气、氮气、氩气无组织排放，气体充装是气、液两相的转变过程，流程短，密闭性好，正常情况下无工艺废气产生，废气仅为充装完毕充装接头拆卸后，残留在接头处的废气，其排放方式为偶然瞬时排放。本项目进行液氧、液氮、液氩、氩气的充装，废气主要成分包括氧气、氮气、氩气，并且氧气、氮气、氩气均为空气中原有成分，不属于大气污染物，会很快扩散到大气中，对环境影响较小。 2.噪声 ⑴噪声源强及治理措施 本项目产生噪声设备主要为液体泵、气化器和汇流排，类比同类设备源强约80dB(A)，通过选用低噪声设备，为设备配备减振基础等措施，减噪量约20dB(A)，再经距离衰减，项目噪声对厂界及周围声环境影响较小。 本项目现有罐区处仅更换液氩储罐，液体泵和汇流排均利旧使用现有设备，不新增噪声源，因此，现有罐区及充装区处噪声源强不变，声环境影响不变。 因此，本评价主要对项目新建液氧、液氮罐区及其充装区进行声环境影响预测与分析，新建区域主要进行液氧、液氮的罐装，无气体罐装工序，无气化器和汇流排，主要产噪设备为充装液体泵，本项目新建区域新增噪声源强及隔声降噪措施见下表。 表4-2 本项目新建区域新增噪声源强及隔声降噪措施一览表 工序; 噪声源; 声源 类型; 噪声源强; 隔声降噪措施; 持续 时间. 名称; 数量; 核算方法; 噪声值 dB(A); 采取措施; 降噪效果 dB(A). 充装; 液体泵; 2台; 连续; 类比法; 80; 选用低噪声设备，为设备配备减振基础; 20; 8h（每罐充装3~10min不等， 每日持续充装8h）. ⑵预测结果及影响分析 由于秦皇岛秦冶气体有限公司位于秦皇岛秦冶重工有限公司厂区内，主要为秦皇岛秦冶重工有限公司提供生产用气体，未设置单独厂界围墙，因此，厂界噪声以秦皇岛秦冶重工有限公司厂界评价，厂界噪声现状值来源于秦皇岛秦冶重工有限公司2023年第一季度自行检测报告（H230316110a）中数据。通过采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的预测模型计算，厂界噪声预测结果见下表： 表4-3 厂界噪声预测结果与达标分析表 序号; 名称; 昼间噪声 现状值; 昼间噪声 标准值; 昼间噪声 贡献值; 昼间噪声 预测值; 较现状 增量; 达标情况. 1; 北厂界; 52; 65; 15.40; 52; 0; 达标. 2; 西厂界; 52; 65; 45.51; 52.88; 0.88; 达标. 3; 南厂界; 54; 65; 13.27; 54; 0; 达标. 4; 东厂界; 53; 65; 11.76; 53; 0; 达标. 注：项目夜间不生产，因此未预测夜间噪声影响。 根据噪声预测结果，本项目实施后，在采取了有效的隔声降噪措施后，对周围声环境贡献值较小，项目夜间不生产，厂界噪声可满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2002）中3类标准要求。企业厂区边界200m范围内无居民区等声环境敏感点，综上，本项目对周围声环境影响较小。 ⑶噪声自行监测要求 本项目实施后，企业噪声自行监测要求见下表： 表4-4 噪声监测要求 编号; 名称; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; 厂界噪声; 东、西、南、北厂界外1m; 等效连续A声级; 1次/季度. 3.废水 本项目生产过程中不使用水，无生产废水产生及排放；本项目依托厂内现有员工，不新增劳动定员，因此，不新增生活用水及生活污水。综上，本项目无废水排放，对环境影响较小。 4.固体废物 本项目产生的固体废物为气瓶检测出的废钢瓶，项目气体在充装前，需在检瓶车间对气瓶进行检验，以排除安全隐患。充装好外售的钢瓶待用户使用完毕后可由用户交由本项目厂区进行回收，回收后的钢瓶检验合格后继续充装使用，检验不合格的废钢瓶经收集后交回供应商进行检修或报废处置。此外，在对设备维护维修过程中更换下来的废阀门、管件外售相关物资回收部门。本项目不新增员工，不新增生活垃圾量，现有生活垃圾由环卫部门处理。 本项目固废产生及处置情况见下表。 表4-5 本项目固体废物产生及贮存、处置情况一览表 固废 名称; 产生 工序; 固废分类 及代码; 物理 性状; 产生量; 贮存 位置; 处置措施; 固废性质 及代码. 废钢瓶; 气瓶 检验; SW17 可再生类废物; 固态; 0.7t/a; 检验间; 交回供应商进行检修或报废处置; 一般固废 900-999-99. 废阀门 管件; 设备维护维修; SW17 可再生类废物; 固态; 0.005t/a; 检验间; 外售相关物资回收部门; 一般固废 900-999-99. 综上所述，本项目产生的固体废物均得到合理处置，对环境影响较小。 5.地下水、土壤 本项目不使用水，无废水排放，无涉及地下水及土壤的污染物排放。项目所在厂区均已进行地面硬化，项目充装间、检验间及罐区地面基础均采取混凝土防渗，渗透系数小于1×10-7cm/s，项目对地下水和土壤环境影响较小。 6.生态环境 本项目在企业现有厂区内进行，不新增占地，对生态环境影响较小。 7.环境风险 7.1评价依据 ⑴环境风险调查 本项目为液氧、液氮、液氩的储存和充装，不进行生产。本项目所用原料液氧、液氮、液氩均由供应商用槽罐车送货到厂区，充装完毕由专业运输车辆外运至客户。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），经对照附录B重点关注的危险物质及临界量，本项目涉及的液氧、液氮、液氩均不属于附录 B 中所列物质，也不在物质危险性判定中的有毒物质范畴内，并且氧气、氮气、氩气均为空气中原有成分，液氮、液氩气化属惰性气体，主要事故风险为低温液体气化导致冻伤、窒息等，对环境风险较小，而氧助燃，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，具有一定环境风险，因此，本评价将液氧作为环境风险物质进行评价。 ⑵环境风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C.1.1计算企业所涉及危险物质在厂内的最大存在量与其在附录B突发环境事件风险物质及临界量中对应临界量的比值Q，进行环境风险潜势初判。 由于液氧不属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B重点关注的危险物质及临界量，也不在物质危险性判定中的有毒物质范畴内，因此，本评价参照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中氧（压缩的或液化的）临界量200t，本项目环境风险物质氧主要存在场所为罐区设置一座30m3液氧储罐及充装间暂存液氧瓶。 表4-6 本项目环境风险物质最大储存量与临界量比值Q的核算一览表 危险物质; 存在场所; 最大储存量; 临界量; Q. 液氧; 罐区，一座30m3液氧储罐; 34.2t; 200 t; 0.171. 液氧; 充装间，30瓶175L液氧瓶; 5.985 t; 200 t; 0.029925. 合计; /; /; /; 0.200925. 通过上述分析，本项目环境风险物质最大储存量与临界量比值 Q=0.200925＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。 ⑶环境风险评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分见下表： 表4-7 环境风险评价工作等级划分 环境风险潜势; IV+; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. 本项目涉及的环境风险物质的Q值=0.200925＜1，根据HJ169-2018当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险做简单分析。 7.2环境敏感目标概况 本项目环境风险评价做简单分析，根据环境风险导则HJ169-2018对简单分析无明确评价范围要求，且本项目所在企业厂区边界外500m范围内的无居住区等环境敏感目标。 7.3环境风险识别 ⑴环境风险识别 环境风险识别包括物质风险识别、生产设施风险识别、风险物质运输风险识别，本项目环境风险源主要分布在储罐区、充装区及配套设备等。 ①物质危险性识别 本项目涉及的液氧具有助燃能力，但自身不燃烧，存在扩大火灾的危险性，其理化性质见下表： 表 4-8 氧的理化性质及危险特性一览表 表 4-9氮的理化性质及危险特性一览表 表 4-10 氩的理化性质及危险特性一览表 ②生产设施风险识别 本项目主要为存储和充装液氧、液氮、液氩及氩气，不涉及生产，设施风险主要在储罐区和充装区。本项目生产设施风险识别情况见下表： 表4-11 本项目生产设施风险识别一览表 危险 单元; 风险源; 环境风险 类型; 环境影响 途径. 储罐区; 新建罐区，一座30m3液氧储罐; 罐体、气瓶破损，管道泄漏等， 液氮、液氩气化导致冻伤、窒息，液氧遇明火发生火灾、爆炸事故; 火灾、爆炸伴生、次生污染影响环境空气、消防废水影响地下水及土壤. 新建罐区，一座15m3液氮储罐. 原有罐区，一座30m3液氩储罐. 充装区; 新建充装间，30瓶175L液氧瓶. 新建充装间，30瓶175L液氮瓶. 现有充装间，30瓶175L液氩瓶. 现有充装间，50瓶40L氩气瓶. ③运输过程风险识别 本项目所用原料液氧、液氮、液氩均由供应商用槽罐车送货到厂区，再通过专用槽车自带的自动增压器卸车到本项目对应的低温储罐内。本项目充装完毕后的钢瓶由专业运输车辆外运至客户。槽车在运输途中如因意外交通事故造成运输车辆翻覆，贮罐或钢瓶破损，可能会造成一定程度的火灾、爆炸事故，将会造成一定程度的环境影响。因此，交通运输应委托有经营资质的单位进行，并由运输单位制订相应的应急预案，明确事故处理程序和采取的应急措施，把损失降到最小。 7.4环境风险分析 ⑴气体泄漏影响分析 项目在充装过程中可能导致物料溢出造成泄漏；罐区物料的低温液体泵轴密封处、法兰连接处、阀门等因设备质量不合格，密封垫损坏，管路堵死等原因均可能导致泄漏事故的发生；气瓶在储存装卸时，可能会因气瓶倾倒或气瓶之间的撞击导致物料泄漏事故的发生。 本项目涉及的物料主要为液氧、液氮、液氩均无毒，非污染性气体，为空气中原有成分，不属于大气污染物，气体泄漏对大气环境基本无影响，但若发生泄漏，液氮、液氩为低温液体，泄漏气化会引起周围急速降温导致冻伤、窒息等，液氧泄漏会引起周围急速降温或高氧环境，主要影响范围为罐区、充装间，若事故扩大，可能扩散至厂区内。 ⑵遇明火发生火灾爆炸影响分析 氧气助燃，大量泄漏后若遇到明火可能发生火灾、爆炸事故危害环境；液氮、液氩遇高热，容器压力增大，有开裂和爆炸的危险。当储罐爆炸后液态产品溢出，液氧、液氮和液氩挥发吸收大量的热，泄漏区会产生暂时性低温，因深冷液体与人体接触造成的冻伤或窒息事故。液氧泄漏若遇热源或明火发生火灾或爆炸事故，燃烧过程中生成废气向大气扩散，对周围大气环境产生不利影响。通过对30m3 液氧储罐爆炸事故模拟分析结果可知，液氧储罐如果发生爆炸，对人员影响范围为10.67m，对建筑物影响范围为 20.52m，除了在此范围内工作的人员有可能会伤亡，生产设施受损严重外，本项目站内人员可能受到轻微伤害，站外建筑物不受影响，该范围内无环境保护目标。此外，发生火灾爆炸事故在灭火过程中会产生大量的消防废水，若收集不及时，漫流至厂区内外，可能会对周边地下水及土壤产生不利影响，本项目与秦皇岛秦冶重工有限公司共用108m3消防水池，事故状态下消防废水收集至事故池内，尽量减小事故状态下消防废水对地下水及土壤的影响。 7.5环境风险防范措施及应急要求 ⑴设计与施工防范措施 ①施工前应委托有相应资质的设计单位进行初步设计和安全设施设计。 ②项目施工质量直接关系到工程投产后的安全生产和运营，建设单位与施工单位都要加强对现场施工经常性的安全监督与管理。 ③低温液体容器安装的基础必须坚实牢固，并应防火耐热；储罐周围应设安全标志，必要时设单独围栏或围墙。 ④低温运行的设备、容器和管道，应用铜、铝合金或不锈钢等耐低温材料制作，外设保冷层。 ⑤施工单位应具有丰富的施工经验，建立全员、全过程、全面质量管理体系，确保施工质量，并具有经有关职能部门审查合格的资格证书。 ⑵工程防范措施 ①项目区各建筑、设备的耐火等级和敏感构筑物的防火间距及设计均符合《氧气站设计规范》(GB50030-2013) 、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 的要求。 ②采取双回路电源，减少停电事故。罐区、充装区、气瓶检验区的电气、仪表选型根据介质、防爆等级要求选择防爆电气设备。外部管路均设置避雷、接地等防静电设施，防静电接地电阻不大于10Ω，防雷击装置最大冲击电阻为30Ω，并至少每年检测一次。 ③储罐配备的压力表、安全阀、放空管、珍珠岩保温绝热层，以及气化输送管道截止阀、旁通管、集控系统等均选用国家标准设备及配件，确保相关设备及配件安全性。 ④管道、设备的制造、安装严格进行气密试验；关键设备做到一用一备一检查，事故时保证及时启动。 ⑤装置区配备自动控制和联锁控制装置，紧急冷却系统，紧急切断系统，安全泄放系统等。 ⑥储罐及充装设施均考虑防静电接地装置，确保安全，设置泄漏报警器。 ⑦储罐装置敞开部署，保证良好的通风，一般宜安装在室外，罐区应设置栏杆进行隔离，5m内不得有明火、可燃易爆物质及低洼处。 ⑧罐区装置建构筑物抗震按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）中要求进行建设。 ⑶储存及充装过程中防范措施 ①储罐及钢瓶在投入使用前，应对其外观、标志标识、产品合格证、使用说明书等进行检查核对，容器的压力仪表应定期送计量检定机构检验，合格后才能使用。容器的安全阀、爆破片等安全装置要保证完好，检查外壳有无凹陷，真空排气口是否完好，确保无异常情况后方可投入使用。 ②充装按规范操作，委托有资质的单位进行运输及装卸。充满率不得大于95%，严禁过量充装。低温液体卸车时，槽车应严格停靠在卸车位进行卸车，并在车道出入口处设置禁止通行的标志，严禁停在卸车位以外区域进行卸车。 ③充装时必须现场监护，做好加液数量统计并记录；充液后24小时内应密切注意储罐内压力变化，若压力波动较大，应立即排放，保持压力正常；密切注意罐内储量，达到规定下限应及时联系送气；安排人员对储罐定期巡视、抄表，并做好记录；通过现场巡检、警报仪和部分关键点位 24 小时视频监控的方式确保生产安全。 ④项目区内安装可燃气体超限报警、系统安保提示报警、停电报警、控制柜超温报警、控制阀故障报警等系统；储罐及工艺控制中应具有报警系统和连锁系统，确保在误操作或非正常状况下，物料始终处于安全控制中。 ⑤槽车罐的进、出管道上分别设置有气动紧急切断阀，工艺管道的绝热采用真空管保冷，液相管道的两个截断阀之间设置安全放散阀，一旦液体受热膨胀或气化时，安全放散阀自动打开泄压；气相总管上设置安全放散阀，一旦操作失误或系统超压时，安全阀打开放散泄压。充装台、容器、管道等承压处根据规范要求设置安全阀、压力表、温度表、压力自动控制、压力超限自动报警系统等。 ⑥重要的阀门要有旁通，设计布局要有利于操作、检修，在生产过程中应加强对各类阀门的日常检查和维修保养，保证阀门严密不渗不漏、开关灵活；储罐上真空嘴，安全阀的封条，铅封不能损坏，要定期检查；压力表严禁去油，并定期校验；安全阀必须是不锈钢或铜制，定期校验，严格去油；当设备上阀门、仪表、管道等冻结时，应用温热水或空气解冻，严禁敲打、火烤、明火和电加热。 ⑦项目区禁止烟火，严格控制火源、防火防爆；电气设备的安装应符合“电气设备安装规程”的要求，导线应用套管敷设，开关和配电箱等电气设备应设防护装备，加强检查维修工作，防止产生电气火花。 ⑧操作人员要经专业培训，并考试合格持证上岗，必须按相应操作规范及安全技术规程实施规范化操作，不得穿戴有油污或经典效应的化纤服装，不得穿带钉子的鞋子，操作中启闭阀门要缓慢，停用时增压阀要关严。 ⑷管理防范措施 ①企业主要负责人、安全管理人员和设备作业人员应接受必要的安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制危害和应急处理能力。 ②配备必要的专兼职管理人员，定期对在用储罐及充装设备进行维护检查，发现故障或隐患应立即停用，发生事故及时上报。 ③建立日常维护记录，制定有关安全生产的规章制度和安全操作规程，建立容器定期检查和日常维护记录。 ④加强消防安全管理，开展好消防安全检查和消防安全宣传教育，加强消防安全培训，建立健全各项消防安全制度，落实消防安全责任，提高职工的消防素质，按规范配置灭火器材和消防装备。 7.5环境风险应急要求 ⑴泄漏应急处理 ①发现储罐泄漏时，最先发现人员立即通知当班班长。 ②班长接到通知后，立即带领当班人员展开应急处理，关闭储罐与外部设备连接的阀门，当班操作人员立即停产，停止气体的充装，事故罐以外的其他气体储罐也应停止生产，停止气体充装。 ③泄漏事故现场严禁火种，切断电源，迅速撤离其他人员至上风处，并设置隔离区，禁止无关人员进入，加强通风。 ④与此同时，向公司应急救援指挥长报告，应急救援指挥长在接到事故报告后，宣布应急启动，组织应急救援人员赶到现场，根据应急响应的分组，各就各位展开救援行动。 ⑤在保证人员安全情况下，立即对泄漏罐进行安全处置，有可燃物把可燃物移除，有伤亡人员应先进行人员救护，把伤者转移到安全地带， 交由医疗救护组。 ⑥根据泄漏气体的不同，采取的处置措施不同：低温液氧储罐泄漏，处置过程人员必须穿戴防静电工作服、采用不产生火花工具，现场氧浓度严重超高情况，应急人员应佩戴空气呼吸器进行作业；低温液体液氮、液氩储罐泄漏，处置过程应防止窒息，若现场氧浓度低于18%，应急人员应佩戴空气呼吸器进行作业。 ⑦在保证人员安全情况下，使用开花水枪喷水雾驱散聚集的气体，也可采用通风机强制通风。若阀门被冻住，可采用喷冷水化霜。 ⑵火灾爆炸应急处理 ①喷水冷却容器，用水保持容器冷却，迅速切断气源，以防受热爆炸，急剧助长火势，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火，灭火剂使用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 ②切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。 ③组织救援小组，封锁现场，疏散人员，对着火现场进行灭火，可采用灭火器、砂土等，并及时通知消防部门协助灭火； ④灭火工作结束后，对现场进行恢复清理，对环境可能受到污染范围内的空气、水样、土壤进行取样，委托有资质单位监测，判定污染影响程度和采取必要的处理； ⑤调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充和完善事故防范措施和应急处理措施。 7.6风险分析结论 本项目为液氧、液氮、液氩的储存和充装，不进行生产，涉及的环境风险物质主要为液氧，储存量较小，环境风险物质的Q值=0.200925＜1，环境风险潜势为Ⅰ，有发生泄漏甚至导致火灾爆炸的可能。企业应从相关设施设置、储存、使用等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，防范风险事故的发生；在风险事故发生时，及时采取紧急应急措施，必要时启动社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成危害，使风险事故对环境的危害得到有效控制，尽可能减少或者避免风险事故的发生。综上，本项目环境风险水平可以接受。 8.碳排放环境影响分析 根据《关于做好2023~2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》（环办气候函〔2023〕43号）、《工业和信息化部 发展改革委 生态环境部关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》（工信部联节〔2022〕88号）、《河北省人民政府关于印发河北省碳达峰实施方案的通知》（冀政发〔2022〕3号）、以及《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（秦传（2022）6号）等相关要求，开展碳排放影响分析，如下： ⑴碳排放绩效核算 根据项目特点，本项目能源消耗主要为电能，涉及碳排放核算主要为净购入电力所对应的碳排放，核算公式如下： E购入电=AD购入电×EF电 式中：E购入电—购入使用的电力所产生的排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； AD购入电—购入使用的电量，单位为兆瓦时（MWh）； EF电—电力生产排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）； 根据项目可行性研究报告，本项目净购入电力5.127万kWh即51.27MWh，，二氧化碳排放情况见下表。 表4-12 本项目购入电力二氧化碳排放量计算表 AD电（MWh）; EF电（tCO2/MWh）; E电（t）. 51.27; 0.5703; 29.24. 综合上述计算，本项目实施后，企业二氧化碳排放量约29.24吨。 ⑵减污降碳措施 设备节能：设备选型在保证技术先进、性能可靠的前提下，尽量采用节能型设备，选择具备技术先进性、高效性和可靠性、国内外广泛使用的产品，提高用能水平，从节能环保角度出发，优先选用效率高、能耗低的设备。 电气节能：照明电源在保证合理电压降情况下实行多点供电，并统一控制开闭，尽量采用天然采光，减少人工照明。 ⑶碳排放环境影响评价结论 项目建设符合碳排放相关政策要求，在设备、技术和管理角度等方面落实减排理念，加强日常管理，逐步降低碳排放水平。同时项目主要碳排放节点为净购入电力，清洁能源占比较高。综合分析，项目建设符合碳排放管理要求。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | —— | —— | 充装接头拆卸后，残留在接头处的少量氧气、氮气、氩气无组织排放，为空气中原有成分，不属于大气污染物。通过采取加强生产管理减少无组织排放，加强车间通排风等措施，对环境影响较小。 | —— |
| 地表水环境 | —— | —— | —— | —— |
| 声环境 | 液泵、气化器、汇流排 | 等效连续A声级 | 选用低噪声设备 加装基础减振 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类区标准 |
| 电磁 辐射 | 无 | —— | —— | —— |
| 固体 废物 | 气瓶检测检验出的不合格的废钢瓶经收集后交回供应商进行检修或报废处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目不使用水，无废水排放，无涉及地下水及土壤的污染物排放。项目所在厂区均已进行地面硬化，项目充装间、检验间及罐区地面基础均采取混凝土防渗，渗透系数小于1×10-7cm/s，项目对地下水和土壤环境影响较小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 从相关设施设置、储存、使用等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，防范风险事故的发生；在风险事故发生时，及时采取紧急应急措施，必要时启动社会应急措施，以控制事故和减少对环境造成危害，使风险事故对环境的危害得到有效控制，尽可能减少或者避免风险事故的发生。详见“7.5环境风险防范措施及应急要求”。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目充装间、检验间、罐区等相应位置设置氧气浓度检测报警器及视频监控系统。企业须定期按照相关要求进行自行监测，建立固体废物台账记录及管理制度，执行排污许可制度。 |  |  |  |

- 六、结论

秦皇岛秦冶气体有限公司系秦皇岛秦冶投资置业有限公司的全资子公司，位于秦皇岛市经济技术开发区鄱阳湖路2号。本项目公司拟扩建液氧和液氩储罐、新建液氮储罐及配套厂房设施，即在现有厂区内新建充装间和检验间共计171m2，新建30m3液氧储罐和15m3液氮储罐各1座，以及汽化器、充装排等配套设施；在原液氩储罐东侧新建一座30m3液氩储罐，原液氩储罐报废停用。本项目投资122.3万元，已经秦皇岛经济技术开发区行政审批局备案（冀秦区备字〔2023〕14号）。 本项目运营期环境影响和保护措施结论如下： 1.废气：主要为充装区逸散废气，液氧、液氮、液氩、氩气充装完毕充装接头拆卸后，残留在接头处的少量氧气、氮气、氩气无组织排放，为偶然瞬时排放，且氧气、氮气、氩气均为空气中原有成分，不属于大气污染物，对环境影响较小。 2.废水：本项目生产过程中不使用水，无生产废水产生及排放；本项目依托厂内现有员工，不新增劳动定员，因此，不新增生活用水及生活污水。综上，本项目无废水排放，对环境影响较小。 3.噪声：本项目产生噪声设备主要为液体泵、气化器和汇流排，通过选用低噪声设备，为设备配备减振基础等措施，可有效降低设备噪声，再经距离衰减，厂界噪声可达标，对周围环境影响较小。 4.固体废物：本项目固体废物为气瓶检测出的废钢瓶，检验不合格的废钢瓶经收集后交回供应商进行检修或报废处置。本项目不新增员工，不新增生活垃圾量。 5.环境风险：本项目为液氧、液氮、液氩的储存和充装，涉及的环境风险物质主要为液氧，储存量较小Q值＜1，环境风险潜势为Ⅰ。企业应从相关设施设置、储存、使用等多方面积极采取防护措施，加强风险管理，防范风险事故的发生，尽可能减少或者避免风险事故的发生。本项目环境风险水平可以接受。 综上，本项目位于企业现有厂区内，不新增占地；项目建设符合国家产业政策和“三线一单”要求，污染防治措施可行，能够实现达标排放，固体废物全部得到综合利用或合理处置，项目运营对环境影响较小。因此，项目在落实环评提出的各项要求和环保措施的基础上，从环境影响的角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | 0.144t/a | / | / | 0 | / | 0.144t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0.012t/a | / | / | 0 | / | 0.012t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废过滤棉 | 0.012t/a | / | / | 0 | / | 0.012t/a | 0 |
|  | 废分子筛 | 2t/15a | / | / | 0 | / | 2t/15a | 0 |
|  | 废钢瓶 | 1.4t/a | / | / | 0.7t/a | / | 2.1t/a | 0.7t/a |
|  | 废阀门、管件 | 0.01t/a | / | / | 0.005t/a | / | 0.015t/a | 0.005t/a |
|  | 报废拆除原液氩储罐 | / | / | / | 5.85t/a | / | 5.85t/a | 5.85t/a |
| 危险废物 | 废机油 | 0.2t/a | / | / | 0 | / | 0.2t/a | 0 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①