- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：秦皇岛力博金属加工有限公司新上光伏组件层压机以及配套零件生产线项目

建设单位（盖章）：秦皇岛力博金属加工有限公司

编制日期：           2023年5月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 秦皇岛力博金属加工有限公司新上光伏组件层压机以及配套零件生产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2303-130371-89-01-951668 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李明 | 联系方式 | 13613357224 |
| 建设地点 | 河北省秦皇岛市经济技术开发区天池路30号，温泉湖路以东，中建材以西 |  |  |
| 地理坐标 | 北纬：39°54'51.568"，东经：119°24'27.442" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 光伏设备及元器件制造C3825 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业，77、输配电及控制设备制造382 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 秦皇岛经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 冀秦区备字【2023】42号 |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 80 |
| 环保投资占比（%） | 20.0 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 17600 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划园区：秦皇岛新兴产业园控制详细规划（2010-2020年）； 审批机关：河北省人民政府； 审批文号：《河北省人民政府关于批准设立首批省级工业聚集区的通知》冀政函【2011】74号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《秦皇岛新兴产业园控制详细规划（2010-2020年）环境影响报告书》； 审查机关：河北环境保护厅； 审查文件名称及文号：《关于转送秦皇岛新兴产业园控制详细规划（2010-2020年）环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函【2013】1197号）2013年10月； 规划环境影响评价文件名称：《秦皇岛新兴产业园控制详细规划（2010-2020年）环境影响评价跟踪评价报告书》； 召集审查机关：秦皇岛市生态环境局； 审查文件名称及文号：《关于秦皇岛新兴产业园总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（秦环环评函【2021】2号）2021年1月15日 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、本项目与相关规划符合性分析 （1）规划概述 根据《秦皇岛新兴产业园总体规划》，开发区西区总面积为54.65平方公里，四至范围：园区范围东至兴凯湖路，南至清水河道，西至京沈高速公路北戴河连接线，北至京哈高速公路。 发展定位：园区规划产业以高端产业功能为核心，集高新技术、科技研发、生产服务为一体的高科技、生态型、现代化的产业聚集区。 （2）产业布局 新兴产业园规划构建“一核、一带、三轴、多元组团式”的布局体系。 一核：即生产性服务核。依托规划区东侧栖云山和秦抚快速路，在规划区东南规划建设核心商业金融区域，以布局市级的生产性服务职能及开发区行政管理职能为主。 一带：即深河滨水绿化景观带。这一景观带是规划区最为重要的生态绿脉，由北至南贯穿规划区，规划沿河打造不同层级的滨水绿地及开放空间，形成连续的带状绿地。 三轴：规划形成秦抚快速路、运河道、天池路两横一纵的城市发展轴。秦抚快速路、运河道西连抚宁县，东接海港区、山海关区，强化了规划区的区域联系功能；天池路贯穿南北，沿线串联北部产业区、城市公共服务中心，并直接连通北戴河；三条城市发展轴是规划区的核心联系性通道，也将成为规划区空间发展的首要依托。 多元组团：考虑现状生态环境、对外交通条件，以及周边已建或已规划区的功能衔接，规划布置高新技术产业片区、科技研发、创意传媒、动漫产业片区、生产性服务业片区、生活居住片区等四大片区。 本项目为三十五、电气机械和器材制造业，77、输配电及控制设备制造382，不属于规划主导产业，但产业定位与规划主要产业无明显冲突，且已取得不动产权证书，符合开发区产业布局规划。 （3）基础设施 ①给水规划 根据秦皇岛新兴产业园规划，计划在泰盛水务有限公司开发区净水厂现有5万m3/d供水能力基础上进行扩建，供水能力提升至10万m3/d，同时在引青济秦管线、津山铁路和沿海高速合围区域内新建一座深河水厂，规划供水能力为10万m3/d。 ②排水规划 按照规划秦皇岛新兴产业园企业、居民污水经管道收集后分区进入龙海道污水处理厂、秦皇岛市第三污水处理厂、沿海高速以西污水处理厂和千岛湖路污水处理厂，规划总处理能力为10.3万m3/d；雨水经管道收集后排入深河作为河道补充用水。 本项目无生产废水，生活废水由防渗化粪池处理后经污水管网排污龙海道污水处理厂。 ③供热规划 开发区西区由京能热电集中供热提供。烟台山锅炉房、嵩山路锅炉房作为调峰备用热源。 本项目冬季生产车间不供暖，办公室采用空调供暖。 ④用电规划 目前新兴产业园用电来自华北电网，秦皇岛供电开发区客户服务分中心负责电力供应、销售及配电网络的设计计划、运行管理和检修维护。 2、本项目与规划环评结论符合性分析表 1-1与规划环评结论符合性分析对照表 序号; 规划环评结论; 本项目相关情况; 符合性. 1; 规划规模：东至兴凯湖路、南至清水河道、西至京沈高速公路北戴河连接线、北至京沈高速公路; 本项目位于秦皇岛市经济技术开发区天池路30号，温泉湖路以东，中建材以西，公司租用恒热控股投资有限公司厂房与场地建设，与秦皇岛新兴产业园定位相符。; 符合. 2; 园区功能定位：合理地安排各项建设用地，使规划区成为生态平衡、环境优美、配套完善、交通便捷、信息通达，具有地方特色和文化品位的、与经济发展相结合并可持续发展的现代化产业园。以高端产业功能为核心，集高新技术、科技研发、生产服务为一体的高科技、生态型、现代化的产业聚集区; 本项目属于三十五、电气机械和器材制造业，77、输配电及控制设备制造，符合园区规划。; 符合. 3; 区内新建项目禁止安排限制类和淘汰类项目。为了减轻对周边环境的影响，聚集区内禁止建设基础化工类项目、原料药项目；禁止建设“两高一资”项目；禁止新增占地进行新建、改（扩）建不符合园区产业发展布局的项目。; 本项目所采用的技术比较先进成熟，不属于《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（第三批）中所列落后生产能力、工艺和产品。不属于“两高一资”项目。本项目属于电气机械和器材制造业，位于秦皇岛市经济技术开发区天池路30号，温泉湖路以东，中建材以西，符合秦皇岛新兴产业园区的产业布局，严格落实本报告要求，各污染物可达标排放。; 符合. 3、本项目与《秦皇岛新兴产业园总体规划（2010-2020年）环境影响跟踪评价报告书》（秦环环评函【2021】2号）审查意见符合性分析表 1-2与《秦皇岛新兴产业园总体规划（2010-2020年）环境影响跟踪评价报告书》（秦环环评函【2021】2号）审查意见符合性分析对照表 序号; 规划环境影响报告书审查意见; 本项目相关情况; 符合性. 1; 落实园区产业定位和管控要求。结合下一阶段园区总体规划对不合符园区产业定位和布局要求的企业依法进行清退或优化整合，不再引进与园区规划定位和区域环境管控要求不符的建设项目。; 本项目位于秦皇岛市经济技术开发区天池路30号，温泉湖路以东，中建材以西，公司租用恒热控股投资有限公司厂房与场地建设，与秦皇岛新兴产业园定位相符。; 符合. 2; 严格遵守秦皇岛市“三线一单”及国土空间规划要求，按照“优先保障生态空间，集约利用生产空间”原则，进一步优化园区产业布局，做好规划控制，提高土地集约利用水平。优化生产、生活、生态功能的空间布局，强化开发边界管制。加快调整与规划不符的生产、生活用地布局，后续开发建设应符合相关保护要求。严格落实规划环评与建设项目环评的联动机制，落实生态环境准入要求。; 本项目不新增用地，不在禁建区范围内，符合准入要求。; 符合. 3; 强化园区环保基础设施建设和污染防治。加快园区环保设施优化升级，提升污染治理水平，强化区域大气、水、土壤环境等污染治理。; 本项目安装污染防治设施，污染物可达标排放。; 符合. 4; 完善园区环境监测体系。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、生态环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确环保投资、实施时限、责任主体等。; 本项目制定了环境监测计划，根据监测计划及时监测; 符合. 5; 组织制定全区生态环境保护规划及突发环境事件应急预案，统筹考虑区域内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜。按照“分类管理，分级响应，区域联动”的原则，建立健全区域风险防范和生态安全保障体系，加强园区内重要风险源的管控，建立环境应急响应联动机制。; 本项目完成后企业及时完成应急预案的编制。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、用地规划符合性 本项目位于河北省秦皇岛市经济技天池路30号，温泉湖路以东，中建材以西，项目租用恒热投资控股有限公司现有厂房及场地，项目地块为工业用地，用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁制用地项目目录（2012年本）》的限制或禁止项目，符合秦皇岛市经济技术开发区用地规划要求和准入要求。本项目建成后采取相应的环保措施，大气污染物排放满足排放标准要求，对周边环境影响很小。综上所述，选址合理。 2、国家及地方产业政策规划符合性 根据国家发改委令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，为政策允许类，符合国家现行产业政策。不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》及《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中列出的限制、淘汰类和禁止项目，为政策允许类。不属于河北省发展和改革委员会《关于加强新建“两高”项目管理的通知》（冀发改环资【2022】691号）中的“两高”项目，不属于环境保护综合名录（2021年版）中的“两高”项目。本项目已取得了秦皇岛经济技术开发区行政审批局出具的企业投资项目备案信息冀秦区备字【2023】42号，项目符合国家及地方产业政策。 综上所述，项目符合国家和地方相关产业政策。 3、选址合理性 项目建设地点位于河北省秦皇岛市经济技天池路30号，温泉湖路以东，中建材以西，中心坐标北纬：39°54'51.568"，东经：119°24'27.442"，距离项目最近的敏感点为南侧410m的郑家店村。项目周边无饮用水源保护区、自然保护区和风景名胜区等敏感区域。项目不在《限制用地项目目录（2021年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的范围内，项目选址符合《秦皇岛市土地利用总体规划（1997-2010年）》内容。项目厂址区位优越，交通便利，配套设施完善，适于生产流通，项目供水供电方便。 综上所述，项目选址合理。 4、“三线一单”符合性 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下： ①生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批拟建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于河北省秦皇岛市经济技天池路30号，温泉湖路以东，中建材以西。项目不在当地饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，不在当地相关文件划定的生态保护红线内。 ②环境质量底线 环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目所在区域环境空气属《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；项目所在区域属于《声环境质量标准》（GB3096-2008)中的3类功能区。区域声环境质量现状较好，具有相应的环境容量。 本项目主要污染源为主要污染源为生产过程中产生的废气、生活污水、设备运行噪声及固体废物等。切割和焊接烟尘经过台移动式焊烟净化器处理后车间内无组织排放；抛丸产生的颗粒物经过设备自带滤芯除尘+布袋除尘器收集后，通过15米高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2标准；喷粉废气经滤芯除尘+布袋除尘器收集后，通过15米高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准中染料尘标准限值18mg/m3要求；固化废气经集气罩+干式过滤+二级活性炭吸附后，通过15米高排气筒排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准限值要求；燃烧废气使用低氮燃烧机，废气通过15米高排气筒排放，满足河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值要求；本项目无生产废水，生活废水由防渗化粪池处理后经污水管网排污龙海道污水处理厂，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及龙海道污水处理厂的收水标准。生产设备设置在生产车间内，采用低噪声设备，利用建筑隔声。 根据工程分析，项目各产污环节采取了完善的污染防治措施，严格控制污染物排放。本项目采取完善的污染源处理措施，各类污染物均能够实现达标排放，固废均合理处置，在严格落实废气、噪声、固废等污染防治措施的前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响。 ③资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目生活用水由市政管网提供，供电为国家电网提供，液化石油气由昌黎县龙姜液化气销售有限公司提供，本项目建成运营后通过内部管理、设备选型、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。项目的水、气等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 ④环境负面准入清单 环境准入负面清单指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。 本评价根据相关产业政策进行环境准入分析。本项目与环境准入负面清单相关文件符合性分析内容见下表。 表1-3环境准入负面清单分析对照表 序号; 文件; 相关内容; 相符性分析. 1; 《市场准入负面清单》（2022年版）; 禁止准入类和限制准入类项目。; 不属于禁止准入类和限制准入类项目。. 2; 《产业结构调整指导目录（2019年本）; 淘汰类或限制类建设项目。; 不属于限制类和淘汰类建设项目。. 3; 《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版); 淘汰类或限制类建设项目；禁止建设基础化工类建设项目，禁止拟建、扩建原料药类建设项目；禁止拟建农药、印染、合成橡胶三类高挥发性有机物排放的建设项目；禁止有发酵工艺的酒类、食品添加剂等恶臭污染、水污染严重的建设项目；禁止建设危险废物回收处置类建设项目；禁止在供热管线覆盖区域建设含有单独供热锅炉，或工艺锅炉不具备低氮燃烧技术的建设项目。; 不属于限制类、淘汰类及禁止类建设项目。. 4; 《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》; 禁止拟建和扩建炼铁、炼钢类建设项目（昌黎经济开发区循环经济产业园、卢龙经济开发区循环经济产业园、青龙经济开发区等量减量置换除外）；限制拟建和扩建钢压延加工建设项目（冷轧等冷加工、增加品种、等量置换除外）；禁止拟建和扩建铁合金冶炼类建设项目（等量置换除外）；禁止拟建和扩建皮革鞣制加工、毛皮鞣制加工类建设项目（昌黎经济开发区皮毛产业园以外）；禁止拟建和扩建石油产品制造类建设项目；禁止拟建和扩建炼焦类建设项目；禁止拟建和扩建核燃料加工类建设项目；禁止拟建和扩建化学原料和化学制品制造业、基础化学原料制造、化学肥料制造类建设项目（涂料、油墨、颜料及类似产品制造；卢龙经济开发区化工园以外）；禁止拟建和扩建金属表面处理及热处理加工类建设项目（省级及以上园区以外；等量置换除外；金属表面处理及热处理作为生产装备制造产品的工艺时，可以在省级园区外建设，但要符合当地环保要求。）；禁止拟建和扩建黑色金属铸造类建设项目（铸管、精密铸造、等量置换除外）。; 不属于限制类和禁止类建设项目。. 5; 《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》; 限制用地和禁止用地类。; 不属于限制用地和禁止用地类。. 6; 《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》; 所列产能严重过剩行业；淘汰和退出落后产能。; 不属于所列产能严重过剩行业；不属于淘汰和退出落后产能。. 7; 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》; 第一批、第二批、第三批、第四批名录中所列高耗能落后机电设备。; 不属于第一批、第二批、第三批、第四批名录中所列高耗能落后机电设备。. 8; 《分类管理名录2021年版》; 所列豁免清单。; 不属于所列豁免清单名录。. 综上所述，本项目不在主导生态功能区范围内，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内；区域环境质量基本满足项目所在地环境功能区划要求，且各污染物均可做到达标排放；项目使用资源为清洁的电能，利用率较高，不触及资源利用上线；符合国家产业、地方政策和环境准入标准和要求。 5、秦政字[2021]6号文秦皇岛市“三线一单”生态管控分区实施意见符合性： 根据《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字[2021]6号）要求，加快构建“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，构建生态环境分区管控体系，扎实推进全市生态环境治理体系和治理能力现代化。 本项目与《秦皇岛市”三线一单”生态环境分区管控实施意见》（秦政字【2021】 6号）的“综合管控单元准入清单”要求符合性分析情况如下： 表1-4综合管控单元准入清单符合性分析一览表 序号; 文件; 相关内容; 相符性分析; 结论. 1; 总体准入要求; 满足空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用。; 位于工业园区内，符合园区布局要求; 满足. 2; 生态环境空间总体管控要求; 生态保护红线总体要求：禁止建设开发活动，允许建设开发活动； 自然保护区空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 风景名胜区空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 森林公园空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 湿地公园空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 地质公园空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 一般生态空间总体要求：空间布局；水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性保护、水土流失、土地沙化、河湖滨岸带空间布局约束要求。; 位于工业园区，不属于生态空间。; 满足. 3; 大气环境总体管控要求; 满足空间布局约束； 污染物排放管控：对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；严格落实《秦皇岛市机动车和非道路移动机械污染防治工作机制》，严格非道路移动机械编码登记和使用备案制度，开展非道路移动机械污染治理，并进行封存或淘汰，严查非道路移动机械超标行为； 贯彻落实《河北省扬尘污染防治办法》，完善扬尘污染治理技术体系，推进治理精准化和规范化； 深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》； 满足环境风险防控； 资源开发利用：1.对新增耗煤项目实施减量替代。 2.提高能源利用效率。3.加强重点能耗行业节能。; 满足大气污染物排放标准，无燃煤。; 满足. 4; 地表水环境总体管控要求; 空间布局约束：对上一年度水体不能达到目标要求或未完成水污染物总量减排任务的区域暂停审批新增排放水污染物的建设项目； 污染物排放管控：.严格控制高污染、高耗水行业新增产能；实施总氮排放总量控制。满足环境风险防控。; 不属于两高行业，本项目无生产废水，生活废水由防渗化粪池处理后经污水管网排入龙海道污水处理厂。; 满足. 5; 近岸海域环境总体管控要求; 满足重要种质资源保护区、重要滨海旅游区、海洋保护区、沙源保护海域、港口航运区、工业与城镇用海、农渔业区、保留区要求。; 不涉及; 满足. 6; 土壤及地下水风险防控总体管控要求; 满足空间布局约束、污染排放管控、环境风险防控。; 位于工业园区，符合园区布局要求。; 满足. 7; 资源利用总体管控要求; 满足水资源总量和强度要求和管控要求；能源总量和强度要求和管控要求；土地资源管控要求；岸线资源利用上线和管控要求。; 符合资源利用要求。; 满足. 8; 产业布局总体管控要求; 产业总体布局要求：1.禁止新建国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）中的产业项目。2.禁止建设《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高风险”产品加工项目。严格控制生态脆弱或环境敏感地区建设“两高”行业项目。3.上一年度环境空气质量年均浓度不达标、水环境质量未达到要求的区县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；PM2.5年均浓度不达标的区县，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。 项目入园准入要求：1.县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。2.加强园区规划及环评时效性。现有市县级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循河北省、秦皇岛市对应环境管控单元生态环境准入要求。3.对于以“园区”名义存在的工业大院或工业小区（无规划及环评）内的“散乱污”企业，严格整治标准，限期整治；对严重污染环境的企业，坚决依法依规处置到位。4.推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业排放废水应达到排入水体功能区标准。; 本项目位于秦皇岛经济技术开发区，在园区范围内：所在区域，上年度PM2.5达标排放，满足产业布局总体管控要求。; 满足. 6、本项目为重点管控区，与其管控要求对比分析如下： 表1-5与管控要求对比分析表 编号; 区县; 乡镇; 单元类别; 维度; 内容; 本项目情况; 符合性. ZH13037120072; 经济技术开发区; 榆关镇深河乡; 重点管控区; 空间布局约束; 1、原则上对于不符合园区定位的行业不得入园，可适度发展高附加值、低污染的工业项目。 2、严格执行规划环评及其批复文件规定的环境准入条件。 3、严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。; 本项目符合规划环评及批复中的环境准入条件; 符合. 污染物排放管控; 1、玻璃熔窑全部使用天然气，实施烟气脱硝、除尘改造，采用低氮燃烧技术及烟气脱硝设施改造，配套脱硫、脱硝、除尘设备设施，确保稳定运行。 2、水泥制造执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）; 本项目固化燃烧废气采用低氮燃烧机，废气通过15米高排气筒排放; 符合. 环境风险防控; 1、有关企业要严格遵守环境保护法律、法规，认真履行污染治理责任，建立环境保护责任制度，将土壤污染防治纳入环境风险防控体系; 企业环保制度齐备和风险防控体系完备; 符合. 资源利用效率; 1、推进水泥窑协同处置生活垃圾试点，鼓励开展利用建筑垃圾生产建材等资源化利用示范 2、在资源落实的前提下，鼓励工业炉窑使用电、液化石油气等清洁能源或由周边热电厂供热; 本项目不属于上述行业，能源主要为电能; 符合. 综上，本项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评【2016】150号）和《秦皇岛市”三线一单”生态环境分区管控实施意见》（秦政字【2021】6号）的相关要求，满足“三线一单”要求。 7、相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性 表1-6相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性 相关法规; 要求; 本项目; 符合性. 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）; 第四条 建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别，不得擅自改变环境影响评价类别。 建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。 建设内容不涉及主体工程的改建、扩建项目，其环境影响评价类别按照改建、扩建的工程内容确定。; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，本项目属于三十五、电气机械和器材制造业，77、输配电及控制设备制造382，应编制环境影响报告表。; 符合. 《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（秦传【2022】6号）; 1、推进工业领域碳达峰，研究制定工业领域碳达峰行动方案，推进绿色制造，淘汰落后产能，促进工业节能降耗。 2、健全排放源统计调查、核算核查、监测监管制度，将温室气体管控纳入环评管理，在环评文件中增加碳排放文件内容； 3、严禁新建自备燃煤机组，推动自备燃煤机组实施清洁能源替代，大力发展风能、太阳能等可再生能源发电，拓展氢能应用领域； 4、严把项目准入关口，严格执行节能审查、煤炭替代审查和环境影响评价审查等制度， 新上高耗能、高排放项目能效和污染物排放应达到行业先进水平。健全监督机制，建立存量、在建和拟建“两高”管理台账，实施分类处置，动态监控。严肃查处“两高”行业企业未批先建、未验先投、无证排污、不按证排污、无节能审查（煤炭替代方案）、无环评审查等违法违规行为。 5、全市用水总量控制在9.7亿立方米以内，地下水开采量控制在5.26亿立方米以内； 6、推进砖瓦、石灰、铸造等重点行业深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。完善市县两级重污染天气应急预案体系，实施重点行业企业绩效分级管理，开展“升A晋B”行动。 7、大力削减VOCs的排放。 8、深入实施清洁柴油车（机）行动，淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车。 9、强化建筑施工、道路、矿山、堆场、裸露地面等扬尘管控，推广低尘机械化湿式清扫作业。; 1、本项目不属于淘汰落后项目，且项目仅使用电，本项目无生产废水，生活废水由防渗化粪池处理后经污水管网排入龙海道污水处理厂。 2、企业在投产前会按照要求变更排污许可，本报告已添加碳排放章节； 3、本项目不新建自备燃煤机组； 4、本项目满足各项准入要求，企业会按要求进行节能审查等工作，本项目不属于“两高”项目，企业会在环评结束后建设，会按要求办理排污许可、有证排污、按证排污、验收后再投产。 5、本项目污染物均可达标排放，要求企业开展重污染天气应急预案的工作。 6、本项目对有机废气实施有效的治理措施，使其达标排放。 7、本项目施工期严格执行本环评提出的措施。; 符合. 关于印发《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》; 企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料；采用符合国家有关低 VOCs 含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等; 本项目使用环氧树脂粉末，满足国家规定，并按要求建立台账; 符合. 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换; 选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换; 符合. “十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 建立管理台账，实施分类处置。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 本项目建立管理台账，实施分类处置。使用低VOCs的原料，且项目位于园区内。; 符合. 《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）; 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放和逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 本项目塑粉经密封袋存放于密封箱内，作业过程在密闭车间内，并设置集气罩，对废气收集处理达标排放。; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 秦皇岛力博金属加工有限公司现有厂区位于秦皇岛市海港区北港镇姚周寨村村北，基于市场良好，秦皇岛力博金属加工有限公司拟投资400万，租用恒热控股投资有限公司厂房与场地，位于秦皇岛市经济技术开发区天池路30号，温泉湖路以东，中建材以西，建设秦皇岛力博金属加工有限公司新上光伏组件层压机以及配套零件生产线项目，主要建设规模及内容：本项目总占地17600m2，建筑物及构筑物总建筑面积9059.73m2，本项目建成后可实现年生产光伏组件层压机以及配套零件600台。 根据中华人民共和国环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）三十五、电气机械和器材制造业，77、输配电及控制设备制造382，本项目应编制环境影响评价报告表。建设单位秦皇岛力博金属加工有限公司委托我单位进行环境影响报告编制工作，我单位经过现场调研后编制完成本环境影响报告表。 2、项目组成及建设内容 主要建设内容：拟建项目在秦皇岛市经济技术开发区天池路30号，温泉湖路以东，中建材以西，中心坐标北纬：39°54'51.568"，东经：119°24'27.442"。公司租用恒热控股投资有限公司厂房与场地建设。建筑面积9059.73m2，主要包括生产车间、办公室。本项目东侧为空地，南侧为戴河公园，西侧为空地，北侧为空厂房，距离项目最近的敏感点为南侧410米的郑家店村。拟建项目工程内容见下表。 表2-1工程组成一览表 名称; 内容; 建筑面积（m2）; 用途. 主体 工程; 1号生产车间 （主房体）; 5517.73; 租用现有厂房。一层，彩钢瓦结构；主要用于层压机制造、配套零件表面喷塑. 2号生产车间 （主房体）; 3232; 租用现有厂房。一层，彩钢瓦结构；主要用于自动喷涂. 辅助工程; 办公室1; 270; 一层，主要用于办公. 860; 二层，位于2号生产车间内. 公用工程; 供水; 市政管网供水. 排水; 项目无生产废水，生活废水经厂区防渗化粪池处理后经污水管网排入龙海道污水处理厂. 供电; 项目由国家电网供电. 供热; 项目冬季生产车间不供暖，办公室采用空调供暖. 供气; 项目液化石油气由昌黎县龙姜液化气销售有限公司提供. 环保工程; 废气; 切割废气; 经过2台移动焊烟净化器处理后车间内无组织排放. 焊接烟尘; 经过13台移动焊烟净化器（双臂）处理后车间内无组织排放. 抛丸废气; 设备密闭，经自带滤芯除尘+布袋除尘器通过1根15米高排气筒排放（DA008）. 喷粉废气; （1号生产线）; 在密闭空间内操作，经过滤芯除尘+布袋除尘后由15米高排气筒排放（DA001）. （2号生产线）; 在密闭空间内操作，经过滤芯除尘+布袋除尘后由15米高排气筒排放（DA004）. 固化废气; （1号生产线）; 集气罩+干式过滤+双级活性炭处理后由15米高排气筒排放（DA002）. （2号生产线）; 集气罩+干式过滤+双级活性炭处理后由15米高排气筒排放（DA005）. 燃烧机废气; 1号生产线; 使用低氮燃烧机，废气通过15米高排气筒排放（DA003）. 2号生产线（1）; 使用低氮燃烧机，废气通过15米高排气筒排放（DA006）. 2号生产线（2）; 使用低氮燃烧机，废气通过15米高排气筒排放（DA007）. 废水; 项目无生产废水，生活废水经厂区防渗化粪池处理后经污水管网排入龙海道污水处理厂. 噪声; 设备设置在生产车间内，采用低噪声设备，利用建筑隔声。. 固废; 一般工业固废; 废钢材、废钢砂、废焊条、废焊渣、废布袋及收集到的粉尘为一般固体废物。产生后均暂存于厂区一般固废区内，定期外售处理。. 生活垃圾; 职工生活垃圾定期收集送至环卫部门指定地点. 危废; 废机油、废机油桶、废乳化液、废乳化液桶、废液压油、废液压油桶、废活性炭、废过滤棉、废电池、沾染乳化液的废金属屑为危险废物，在厂区内危废间暂存，由有资质单位转运处置。. 储运工程; 一般固废间; 建筑面积20m2; 一般防渗区，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s. 危废间; 建筑面积10m2; 重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，防渗系数≤1.0×10-10cm/s. 原料库房; 建筑面积27m2; 一般防渗区，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s. 库房; 建筑面积10m2; 一般防渗区，要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，防渗系数≤1.0×10-7cm/s. 成品存放区1; 建筑面积900m2; 位于1号生产车间内. 成品存放区2; 建筑面积600m2; 位于2号生产车间内. 3、主要产品及产能、主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数、主要原辅材料及燃料的种类和用量 3.1主要产品产能 表2-2主要产品产能表 序号; 产品; 数量; 产品规格型号. 1; 光伏组件层压机以及配套零件; 600台/年; EL2468-EL28115. 3.2主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 表2-3主要设备一览表 序号; 生产单元; 主要 工艺; 主要生产设施; 数量; 单位; 其他设施参数信息; 备注. 1; 下料; 下料; 锯床; 2; 台; G84250; /. 2; 钻床; 2; 台; Z3050X16/1; /. 3; 折弯机; 5; 台; WAD-110t/4000; /. 4; 开平机; 1; 台; /; /. 5; 角磨机; 8; 台; Ø150mm; /. 6; 切管机（激光切）; 2; 台; /; /. 7; 组焊; 组焊; 焊机（二保焊）; 45; 台; NB-500HK; 用25备20. 8; 抛丸; 抛丸; Q6930通过式抛丸机; 1; 台; 30m*6.5m*9m; /. 9; 喷涂固化; 喷涂固化; 固化炉（2号生产线）; 2; 台; 15m*4m*4m; /. 10; 固化炉（1号生产线）; 1; 台; 150m*4m*4m; /. 11; 环保设备; 移动式焊烟净化器（单臂）; 2; 台; 风量4800m³/h; /. 12; 移动式焊烟净化器（双臂）; 13; 套; 风量4800m³/h; /. 13; 滤芯除尘+经布袋除尘器; 1; 套; 风量40000m³/h; /. 14; 滤芯除尘+经布袋除尘器; 1; 套; 风量10000m³/h; /. 15; 集气罩+干式过滤+双级活性炭; 2; 套; 风量10000m³/h; /. 16; 低氮燃烧机; 3; 台; /; /. 17; 场内转运; 天车; 9; 台; 10T; /. 18; 叉车; 2; 台; /; /. 3.2主要原辅材料及燃料的种类和用量 表2-4主要原辅料及能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 消耗量; 厂区最大储存量; 储存区域; 备注. 原辅材料. 1; 钢材; 吨/年; 3000; 1000; 生产车间内储存; 外购. 2; 钢丸; 吨/年; 20; 10; 生产车间内储存; 外购. 3; 粉末涂料; 吨/年; 20; 1; 生产车间内储存; 外购，主要成分：环氧树脂. 4; 焊丝; 吨/年; 36; 0.5; 生产车间内储存; C/Si/Mn. 5; 焊条; 吨/年; 0.3; 0.1; 生产车间内储存; C/Si/Mn. 6; 活性炭; 吨/年; 1.8; /; 现用现购不储存; C. 7; 乳化液; 吨/年; 0.2; /; 现用现购不储存; 外购. 8; 机油; 吨/年; 0.2; /; 现用现购不储存; 外购. 能源消耗. 1; 电; 万kwh/年; 30; /; /; 秦皇岛市供电公司. 2; 水; m³/年; 1200; /; /; 市政管网供应. 3; 液化石油气; m³/年; 69500; /; /; 撬车供应. 注：1、待天然气管道完善后使用天然气。2、本项目配备专用配电柜200kw，车间设备178kw能够满足用电需要。3、液化石油气成分：C3+C4烃类组分（体积分数）：96.10%、C5及C5以上烃类组分（体积分数）：0.78%、总硫含量：＜10.0。 粉末涂料：主要成分为环氧树脂，是由固态环氧树脂加入固化剂、填料、颜料及助剂等，经混合、挤出、压片、粗粉碎、微粉碎、筛分等工序而制成。环氧树脂粉末涂料是一种不含有机溶剂的干态固体粉末，它与一般溶剂型的涂料和水性涂料不同，涂装时不需要用溶剂或水作为分散介质，而是以空气作为分散介质，均匀地涂装于工件表面，加热后形成涂膜的一种新型涂料，属于低VOCs涂料。环氧树脂熔点145-155"C，根据分子结构及分子量大小，其物态可从无臭无味的黄色透明液体至固体。比重1.2-1.8g/cm3。固化条件200C下，10min。 4、给排水分析 4.1给水 本项目生产不用水，员工生活用水由市政管网提供。参照《生活与服务业用水定额》（DB13/T5450.1-2021）第一部分：居民生活用水计算，按20m³/a·人计，则生活用水量为1200m³/a。 4.2排水 项目无生产废水，生活废水经厂区防渗化粪池处理后经污水管网排入龙海道污水处理厂。废水产生量按80%计算，产生废水量为960m³/a。 新水（4m³/d） 生活用水 由防渗化粪池处理后经市政污水管网排入龙海道污水处理厂 3.2m³/d 0.8m³/d 图1水平衡图 5、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员60人，两班制，每班8小时，全年工作300天。 6、厂区平面布置简述 项目厂区为矩形，北侧为1号生产车间和2号生产车间，南侧依次为危废间、固废间、卫生间、库房及办公区及。（详见附图3厂区平面布置图） 本项目根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保”的原则，结合项目场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、劳动卫生等要求，对厂区进行了统筹安排，综上所述本项目平面布置功能区分清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流和物流互不干扰，有机地协调了投入和产出的关系，设计合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目生产车间为租用现有厂房，车间内只进行设备安装调试。不涉及土建施工。 2、营运期 2.1工艺流程简述（图示）： 下料 废气、噪声、固废 部分组焊 废气、噪声、固废 表面抛丸处理 废气、噪声、固废 产品组焊成型 废气、噪声、固废 喷塑、固化 废气、噪声、固废 发货 图2项目工艺流程及排污节点图 2.2工艺流程简述： 项目所用的原料为钢板，每块钢板的面积固定，将钢板通过锯床、切割、钻床、折弯、打磨等工序加工下料； 下料完成的零件进行部分焊接； 焊接成形后的零件进行打磨抛丸，使得零件表面获得一定的清洁和平整； 抛丸后的零件继续进行焊接，组装成型产品； 经过上述工序处理后的产品进行喷粉工序，采用静电喷涂工艺，将环氧树脂粉末涂料吸附于成品表面上，产品采用天车转运； 喷粉后的零件进入固化工序，利用固化炉进行固化，使用液化石油气进行加热。箱体经过180-200℃固化加热使之固化，固化时间10min左右，形成坚固的粉末涂层。 喷粉工序产生颗粒物，项目建成后在密闭空间内操作，经过滤芯除尘+布袋除尘后由15米高排气筒排放。固化工序产生的废气有非甲烷总烃经集气罩收集后，经干式过滤+双级活性炭处理后由15米高排气筒排放，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物使用低氮燃烧机，废气通过15米高排气筒排放。 2.3主要污染工序： 2.3.1施工期 本项目租用现有厂房及办公室，不涉及土木建设，仅在室内进行设备安装。 2.3.2运营期 （1）废气 本项目主要废气为生产时进行焊接、切割、打磨、抛丸、喷粉过程中会产生少量的颗粒物，固化过程中产生少量的非甲烷总烃、SO2、NOX、颗粒物。 （2）废水 项目无生产废水，生活废水经厂区防渗化粪池处理后经污水管网排入龙海道污水处理厂。 （3）噪声 拟建项目产噪设备主要为设备产生的噪声。 （4）固体废物 本项目一般固体废物为废钢材、废钢砂、废焊条、废焊渣、废布袋、收集到的粉尘及职工生活垃圾；危险废物为废机油、废机油桶、废乳化液、废乳化液桶、废液压油、废液压油桶、废活性炭、废过滤棉、废电池及沾染乳化液的废金属屑等。 2.4产排污环节和污染物一览表，见下表 表2-5产排污环节和污染物一览表 类别; 污染源及污染工序; 污染因子; 环保装置及治理措施; 排放方式. 废气; 有组织; 抛丸; 颗粒物; 设备自带滤芯除尘+经布袋除尘器+15m高排气筒; 有组织排放. 喷粉; （1号生产线）; 颗粒物; 在密闭空间内操作，经过滤芯除尘+布袋除尘+15m高排气筒. （2号生产线）; 颗粒物; 在密闭空间内操作，经过滤芯除尘+布袋除尘+15m高排气筒. 固化; （1号生产线）; 非甲烷总烃; 集气罩+干式过滤+双级活性炭处理后由15米高排气筒排放. （2号生产线）; 非甲烷总烃; 集气罩+干式过滤+双级活性炭处理后由15米高排气筒排放. 燃烧机; 1号生产线; SO2、NOX、颗粒物; 低氮燃烧机处理后通过15米高排气筒排放. 2号生产线（1）; SO2、NOX、颗粒物; 低氮燃烧机处理后通过15米高排气筒排放. 2号生产线（2）; SO2、NOX、颗粒物; 低氮燃烧机处理后通过15米高排气筒排放. 无组织; 切割; 颗粒物; 经过2台移动焊烟净化器处理后车间内无组织排放; 车间内排放. 焊接; 颗粒物; 经过13台移动焊烟净化器（双头）处理后车间内无组织排放. 废水; 生活废水; 由厂区防渗化粪池处理后经污水管网排入龙海道污水处理厂. 一般固废; 下料; 废钢材; 产生后均暂存于厂区一般固废区内，定期外售处理。. 抛丸; 废钢砂. 焊接; 废焊条、废焊渣. 废气治理设施; 废布袋. 废气治理设施; 收集到的粉尘. 危险废物; 设备维护; 废机油; 在危废间内暂存，定期由有资质单位清运处置. 废油桶. 废液压油. 废液压油桶. 设备降温; 废乳化液. 废乳化液桶. 废气治理; 废活性炭. 废过滤棉. 场内转运设备; 废电池. 生产过程; 沾染乳化液的废金属屑. 生活垃圾; 定期收集送至环卫部门指定地点. 噪声; 锯床、切割机、钻床、焊机等; 等效声级; 采用低噪声设备，经建筑隔声、基础减振、距离衰减等措施降低噪声。. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，无与项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 根据秦皇岛市生态环境局2023年1月18日发布的《关于2022年1-12月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指数变化情况》文件内容可知，项目所在区域空气中除O3平均质量浓度外，SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5年均值低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，为不达标区。 表3-1 2022年1-12月经济技术开发区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m³）; 标准值（μg/m³）; 占标率%; 达标 判断. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 80; 达标. CO; 24h平均质量浓度; 1.2mg/m3; 4; 30; 达标. O3; 日最大8h平均质量浓度; 175; 160; 109.4; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1; 达标. （2）其他污染物 本项目特征污染物为非甲烷总烃，根据“《建设项目环境影响报告表编制指南》（污染影响类）（试行的）要求，特征污染现状数据可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。 本项目紧邻秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司新厂区，因此项目引用秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司2021年6月10出具的现状检测报告（报告编号：ATCCR21052634）。具体数据如下： 表3-2 非甲烷总烃现状 监测点位; 监测时间; 监测因子; 监测数值. 厂界; 2021年5月26~6月10日; 非甲烷总烃; 0.11~0.44mg/m³. 2、地表水环境 离项目厂区最近的地表水敏感点为南侧111米的戴河，所在区域地表水环境执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。参考秦皇岛市生态环境局《2022年1-12月秦皇岛市主要河流断面水质监测年报》pH：8.2、氨氮：0.16mg/L、总磷0.056mg/L、高锰酸盐指数：5.3mg/L。本项目无生产废水外排，与地表水无直接水力接触，对戴河无明显影响。 3、声环境质量现状 区域声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 4、生态环境 本项目在现有厂区内的现有厂房内进行建设，占地范围内土地性质属于工业用地，项目位于园区，不涉及生态环境影响。 5、电磁辐射 不涉及。 6、地下水、土壤环境 厂区整个厂区地面已硬化，车间地面均已硬化，本项目对土壤基本无影响。在采取严格的防渗措施和加强环境管理的前提下，项目不存在明显土壤、地下水环境污染途径。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据建设项目性质及周围环境特征，确定本次项目环境保护目标见下表。 表3-2 环境保护目标一览表 保护类别; 名称; 坐标; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂址距离/m. X; Y. 环境空气; 郑家店村; 119°24′32.772″; 39°54′38.590″; 环境 空气; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及修改单; 南; 410. 声环境; 厂界外50米范围内无声环境保护目标. 地下水; 厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 地表水; 戴河; 119°24′27.869″; 39°54′45.786″; 地表水; 《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 南; 111. 生态环境; 本项目不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期污染物排放 本项目施工期主要为室内设备安装调试。环境影响主要为废水、噪声、固废等，针对上述污染，其施工期拟采取的主要环保措施如下： 表4-1 施工期环保措施一览表 污染类别; 污染工序; 污染因子; 处理、处置措施及排放去向. 废水; 建筑施工; SS、BOD5、COD、氨氮等; 施工期无生产废水产生. 噪声; 建筑施工; 等效声级; 1、文明施工，禁止粗暴作业； 2、如需夜间作业，需向有关部门申请，并公告附近居民； 3、使用低噪声设备，高噪声设备作业避开中午12：00-14:00和夜间22:00-06:00时段； 4、厂界周边设置硬质围挡。. 固体废物; 建筑施工、人员生活; 建筑垃圾、生活垃圾; 1、生活垃圾收集后环卫部门处理； 2、废包装等收集后外售处理。. 2、运营期污染物排放标准： 2.1废气 厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限制要求1.0mg/m³及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》工业企业厂界无组织排放浓度特别管控要求：0.3mg/m³。 抛丸工序有组织颗粒物尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准限值120mg/m3。 喷粉工序有组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准中染料尘标准限值18mg/m3。 固化产生的废气非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。 燃烧废气颗粒物、SO2、NOX执行《满足河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值要求。 表3-4 废气污染物排放浓度限值 污染源名称; 排气筒; 污染因子; 最高允许排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率（mg/m³）; 排放标准. 有组织; 抛丸; 15m排气筒; 颗粒物; 120; 3.5; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 喷粉; 15m排气筒; 颗粒物; 18（染料尘）; 0.51. 固化; 15m排气筒; 非甲烷总烃; 60; /; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1面涂装业，最低去除效率70%. 燃烧机; 15m排气筒; 颗粒物; 5; /; 满足河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值要求. SO2; 10; /. NOX; 50; /. 无组织; 厂界; /; 颗粒物; 0.3; /; 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》，全市工业企业厂界执行无组织排放浓度特别管控要求（【2021】10号）. 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 厂界; /; 非甲烷总烃; 2.0; /; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2. 特别排放限值1h平均浓度; 6; /; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）. 厂房外; 任意一次浓度; 20; /. 2.2废水 生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及龙海道污水处理厂进水水质要求。 表3-3 废水排放标准 单位：mg/L 执行标准; 污染物指标. pH; COD; 氨氮; SS. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级; 6-9; 500; --; 400. 龙海道污水处理厂收水标准; 6-9; 400; 25; 300. 2.3噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 2.4固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，2023年7月1日以后执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 国家环境保护“十四五”计划实施总量控制的污染物种类，结合当地的质量环境现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2、NOX。 一、废水 本项目无生产废水，生活废水由防渗化粪池处理后经污水管网排入龙海道污水处理厂。废水总排放量为960m3/a。 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准，即COD：500mg/L，NH3-N：22mg/L。本项目建成后全厂废水排放量为960m3/a，则企业废水总排口排放标准核算COD、氨氮排放量计算过程如下： COD=960m3/a×500mg/L×10-6＝0.48t/a。 氨氮=960m3/a×22mg/L×10-6＝0.021t/a。 ②按城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级A排放浓度计算 按照城镇污水处理厂一级A排放浓度，即COD50mg/L，NH3-N 5mg/L。本项目建成后全厂废水排放量为3172m3/a，废水污染物计算过程如下： COD：960m3/a×50mg/L×10-6＝0.048t/a。 氨氮：960m3/a×5mg/L×10-6＝0.0048t/a。 二、废气 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“C-33金属制品业-14涂装”中喷塑后固化废气挥发性有机物产污系数为1.20千克/吨-原料，根据企业提供资料，项目粉末涂料年用量为20t/a，1号自动喷涂生产线固化工序中设置一个固化箱体，2号喷涂生产线设置2个固化箱体，即固化工序中经DA002排气筒固化的箱体约用原材料粉末涂料年用量为10t/a，经DA004排气筒的箱体约用原材料粉末涂料年用量为10t/a。 固化（1号生产线）经集气罩+二级活性炭（收集效率95%去除效率80%，处理风量10000m³/h）处理后，非甲烷总烃排放量为0.0023t/a，排放浓度为0.128mg/m³，排放速率为0.00128kg/h。 固化（2号生产线）经集气罩+二级活性炭（收集效率95%去除效率80%，处理风量10000m³/h）处理后，非甲烷总烃排放量为0.0023t/a，排放浓度为0.128mg/m³，排放速率为0.00128kg/h。 经计算，本项目非甲烷总烃排放量合计0.0023t/a+0.0023t/a=0.0046t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）热力生产和供应行业中液化石油气锅炉产污系数手册，本项目燃气锅炉基准烟气量为287771Nm3/万m3-原料，本项目厂区液化石油气用量共为69500m3/a。本项目1号自动喷涂生产线固化工序中经DA002排气筒固化的固化炉液化石油气消耗量为34750m3/a，2号喷涂生产线固化工序经DA004排气筒固化的固化炉液化石油气消耗量为34750m3/a（每个固化箱体液化石油气用量分别为17375m3/a），则1号自动喷涂生产线固化工序废气量为1000004Nm3/a，2号自动喷涂生产线固化工序每个固化箱废气量均为500002Nm3/a。本项目SO2可排放浓度限值为10mg/m³，NOX许可排放浓度限值为50mg/m³。 1号自动喷涂生产线（1号燃烧机）： SO2=10mg/m³×1000004Nm3/a×10-9=0.010t/a NOX=50mg/m³×1000004Nm3/a×10-9=0.050t/a 2号喷涂生产线（2号燃烧机）： SO2=10mg/m³×500002Nm3/a×10-9=0.005t/a NOX=50mg/m³×500002Nm3/a×10-9=0.025t/a 2号喷涂生产线（3号燃烧机）： SO2=10mg/m³×500002Nm3/a×10-9=0.005t/a NOX=50mg/m³×500002Nm3/a×10-9=0.025t/a SO2排放量合计0.010t/a+0.005t/a+0.005t/a=0.020t/a。 NOX排放量合计0.050t/a+0.025t/a+0.025t/a=0.100t/a。 经计算，本项目核算总量控制指标为二氧化硫0.020t/a，氮氧化物0.100t/a。 综上所述，本项目建成后总量控制标准建议如下： COD：0.048t/a、NH3-N：0.0048t/a、SO2：0.020t/a、NOX：0.100t/a、非甲烷总烃：0.0022t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目主要施工内容为设备安装，施工期时间较短。根据工程特点，本项目施工期间的主要环境污染因素来源于对生产线建设、车辆运输、设备安装等环节，以上工序将产生施工噪声、扬尘、弃渣等污染物。 1、废气污染物排放及治理 施工期对大气环境影响主要为设备安装、车辆运输产生的扬尘。 施工扬尘：施工期施工扬尘主要为车辆运输、设备安装以及垃圾清运过程产生的颗粒物。项目采取了加强管理、文明施工，施工现场洒水降尘，及时清扫地面尘土等措施来减少扬尘产生。 2、废水污染物排放及治理 施工废水主要是施工人员产生的生活污水，厂区设置防渗化粪池，由防渗化粪池处理后经污水管网排污龙海道污水处理厂。 3、噪声排放及治理 项目施工期噪声主要为设备安装以及车辆运输等过程产生的噪声。主要产生噪声的设备源强如下表。 表4-1 主要施工设备噪声值 设备名称; 噪声强度dB（A）. 电锯; 75-105. 冲击钻; 65-81. 设备安装撞击声; 82-92. 运输车辆; 85-94. 项目施工期采取了选用先进的低噪声设备、合理安排施工时间、加强管理、文明施工等措施来减小施工噪声对周边环境影响。 4、固体污染物排放及治理 生活垃圾：施工人员生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运。 一般固废：项目施工过程固体废物主要为生产线建设及设备安装时产生的废包装材料以及施工人员生活垃圾。建筑垃圾全部运往指定的建筑垃圾处置场，可回收的建筑垃圾经分类收集后外售回收站。 5、生态环境 根据现场调查，项目利用现有厂房进行建设，用地为工业用地，且位于工业园区内，项目对区域生态环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 1.1源强核算、治理措施及环境影响分析 （1）切割废气 本项目在激光切割过程中会产生少量的粉尘。根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》机械行业系数手册》C33-C37行业-04下料环节产排污系数，激光切割机在运行过程中的颗粒物的产生系数为1.1千克/吨-原料，根据生产计划，需利用切割机下料切割的钢板3000T/年。 - （2）焊接废气 项目焊接工序有45台焊机（用25备20），焊接废气经13（双臂）台移动焊烟净化器处理后无组织排放。项目使用铜钎焊料共计36.3t/a，根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》机械行业系数手册C33-C37行业-09焊接工段产排污系数表，焊接的颗粒物系数为9.19kg/t焊材。 表4-2 污染物排放情况 序号; 排污节点; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 1; 切割; 3.3; 0.688; 0.157; 0.0327. 2; 焊接; 0.334; 0.070; 0.016; 0.0033. 表4-3 无组织治理设施参数 序号; 工序; 处理设施; 处理能力; 收集效率; 去除效率; 排放形式; 是否为可行技术. 1; 切割; 移动焊烟净化器; 4800m³/h; 95%; 95%; 无组织; 是. 2; 焊接; 移动焊烟净化器; 4800m³/h; 95%; 95%; 无组织; 是. （3）抛丸废气 抛丸工序会产生废气颗粒物，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）C33-C37行业-06预处理核算环节产排污系数表，抛丸的颗粒物系数为2.19千克/吨-原料，抛丸原材料钢材年用量为3020t/a。 （4）喷粉废气 厂区内设置两条喷粉固化生产线，工作1800h（6h/天，300天/年）喷粉不产生有机废气，喷粉废气主要污染物为颗粒物。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“C-33金属制品业-14涂装”中粉末涂料废气颗粒物产污系数为300kg/t-原料。 （5）固化废气 根据企业提供资料，项目粉末涂料年用量为20t/a，1号自动喷涂生产线固化工序中设置一个固化箱体，2号喷涂生产线设置2个固化箱体，即固化工序中经DA002排气筒固化的箱体约用原材料粉末涂料年用量为10t/a，经DA004排气筒的箱体约用原材料粉末涂料年用量为10t/a，固化产生的废气为：非甲烷总烃。 固化工序年工作1800h（6h/天，300天/年），使用的环氧聚酯粉末涂料是一种新型的不含溶剂的100%固体粉末状涂料,环氧树脂粉在300℃左右发生分解，而固化过程中的温度控制在180-200℃，因此在固化过程中会有少量有机废气挥发，因有机废气成分较为复杂，故以非甲烷总烃进行评价。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）“C-33金属制品业-14涂装”中喷塑后固化废气挥发性有机物产污系数为1.20千克/吨-原料。 表4-4 喷粉、固化废气产生、排放情况表 排污 节点; 污染物名称; 产生量 （t/a）; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 排放形式; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排气筒名称; 排气筒编号. 抛丸; 颗粒物; 6.614; 34.1; 1.36; 自带滤芯除尘+布袋除尘器+15m高排气筒; 有组织; 0.07; 0.0146; 0.365; 5#排气筒; DA008. 喷粉（1号生产线）; 颗粒物; 3; 158; 1.58; 自带滤芯除尘+布袋除尘器+15m高排气筒; 有组织; 0.14; 0.078; 7.8; 1#排气筒; DA001. 喷粉（2号生产线）; 颗粒物; 3; 158; 1.58; 自带滤芯除尘+布袋除尘器+15m高排气筒; 有组织; 0.14; 0.078; 7.8; 3#排气筒; DA004. 固化（1号生产线）; 非甲烷总烃; 0.012; 0.114; 0.00114; 集气罩+二级活性炭+15m高排气筒; 有组织; 0.0023; 0.00128; 0.128; 4#排气筒; DA002. 固化（2号生产线）; 非甲烷总烃; 0.012; 0.114; 0.00114; 集气罩+二级活性炭+15m高排气筒; 有组织; 0.0023; 0.00128; 0.128; 4#排气筒; DA005. 注：设备自带除尘系统处理后的粉尘经设备循环系统直接回用于生产，不计入一般固废除尘灰中。 表4-5 治理设施参数 对应排放口编号; 排污节点; 治理设施名称; 处理能力; 废气收集效率; 去除率; 是否为可行技术. DA008; 抛丸; 自带滤芯除尘+布袋除尘器+15m高排气筒; 40000m³/h; 99%; 99%; 是. DA001; 喷粉（1号生产线）; 自带滤芯除尘+布袋除尘器+15m高排气筒; 10000m³/h; 95%; 95%; 是. DA004; 喷粉（2号生产线）; 自带滤芯除尘+布袋除尘器+15m高排气筒; 10000m³/h; 95%; 95%; 是. DA002; 固化（1号生产线）; 集气罩+二级活性炭+15m高排气筒; 10000m³/h; 95%; 80%; 是. DA005; 固化（2号生产线）; 集气罩+二级活性炭+15m高排气筒; 10000m³/h; 95%; 80%; 是. 综上所述，抛丸废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准限值要求；1号自动喷涂生产线和2号喷涂生产线废气排放均满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996限值标准要求；固化废气非甲烷总烃均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表面涂装业标准限值要求；切割、焊接工序均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限制要求同时执行《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》工业企业厂界无组织排放浓度特别管控要求。 （6）燃烧废气：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（HJ953-2018）及《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）热力生产和供应行业中液化石油气锅炉产污系数手册，本项目燃气锅炉基准烟气量为287771Nm3/万m3-原料，经计算，本项目燃气锅炉废气排放量约1000004Nm3/a，SO2废气产污系数为0.02Skg/万m3-原料（S为燃气硫分含量，为10），NOx产污系数按59.85kg/万m3-原料计算，颗粒物产污系数参照《社会区域类环境影响评价》1.0kg/万m3-原料计算。 表4-6 废气污染物产生、排放情况表 排污 节点; 燃烧机; 耗气量 （m3/a）; 运行时间; 污染物; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 治理措施; 排放量（t/a）; 排放速率 （kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 固化炉燃烧1号生产线（DA002）; 1#燃烧机; 34750; 1800; 废气量; 1000004m3/a; 低氮燃烧; /; /; /. 颗粒物; 0.0035; 0.00194; 0.0035; 0.0042; 3.5. SO2; 0.000695; 0.00039; 0.00069; 0.00039; 0.69. NOX; 0.208; 0.115; 0.042; 0.023; 42.0. 固化炉燃烧2号生产线（1）（DA004）; 2#燃烧机; 17375; 900; 废气量; 500002m3/a; 低氮燃烧; /; /; /. 颗粒物; 0.0017; 0.0019; 0.0017; 0.0042; 3.4. SO2; 0.000347; 0.00039; 0.000347; 0.00039; 0.69. NOX; 0.104; 0.115; 0.021; 0.023; 42.0. 固化炉燃烧2号生产线（2）（DA004）; 3#燃烧机; 17375; 900; 废气量; 500002m3/a; 低氮燃烧; /; /; /. 颗粒物; 0.0035; 0.0019; 0.0017; 0.0042; 3.4. SO2; 0.000347; 0.00039; 0.000347; 0.00039; 0.69. NOX; 0.104; 0.115; 0.021; 0.023; 42.0. 表4-7 治理设施参数 治理设施名称; 处理能力; 废气收集效率; 去除率; 是否为可行技术. 低氮燃烧器1; /; /; 80%; 是. 低氮燃烧器2; /; /; 80%; 是. 低氮燃烧器3; /; /; 80%; 是. 综上所述，颗粒物、SO2、NOX均满足河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值要求。 1.4排放口基本情况如下 （1）本项目废气排放口具体如下： 表4-8 有组织废气排放口基本情况一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物; 排气筒坐标; 排气筒参数; 排放口类型. 经度; 纬度; 排气筒高度; 排气筒内径; 排放口温度℃. 1; DA001; 1#排气筒; 颗粒物; 119°24′22.923″; 39°54′52.414″; 15m; 0.5m; 常温; 一般排放口. 2; DA002; 2#排气筒; 非甲烷总烃; 119°24′23.386″; 39°54′52.395″; 15m; 0.4m; 常温; 一般排放口. 3; DA003; 3#排气筒; SO2、NOX、颗粒物; 119°24′24.024″; 39°54′52.549″; 15m; 0.5m; 常温; 一般排放口. 4; DA004; 4#排气筒; 颗粒物; 119°24′26.360″; 39°54′52.955″; 15m; 0.5m; 常温; 一般排放口. 5; DA005; 5#排气筒; 非甲烷总烃; 119°24′26.438″; 39°54′52.877″; 15m; 0.4m; 常温; 一般排放口. 6; DA006; 6#排气筒; SO2、NOX、颗粒物; 119°24′25.646″; 39°54′52.781″; 15m; 0.4m; 常温; 一般排放口. 7; DA007; 6#排气筒; SO2、NOX、颗粒物; 119°24′26.727″; 39°54′52.955″; 15m; 0.4m; 常温; 一般排放口. 8; DA008; 7#排气筒; 颗粒物; 119°24′29.218″; 39°54′52.742″; 15m; 0.5m; 常温; 一般排放口. （2）排放口规范化 根据原国家环保总局下发《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发【1999】24号）的要求，各废气、废水、噪声等排放口需要进行规范化。 a、污染源排放口要遵循便于采集样品、便于监测计量、便于日常监督管理的原则，严格按排放口规范化整治要求进行。 b、污染源排放口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，监测点位处设置监测平台，设置排放口标志牌。 c、建立规范化排污口档案，内容包括排污单位名称，排污口性质及编号，排污口的地理位置（GPS定位经纬度），排污口所排放的主要污染物种类、数量、浓度及排放去向，立标情况，设施运行及日常现场监督检查记录等有关资料和记录，同时上报环境分局建档以便统一管理。 固废贮存场所分别设置并按照相关要求采取防晒、防淋、防渗等措施，按环保管理要求设立标志牌等。 表4-9 排污口图形标志 序号; 提示图像符号背景颜色：绿色 图形颜色：白色; 警告图像符号 背景颜色：黄色 图形颜色：黑色; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向外环境排放. 1.5生产设施非正常情况下废气分析 假设，在极特殊情况下，布袋除尘器损坏，去除效率为0、双级活性炭箱失灵，吸附效率为0，排放浓度具体内容见下表： 表4-10 非正常情况下废气污染物排放一览表 排气筒; 污染物名称; 频次; 排放速率（kg/h）; 排放量（kg）; 排放浓度; 持续时间（h）; 措施. DA001; 颗粒物; 1次/a; 5.52; 1.38; 138; 0.25; 立刻停产，对污染治理设备进行维修。. DA002; 非甲烷总烃; 1次/a; 0.028; 0.007; 2.8; 0.25. DA004; 颗粒物; 1次/a; 6.68; 1.67; 668; 0.25. DA005; 非甲烷总烃; 1次/a; 0.028; 0.007; 2.8; 0.25. DA007; 颗粒物; 1次/a; 6.68; 1.67; 668; 0.25. 1.6监测要求 按照国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，依据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086—2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），结合本项目生产特点及污染物排放特征制定监测方案，环境监测的主要工作内容如下： 表4-11 监测要求一览表 监测 项目; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 限值 （mg/m³）; 标准要求. 废气; 有组织; DA001、DA004; 颗粒物; 1次/年; 18; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准染料尘限值要求. DA002、DA005; 非甲烷总烃; 1次/年; 60; 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)中排放浓度限值. DA003、DA006、DA007; SO2; 1次/年; 30; 满足河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值要求. NOX; 1次/年; 200. 颗粒物; 1次/年; 300. DA008; 颗粒物; 1次/年; 120; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准限值要求. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; 1次/半年; 2.0; 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)中4.4.2表2企业边界大气污染物排放限值. 车间外; 小时平均浓度值不超过6mg/m³，任意一次浓度值不超过20mg/m³; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房外废气非甲烷总烃特别排放限值. 厂界; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限制要求. 0.3; 《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》工业企业厂界无组织排放浓度特别管控要求. 2、废水 2.1污染源分析 拟建项目无生产用水，生活用水由市政管网提供。项目无生产废水，生活废水（960m3/a）经厂区防渗化粪池处理后经污水管网排入龙海道污水处理厂。排放情况、排放口信息、监测要求见下表。 表4-12 废水排放情况一览表 污染物种类; 产生浓度; 产生量; 排放浓度; 排放量; 处理 工艺; 去除效率; 废水处 理能力. COD; 500mg/L; 0.48t/a; 500mg/L; 0.39t/a; 防渗化粪池; 18%; 1t/h. SS; 400mg/L; 0.384t/a; 150mg/L; 0.299t/a; 25%. NH3-N; 30mg/L; 0.029t/a; 28mg/L; 0.024t/a; 17%. 表4-13 废水排放口信息一览表 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 排放口地理坐标; 排放 方式; 排放去向; 排放规律. 经度; 纬度. DW001; 废水排放口; 一般排放口; 119°24′27.133″; 39°54′50.135″; 间接 排放; 龙海道处理厂; 废水间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放. 2.2监测要求 依据《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范水处理通用工序》（HJ1120-2020）内容，项目废水监测计划如下。 表4-14 监测要求一览表 类别; 排放口类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 标准要求. DW001; 一般排放口; 综合废水排放口; 流量、pH、COD、氨氮、SS; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及龙海道污水处理厂收水标准. 2.3排污口规范化 废水排放口图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。 表4-15 排污口图形标志 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 实行雨污分流，合理确定污水排放口位置；按照《污染物监测技术规范》设置采样点；设置规范的、便于测量流量、流速的测流段；列入重点整治的污水排放口应安装流量计。 2.4排污口立标 A、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处。 B、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 综上所述，项目建设完成后废水污染物对周边环境影响较小。 3、噪声 3.1预测模式 3.1.1预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用环境噪声预测评价模拟软件系统，采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 3.1.2预测参数 （1）噪声源分析 本项目主要噪声源为厂房内的生产设备，具体如下： 表4-16 项目噪声源强及排放情况分析一览表 序号; 设备; 设备数量（台/套）; 噪声值db（A）; 降噪措施; 降噪效果; 持续时间. 1; 锯床; 2; 95; 厂房隔音，室内合理布置; 20-30dB(A); 工作期间. 2; 切管机（激光切）; 2; 85. 3; 钻床; 2; 85. 4; 折弯机; 5; 80. 5; 开平机; 1; 80. 6; 焊机; 45; 80. 7; 抛丸机; 1; 80. 8; 角磨机; 8; 90. 9; 固化炉; 3; 80. （2）基础数据 表4-17 项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 2; /. 2; 主导风向; /; 西北风; /. 3; 年平均气温; ℃; 20; /. 4; 年平均相对湿度; %; 50; /. 5; 大气压强; atm; 1; /. 表4-18 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 声源名称; 声源源强; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 dB（A）; 建筑物插入损失dB（A）. （声压级/距声源距离）/（dB（A）/m）; X; Y; Z. 1; 锯床; 95dB（A）; -18.8; 28.7; 1.2; 声屏障-1：59.0 声屏障-2：36.5 声屏障-3：44.4 声屏障-4：30.8; 声屏障-1：61.9 声屏障-2：60.6 声屏障-3：63.2 声屏障-4：58.9; 15. 2; 切管机（激光切）; 85dB（A）; -15.8; -20.3; 30.6; 声屏障-1：55.3 声屏障-2：38.4 声屏障-3：40.2 声屏障-4：28.7; 声屏障-1：67.4 声屏障-2：62.6 声屏障-3：64.9 声屏障-4：63.3; 15. 3; 钻床; 85dB（A）; 7.6; 16.5; 33.5; 声屏障-1：56.1 声屏障-2：33.3 声屏障-3：40.5 声屏障-4：33.9; 声屏障-1：59.6 声屏障-2：60.3 声屏障-3：56.8 声屏障-4：59.1; 15. 4; 折弯机; 80dB（A）; -14.8; -20.0; 32.6; 声屏障-1：46.9 声屏障-2：42.8 声屏障-3：33.7 声屏障-4：36.8; 声屏障-1：61.2 声屏障-2：63.9 声屏障-3：58.4 声屏障-4：54.7; 15. 5; 开平机; 80dB（A）; -19.3; 11.6; 18.9; 声屏障-1：44.7 声屏障-2：36.8 声屏障-3：34.9 声屏障-4：29.9; 声屏障-1：54.3 声屏障-2：55.8 声屏障-3：60.3 声屏障-4：50.7; 15. 6; 焊机; 80dB（A）; -18.1; 15.8; 16.7; 声屏障-1：62.5 声屏障-2：39.7 声屏障-3：30.6 声屏障-4：32.1; 声屏障-1：53.8 声屏障-2：51.2 声屏障-3：50.9 声屏障-4：51.2; 15. 7; 抛丸机; 80dB（A）; -17.6; -15.9; 19.4; 声屏障-1：57.8 声屏障-2：40.6 声屏障-3：25.2 声屏障-4：33.1; 声屏障-1：50.9 声屏障-2：51.2 声屏障-3：50.6 声屏障-4：53.3; 15. 8; 角磨机; 90dB（A）; 8.5; -16.6; 28.8; 声屏障-1：47.8 声屏障-2：36.5 声屏障-3：29.6 声屏障-4：30.1; 声屏障-1：50.1 声屏障-2：51.2 声屏障-3：50.6 声屏障-4：53.3; 15. 9; 固化炉; 80dB（A）; -15.7; -14.8; 30.2; 声屏障-1：40.5 声屏障-2：39.7 声屏障-3：24.6 声屏障-4：33.8; 声屏障-1：51.6 声屏障-2：50.8 声屏障-3：48.9 声屏障-4：52.3; 15. 3.2噪声影响分析 评价采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4—2009）中的无指向性几何发散衰减模式对厂界贡献值进行预测，预测模式如下： Lp(r) = Lp(r0) - 20lg(r/r0)-△L 式中：Lp(r) — 距声源r处的A声级，dB(A)； Lp(r0) — 参考位置r0（1m）处的A声级，dB(A)； r — 预测点与声源间的距离，m。 △L——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB（A）。 项目声源在预测点的等效声级贡献值计算公式如下： 式中：Leqg — 建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — i声源在T时段内的运行时间，s。 在噪声采取控制措施的前提下，本项目主要噪声源对四侧边界的预测值，详见下表。 表4-19 厂界噪声预测结果与达标分析表 单位：dB（A） 预测位置; 相对空间位置; 时段; 贡献值 dB（A）; 标准限值 dB（A）; 达标情况. X; Y; Z. 东厂界; 57.3; 40.8; 1.2; 昼间; 48.7; 65; 达标. 南厂界; 19; -62.1; 1.2; 昼间; 46.1; 65; 达标. 西厂界; -65.8; 17.8; 1.2; 昼间; 42.4; 65; 达标. 北厂界; -30.3; 64; 1.2; 昼间; 52.5; 65; 达标. 经预测可知，噪声经厂房隔声、减振和距离衰减后，项目厂界环境噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。综上所述，本项目运营后设备噪声对区域声环境的影响不大。 3.3噪声污染防治措施 ①从声源上控制，设备选择低噪声和符合国家噪声标准的设备。生产设备均采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备。 ②合理布局：将高噪声设备尽量布置在厂区中间，远离厂界，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响。 ③加强管理：平时加强对各噪声设备的保养、检修，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。 3.4监测要求 表4-20 监测要求一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 标准要求. 厂界噪声; 厂房厂界四周外1m处，设4个监测点位; 等效A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类. 3.5排污口规范化 噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。 表4-21 排污口图形标志 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 3.5.1排污口立标 A、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处。 B、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 3.5.2排污口管理 ①管理原则 排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。具体管理原则如下： A、项目污染物的排放口必须规范化。 B、列入总量控制的污染物污染源列为管理的重点。 C、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 ②排放源建档 A、应使用国家环保部统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。 B、根据排污口管理内容要求，项目建成投产后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 4、固体废物 4.1固体废物产排分析 4.1.1生活垃圾 职工生活垃圾按0.5kg/d·人计算，项目员工60人，则生活垃圾产生量约为1.05t/a，分类收集定期送至环卫部门指定地点。 4.1.2一般工业固废 废钢材、废钢砂、废焊条、废焊渣、废布袋、除尘器收集到的粉尘为一般固体废物。根据企业提供资料，废钢材的产生量为50t/a，废砂产生量为10t/a，废焊条、废焊渣产生量为0.5t/a、废布袋产生量为0.1t/a，收集到的粉尘4.658t/a。 表4-22 一般固废来源及处理方式一览表 序号; 固体废物名称; 固体废物代码; 来源; 属性; 产生量; 处理处置量; 处理处置方式. 1; 废钢材; 331-001-99; 下料; 一般工业固体废物; 50t/a; 50t/a; 集中外售. 2; 废钢砂; 331-001-99; 抛丸; 一般工业固体废物; 10t/a; 10t/a. 3; 废焊条、焊渣; 331-001-99; 焊接; 一般工业固体废物; 0.5t/a; 0.5t/a. 4; 废布袋; 331-001-99; 废气治理、除尘设备; 一般工业固体废物; 0.1t/a; 0.1t/a. 5; 收集的粉尘; 331-001-66; 废气治理、除尘设备; 一般工业固体废物; 8.681t/a; 8.681t/a. 采取上述措施后，项目一般工业固体废物均能够得到综合利用和妥善处理，贮存场所满足防雨淋、防扬尘、防渗漏的要求，不会对周围环境造成不利影响。 4.1.3危险废物 根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目产生的危险废物有废机油、废机油桶、废乳化液、废乳化液桶、废液压油、废液压油桶、废活性炭、废过滤棉、废电池、沾染乳化液的废金属屑，使用后暂存于危废间内，定期交由有资质单位处置。危险废物汇总表见下表。 表4-23 危险废物汇总表 序号; 名称; 危废类别; 代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险特性; 防治 措施. 1; 废机油; HW08; 900-249-08; 0.02t/a; 设备润滑; 液态; 1次/更换; T，I; 暂存于危废间内，由有资质单位运输并处置. 2; 废机油桶; HW08; 900-249-08; 0.02t/a; 设备润滑; 固态; 1次/更换; T，I. 3; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0.02t/a; 生产使用; 液态; 1次/更换; T. 4; 废乳化液桶; HW49; 900-041-49; 0.02t/a; 生产使用; 固态; 1次/更换; T. 5; 废液压油; HW08; 900-218-08; 0.02t/a; 生产使用; 液态; 1次/更换; T，I. 6; 废液压油桶; HW08; 900-249-08; 0.02t/a; 生产使用; 固态; 1次/更换; T，I. 7; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 2.0182t/a; 废气治理设施; 固态; 1次/年; T. 8; 废过滤棉; HW49其他废物; 900-041-49; 0.1t/a; T/In. 9; 废电池; HW31含铅废物; 900-052-31; 0.05t/a; 场内转运设备使用; 固态; 1次/2-3年; T，C. 10; 沾染乳化液的废金属屑; HW49其他废物; 900-041-49; 0.1; 生产过程; 固态; 1次/更换; T/In. 4.2环境管理要求 4.2.1危废间污染控制要求 一般固废场所设置标识，废物贮存场所地面进行硬化处理，固体废物堆放要防火、防爆、防盗。做好固体废物情况的记录。 危废间按要求进行建造，企业利用现有厂房改建1座危废间，建筑面积10m2。项目危废间污染控制要求如下： （1）贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 （2）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。 （3）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 （4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 （5）同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。 （6）贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。 4.2.2贮存过程污染控制要求 - （1）在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 - （2）液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 - （3）半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 - （4）具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。 - （5）易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。 - （6）危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。 4.2.3危险废物贮存环境影响分析 本项目废机油、废机油桶、废乳化液、废乳化液桶、废液压油、废液压油桶、废活性炭、废过滤棉、废电池、沾染乳化液的废金属屑在产生时即立即桶装或袋装密封后送至危废暂存间暂存，期间不倒罐、不分装；同时危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，设置泄漏液体收集装置，有效防止危险废物泄漏可能对地下水、地表水及土壤环境的产生影响。 4.2.4运输过程影响分析 本项目产生的危险废物定期送往有危险废物处置资质单位处理，厂外由危险废物处置单位负责，因此，本项目危险废物仅涉及厂内运输，危险废物内部转运作业应满足如下要求： （1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 （2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。 （3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 4.2.5台账管理要求 - 企业应根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）等相关要求制定危险废物管理计划和管理台账，如： - （1）产生危险废物的单位应当按年度制定危险废物管理计划。 - （2）产生危险废物的单位应当于每年3月31日前通过国家危险废物信息管理系统在线填写并提交当年度的危险废物管理计划，由国家危险废物信息管理系统自动生成备案编号和回执，完成备案。 - （3）危险废物管理计划备案内容需要调整的，产生危险废物的单位应当及时变更。 - （4）管理计划制定内容应包括单位基本信息、危险废物产生情况信息、危 险废物转移情况信息。 - （5）产生危险废物的单位应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 - （6）产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账。 - （7）危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 - （8）产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录。 - （9）危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险 - （10）危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。 - （11）危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/ 包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 - （12）危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批次编码/出库批次编码等。 - （13）保存时间原则上应存档10年以上。 - 4.3危险间及储存容器标签 危险间及储存容器标签，见下表。 表4-24 危险间及储存容器标签示例 场合; 样式; 要求. 处置设施标志; 颜色：背景为黄色，字体和边框颜色为黑色 字体：采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示 尺寸：最小900×558mm 样式：可采用横版或竖版的形式. 危险废物标签容器或包装物容积(L)＞450; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：200×200mm 颜色：醒目的橘黄色，标签边框和字体颜色为黑色 字体：黑体字其中“危险废物”字样应加粗放大 2、危险类别：按危险废物种类选择. 危险废物标签容器或包装物容积(L)＞50～≤450; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：150×150mm 颜色：醒目的橘黄色，标签边框和字体颜色为黑色 字体：黑体字其中“危险废物”字样应加粗放大 2、危险类别：按危险废物种类选择. 危险废物标签容器或包装物容积(L)≤50; 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：100×100mm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择. 危险废物贮存分区标志 观察距离L(m) L＞4; 颜色：背景色应采用黄色，废物种类信息应采用醒目的橘黄色。字体颜色为黑色 字体：采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示 尺寸：600×600. 危险废物贮存分区标志 观察距离L(m) 2.5＜L≤4; 颜色：背景色应采用黄色，废物种类信息应采用醒目的橘黄色。字体颜色为黑色 字体：采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示 尺寸：450×450mm. 危险废物贮存分区标志 观察距离L(m) 0＜L≤2.5; 颜色：背景色应采用黄色，废物种类信息应采用醒目的橘黄色。字体颜色为黑色 字体：采用黑体字，其中“危险废物贮存分区标志”字样应加粗放大并居中显示 尺寸：300×300mm. 4.4排污口规范化 表4-25 排污口图形标志 序号; 图形标志; 编号示例; 名称; 功能. 1; GF-01; 一般固体废物堆放场所; 表示固废储存处置场所. 2; WF-01; 危废间; 表示危险废物贮存场所. 固废及危险废物贮存场所分别设置并按照相关要求采取防晒、防淋、防渗等措施，按环保管理要求设立标志牌等。 5、地下水、土壤环境 本项目产生的危废均包装加盖并置于密闭桶存放，且危废间采取防渗措施，污染土壤和地下水环境的风险较低，项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现材料老化或损坏，应及时维修更换。 在确保上述措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，本项目不会对地下水、土壤环境产生明显影响。 6、生态 项目租用现有空闲厂房，不新增占地，不会对区域生态环境造成明显影响。 7、环境风险 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目进行环境风险分析与评价。 7.1风险调查 本项目原辅材料及生产过程中涉及风险物质为机油、切削液、液化石油气、废机油、废机油桶、废乳化液、废乳化液桶、废液压油、废液压油桶、废活性炭、废过滤棉、废电池、沾染乳化液的废金属屑等。 7.2 Q值计算 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C规定，当存在多种危险物质时，按下式对Q值（物质存在总量与临界量比值）进行计算： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，进行Q计算。 表4-26 Q值计算 序号; 危险物质名称; 最大存储量q(t); 临界量Q(吨); q/Q. 1; 机油; 0.02; 10; 0.002. 2; 切削液; 0.02; 0.002. 3; 液化石油气; 1; 0.1. 4; 废机油; 0.02; 50; 0.0004. 5; 废机油桶; 0.02; 0.0004. 6; 废乳化液; 0.02; 0.0004. 7; 废乳化液桶; 0.02; 0.0004. 8; 废液压油; 0.02; 0.0004. 9; 废液压油桶; 0.02; 0.0004. 10; 废活性炭; 3.942; 0.0788. 11; 废过滤棉; 0.1; 0.002. 12; 废电池; 0.05; 0.001. 13; 沾染乳化液的废金属屑; 0.1; 0.002. 合计; 项目Q值; 0.1902. 本项目拟建后Q值为0.1902，Q＜1，因此不进行环境风险专项评价。 本项目发生环境风险事故的情况主要为泄漏、火灾事故。针对此类风险事故，公司加强对相关物质储存区域的管理工作，设置围堰以及相关报警措施，备足消防物资与应急物资并制定相关管理措施，加强隐患排查，避免事故的发生。并成立风险事故应急救援工作领导小组，负责整个厂区风险事故的应急救援组织工作。 综上分析，本项目不构成重大危险源。通过采取一系列风险防范措施，可有效地降低环境风险。因此，本项目存在一定的环境风险，但在采取预防、预警等措施后风险处于环境可接受的水平，本项目风险防范措施合理可行。 7.3环境风险防范措施及应急要求 为防止风险事故的发生，项目采取以下环境风险防范措施： （1）企业应制定火灾、应急等规章制度； （2）加强对机油、切削液的存放管理； （3）生产车间内严禁吸烟及明火； （4）发现异常现象危及安全时，应采取紧急措施，并及时上报主管领导。 8、电磁辐射 不涉及。 9、碳排放影响分析 碳排放是关于温室气体排放的一个总称或简称。温室气体中最主要的气体是二氧化碳，因此用碳一词作为代表。多数科学家和政府承认温室气体已经并将继续为地球和人类带来灾难，所以“控制碳排放”和“碳中和”这样的术语就成为容易被大多数人所理解，接受，并采取行动的文化基础。我们的日常生活一直都在排放二氧化碳，而如何通过有节制地生活，以及如何沟通通过节能减污的技术来减少工厂和企业的碳排放量，成为本世纪最重要的世界问题。 《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》要求“在环评文件中增加碳排放评价内容”。 碳排放指建设项目在生产运行阶段碳煤、石油、天然气等化石燃料（包括自产和外购）燃烧活动和工业生产过程等活动产生的二氧化碳排放，以及因使用外购的电力和热力等所导致的二氧化碳排放。 ①本项目在生产运营阶段加热液化石油气产生的二氧化碳。 二氧化碳排放量=化石能源消费量X能源平均低位发热量X单位热值含碳量X碳氧化率X44/12。 本项目固化炉所用的液化石油气热值为10300KJ/m3，单位热值含碳量为15.32tC/TJ，碳氧化率为0.99，那么每燃烧1立方米的液化石油气排放的二氧化碳量为： 1X10300X15.32X0.99X44/12/1000000 =0.5728kgCO2/m3。 燃烧1立方米气体后排放的二氧化碳量为0.5728千克。 针对项目碳排放，采取如下碳减排措施： (1)采用型号匹配的锅炉及燃烧机。 (2)提高生产效率，减少燃料的消耗。 ②本项目外购电力所导致的二氧化碳排放。参照《生态环境部办公厅关于做好2023-2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知》文件中净调入电力消耗碳排放量计算公式，公式如下： 式中：AE净调入电力－净调入电力消耗量 EF电力－电力排放因子（tCO2e/MWh）,为0.5703tCO2e/MWh。 本项目30万kWh/a（300MWh），净调入电力消耗碳排放量171.09tCO2。 针对项目碳排放，采取如下碳减措施： （1）采用节能电气化设施：项目生产用风机、照明灯全部采用节能设施，降低能源消耗，根据设计资料及工程分析，项目综合能耗均满足清洁生产要求和单位产品能源消耗限额要求； （2）本项目所用能源为电能，无其他热源使用，不允许企业自行建设燃煤机组，通过合理的平面布置，各工序之间的有效衔接。 （3）建立健全的能源管理机构和管理制度，定期开展清洁生产审核及节能减排等活动； （4）本项目无生产用水，员工生活使用桶装水，厂区内设置防渗旱厕，定期清掏。 （5）本项目原料需就近购买，且签订购买协议，原料供应方能长期提供原料，减少原料运输距离及转运时间； （6）企业按照要求定期对项目污染物进行监测，污染物排放浓度必须满足本环评要求，且随时按照最新要求更换治理设备或满足最新排放标准； （7）企业应按照要求定期开展节能评估和审查。 项目采用减碳措施，最大限度地减少生产过程中碳排放。项目建成后，应按照国家相关要求，定期开展节能审核和清洁生产审核，挖潜节能降耗减碳等先进技术，进一步减少碳排放。同时，根据国家及地方关于碳排放相关文件、要求，履行相关手续。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷粉工序DA001 | 颗粒物 | 在密闭空间内操作，经过滤芯除尘+布袋除尘后由15米高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准染料尘限值要求 |
|  | 喷粉工序DA004 | 颗粒物 | 在密闭空间内操作，经过滤芯除尘+布袋除尘后由15米高排气筒排放 |  |
|  | 固化工序DA002 | 非甲烷总烃 | 集气罩+干式过滤+双级活性炭处理后由15米高排气筒排放 | 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)中排放浓度限值 |
|  | 固化工序DA005 | 非甲烷总烃 | 集气罩+干式过滤+双级活性炭处理后由15米高排气筒排放 |  |
|  | 固化工序DA003 | SO2 | 使用低氮燃烧机，废气通过15米高排气筒排放 | 河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值要求 |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 固化工序DA006 | SO2 | 使用低氮燃烧机，废气通过15米高排气筒排放 |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 固化工序DA007 | SO2 | 使用低氮燃烧机，废气通过15米高排气筒排放 |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 抛丸工序DA008 | 颗粒物 | 设备自带滤芯除尘+经布袋除尘器通过15米高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准限值要求 |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃 | / | 河北省地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准(DB13/2322-2016)中排放浓度限值及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房外废气非甲烷总烃特别排放限值 |
|  |  | 颗粒物 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限制要求及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》工业企业厂界无组织排放浓度特别管控要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH | 由防渗化粪池处理后经市政污水管网排入龙海道污水处理厂 | 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及龙海道污水处理厂的收水标准 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 声环境 | 生产设备 | 等效 A 声级 | 选用低噪声设备，设备置于厂房内，利用厂房隔声 | 《工业企业环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废钢材、废钢砂、废焊条、废焊渣、废布袋和收集到的粉尘放置于一般固废间，集中后外售；废机油、废机油桶、废乳化液、废乳化液桶、废液压油、废液压油桶、废活性炭、废过滤棉、废电池、沾染乳化液的废金属屑暂存于危废间，定期交由有资质单位回收处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 项目产生的危废均包装加盖并置于密闭桶存放，地面严格防渗，无地下水、土壤和大气污染途径。对地下水和土壤的影响很小。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1危险废物风险防范措施 （1）危废库进行重点防渗处理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行建设和管理、2023年7月1日以后执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）中标准要求。 （2）危险废物厂内转运严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）执行。 （3）制定危险废物专项环境应急预案。 2编制突发环境事件应急预案并备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、按《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污许可证； 2、建立固废全过程管理台账，一般固废保存原始记录不少于5年，危险废物保存原始记录符合《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）中标准要求，保存期限不少于10年。 3、编制突发环境事件应急预案并备案。 |  |  |  |

- 六、结论

1废气 项目生产时原料进行切割、焊接过程中会产生少量的烟尘，经过15台移动焊烟净化器处理后车间内无组织排放，对周围环境影响较小；废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准以及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》工业企业厂界无组织排放浓度特别管控要求：0.3mg/m³。 项目抛丸使用设备自带滤芯除尘+经布袋除尘器通过15米高排气筒排放，对周围大气环境影响极小，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中限制要求；项目喷粉过程中产生少量的颗粒物，经过密闭空间内操作，经过滤芯除尘+布袋除尘后由15米高排气筒排放，对周围环境影响较小，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中限制要求；项目固化过程中会产生少量的非甲烷总烃，通过集气罩收集后经干式过滤+双级活性炭处理后由15米高排气筒排放，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限制要求；SO2、NOX、颗粒物通过使用低氮燃烧机处理后，经15米高排气筒排放，对周围环境影响较小，满足河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值要求。 2废水 本项目无生产用水，生活用水由市政管网供水，生活废水由防渗化粪池处理后经污水管网排入龙海道污水处理厂。满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及龙海道污水处理厂的收水标准。 3噪声 项目产噪设备主要为锯床、切管机（激光切）、钻床、折弯机、开平机、焊机、抛丸机、角磨机等设备产生的噪声，噪声值为80～85dB(A)。噪声经厂房隔声、减振和距离衰减后，噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。 4固体废物 废钢材、废钢砂、废焊条、废焊渣、废布袋及收集到的粉尘为一般固体废物。产生后均暂存于厂区一般固废区内，定期外售处理；职工生活垃圾分类收集定期送至环卫部门指定地点，一般工业固体废物严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订），应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。废机油、废机油桶、废乳化液、废乳化液桶、废液压油、废液压油桶、废活性炭、废过滤棉、废电池、沾染乳化液的废金属屑为危险废物，经厂区内危废间暂存后由有资质单位转运处置。一般固废贮存场所必须满足防雨淋、防扬尘、防渗漏要求，危废贮存间必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 5地下水土壤 加强环境管理，项目不会对地下水、土壤环境产生明显影响。 6生态 项目租用现有厂房及场地，不新增用地，不涉及生态相关问题。 7电磁辐射 项目不涉及电磁辐射内容。 8、总量控制指标 本项目总量核定值：COD：0.048t/a、氨氮：0.0048t/a、SO2：0.150t/a、NOX：0.224t/a。 9结论 本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 0.576t/a | / | 0.576t/a | / |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.0046t/a | / | 0.0046t/a | / |
|  | SO2 | / | / | / | 0.020t/a | / | 0.020t/a | / |
|  | NOX | / | / | / | 0.100t/a | / | 0.100t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.048 | / | 0.048 | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0048 | / | 0.0048 | / |
| 一般工业 固体废物 | 废钢材 | / | / | / | 50t/a | / | 50t/a | / |
|  | 废钢砂 | / | / | / | 10t/a | / | 10t/a | / |
|  | 废焊条、焊渣 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | / |
|  | 废布袋 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 收集的粉尘 | / | / | / | 8.681t/a | / | 8.681t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废机油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废乳化液 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废乳化液桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废液压油 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废液压油桶 | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | / |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 2.0182t/a | / | 2.0182t/a | / |
|  | 废过滤棉 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |
|  | 废电池 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | / |
|  | 沾染乳化液的废金属屑 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①