审批意见 ： 秦开审批环表[2023]第33号 - 秦皇岛力博金属加工有限公司新上光伏组件层压机以及配套零件生产线项目位于秦皇岛经济技术开发区天池路30号，温泉湖路以东，中建材以西，项目总投资400万元，环保投资80万元。项目建成后年生产光伏组件层压机以及配套零件600台，同意建设。 - 项目生活废水经化粪池处理后经污水管网排至秦皇岛开发区龙海道处理厂处理，废水中污染物排放浓度必须满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准要求及龙海道污水处理厂的收水水质限值要求。 - 项目生产时原料进行切割、焊接过程中会产生废气经过15台移动焊烟净化器处理后车间内无组织排放，厂界无组织颗粒物排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值要求以及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求的通知》（2021-10）工业企业厂界无组织排放浓度特别管控要求；抛丸使用设备自带滤芯除尘+经布袋除尘器通过15米高排气筒排放，颗粒物排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中限值要求；项目喷粉过程中产生废气收集后经过滤芯除尘+布袋除尘后由15米高排气筒排放，颗粒物排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中限值要求；项目固化过程中会产生废气通过集气罩收集后经干式过滤+双级活性炭处理后由15米高排气筒排放，非甲烷总烃排放浓度必须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）标准限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中特别限值要求；燃烧废气通过使用低氮燃烧机后经15米高排气筒排放，废气中SO2、NOX、颗粒物必须满足河北省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1燃气锅炉排放限值要求。 - 项目固废产生废钢材、废钢砂、废焊条、废焊渣、废布袋及收集到的粉尘为一般固体废物。产生后均暂存于厂区一般固废区内，定期外售处理；职工生活垃圾分类收集定期送至环卫部门指定地点；废机油、废机油桶、废乳化液、废乳化液桶、废液压油、废液压油桶、废活性炭、废过滤棉、废电池、沾染乳化液的废金属屑为危险废物，经厂区内危废间暂存后由有资质单位转运处置。废贮存间必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环保部公告2013年第36号)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求，危废暂存间设置警示标志，严格做到防腐防渗的要求。一般固废贮存场所必须满足《一般工业固体废物贮存填埋污染控制标准》(GB18599-2020)相关要求。 - 项目对产生噪声设备采取了基础减振、厂房隔声等措施，再经距离衰减后厂界噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准限值要求。 - 编制应急预案并备案，参照《关于印发重点工业源挥发性有机物排放在线监控设备安装联网验收技术指南的通知要求》（冀环办字函[2018]256号）文件要求安装超标报警传感装置，分别于排气筒处安装1台超标报警传感装置，生产车间根据指南技术要求安装超标报警传感装置。 - 按《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污许可。 - 项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收,并将验收报告及验收意见报送原环评文件审批部门及日常监管部门。 （公章） 经办人： 2023年 月 日