- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：KCN仓库建设项目

建设单位（盖章）：宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司

编制日期： 2023年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | KCN仓库建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2304-130371-89-01-548063 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杜晓琳 | 联系方式 | 15369711658 |
| 建设地点 | 河北省秦皇岛市经济技术开发区腾飞路18号，现有厂区内 |  |  |
| 地理坐标 | 东经：119度27分35.628秒 北纬：39度55分46.875秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 5942危险化学品仓储 | 建设项目 行业类别 | 149危险品仓储594中其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 R扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 秦皇岛经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 冀秦区备字〔2023〕70号 |
| 总投资（万元） | 106 | 环保投资（万元） | 12 |
| 环保投资占比（%） | 11.32 | 施工工期 | 7个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（不新增用地） |
| 专项评价设置情况 | 1、环境风险专项评价，设置理由：本项目有毒有害物质KCN存储量（0.3528t）超过临界量（0.25t） |  |  |
| 规划情况 | 项目位于秦皇岛经济技术开发区（西区），秦皇岛经济技术开发区管委会于2006年委托河北省城乡规划设计研究院编制完成了《秦皇岛经济技术开发区（扩区）总体规划》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：生态环境部 审查文件名称及文号：《关于秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响报告书的审查意见》（环审[2009]34号） 规划环境影响跟踪评价文件名称：《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》 召集审查机关：生态环境部 审查文件名称及文号：《关于秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2019]252号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 根据《秦皇岛经济技术开发区（扩区）总体规划》及《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》，开发区定位为：环渤海地区重要的对外开放窗口；京津冀都市圈的先进制造业基地、加工贸易基地、高新技术产业研发转化基地、高附加值服务业承接基地、区域物流的重要枢纽、发展循环经济的样板；经济繁荣社会和谐的多功能、综合性产业区。本项目所在区域为深河工业组团，重点发展现代制造业和以科研中心、软件中心、现代服务外包业等为代表的高附加值服务业。 根据《关于秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2019]252号），“(二)进一步优化开发区产业定位和结构。对不符合园区产业定位和布局要求的企业进行清退或优化整合，不再引进与开发区规划定位和区域环境管控要求不符的建设项目。” 本项目为公司生产线配套的化学品仓库，公司属于电子电路制造，为高附加值的现代制造业，符合规划及规划环评中开发区产业定位和布局要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1产业政策 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中限制类、淘汰类，符合国家产业政策。本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015版）、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）限制和禁止类。本项目已经秦皇岛经济技术开发区行政审批局备案（编号：冀秦区备字〔2023〕70号）。 2用地政策 项目位于现有厂区内，不新增用地，现有厂区用地为规划的工业用地，符合土地利用规划，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》之列。 3选址合理性 本项目位于秦皇岛经济技术开发区（西区），符合城市总体规划、工业园区规划等相关规划要求。本项目为A01车间生产线配套仓储，选址紧邻A01车间东北门，方便原料运输使用；本项目不属于生态红线区域，项目选址远离环境敏感目标，污染物经治理后达标排放，对敏感目标影响小；项目与周边建（构）筑物间距满足相关规范要求（详见下表），选址合理。 表1-1 本项目距周边建（构）筑物间距一览表 建构筑物; 方位; 周边建（构）筑物; 依据规范; 规范要求m; 拟设间距m. KCN仓库（丙类、二级）; 东侧; A13化学品仓库 （乙类、一级）; 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） （2018年版）3.5.2; 10; 21.1. 东北侧; 氮气站（戊类、二级）; 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014） （2018年版）3.4.1注3; 10; 37.5. 西侧; A01厂房（丙类、一级））; 4; 4.3. 4“三线一单”符合性 本项目与“三线一单”符合性分析见下表。 表1-2 “三线一单”符合性分析 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 根据《秦皇岛市生态保护红线》，秦皇岛市陆域生态保护红线面积为1648.84km2，占全市陆域国土面积的21.13%，占河北省陆域国土面积的0.87%。本区域生态保护红线的主导生态功能为水源涵养和水土保持，其次为生物多样性维护和防风固沙；同时包括水土流失敏感脆弱区、河湖滨岸带敏感脆弱区等。秦皇岛市生态保护红线集中分布在境内的北部和中部区域，东部、中南部及其他区域也有零星分布。本项目所在区域秦皇岛经济技术开发区无生态保护红线. 环境质量底线; 根据《秦皇岛市大气污染防治工作领导小组办公室关于2022年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2023〕4号），2022年开发区二氧化硫（SO2）年均值浓度8 µg/m3、二氧化氮（NO2）年均值浓度28 µg/m3、可吸入颗粒物（PM10）年均值浓度56 µg/m3、细颗粒物（PM2.5）年均值浓度27 µg/m3、一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度1.2mg/m3、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位数浓度175µg/m3，除臭氧超标外，其余因子均满足标准要求；区域地表水、地下水、土壤现状满足标准要求。《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》中指出，实施“协同开展PM2.5与臭氧污染防治、完善PM2.5与臭氧预测预报体系、强化区域大气污染综合治理”等措施，如此区域大气环境将逐步改善。本项目无废气污染物排放，满足环境质量底线要求. 资源利用上线; 本项目营运过程中不新增用水，有一定量的电力资源消耗，依托市政工程，供应有保障，符合资源利用上线要求. 环境准入负面清单; 项目不属于国家和地方产业结构调整目录中所列的限制、淘汰类，不在《市场准入负面清单（2022年版）》、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）所列，不在园区规划环评确定的环境准入负面清单之列（详见下表）. 表1-3 园区入区项目负面清单一览表 类别; 产业; 工艺清单; 本项目. 禁止准入类; 医药产业; 原料药生产; 不属于. 不得引进医药化工项目，已有医药化工企业不得改、扩建（环保处理设施升级改造除外）; 不属于. 不得引进黑色金属铸造项目，乐金电子（秦皇岛）有限公司、恩彼碧轴承有限公司、安冶精密铸造有限公司（原址）进行搬迁; 不属于. 邦迪管路系统有限公司、康泰医学公司、欧泰克节能门窗有限公司、海湾安全技术有限公司（原址）不得改、扩建; 不属于. 华山中路以东不得布置工业项目; 不属于华山中路以东区域. 输氨管线拆除前不得在其两侧490m范围内布置居住、科教等项目; 不属于居住、科教等. 限制准入类; 涉重行业（电子、机械等; 禁止增加重金属排放量；对涉重金属行业新建、改（扩）建项目实行新增重金属污染物排放等量或倍量替代; 不排放重金属. 5本项目与“秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市生态环境准入清单（更新）》的通知”中总体准入和总体管控要求符合性分析如下 表1-4 项目与“秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市生态环境准入清单（更新）》的通知”中总体准入和总体管控要求符合性分析表 序号; 文件; 相关内容; 本项目; 相符性分析. 1; 总体准入要求; 满足空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用；; 位于工业园区，符合园区布局要求，具备环境风险防控措施; 符合. 2; 生态环境空间总体管控要求; 规定了生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园空间、一般生态空间、水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性保护、水土流失、土地沙化、河湖滨岸带空间布局约束的管控要求。; 位于工业园区，不属于生态空间; 符合. 3; 大气环境总体管控要求; 满足空间布局约束； 污染物排放管控：对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；严格区域道路运输管控。2022年5月1日起，全市行政区域内（除高速公路）禁止国三及以下排放标准营运中重型柴油货车通行，市主城区、县城建成区禁止国三及以下排放标准柴油货车通行；贯彻落实《河北省扬尘污染防治办法》，完善扬尘污染治理技术体系，推进治理精准化和规范化；深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》；满足环境风险防控；资源开发利用：1. 对新增耗煤项目实施减量替代。2.提高能源利用效率。3.加强重点能耗行业节能。; 满足大气污染物排放标准，施工落实河北省扬尘防治办法，无燃煤; 符合. 4; 地表水环境总体管控要求; 空间布局约束：对上一年度水体不能达到目标要求或未完成水污染物总量减排任务的区域暂停审批新增排放水污染物的建设项目； 污染物排放管控：1.严格控制高污染、高耗水行业新增产能；2.实施总氮排放总量控制。满足环境风险防控。; 不属于两高行业，项目无废水排放; 符合. 5; 近岸海域环境总体管控要求; 满足重要种质资源保护区、重要滨海旅游区、海洋保护区、沙源保护海域、港口航运区、工业与城镇用海、农渔业区、保留区要求; 不涉及近岸海域; 符合. 6; 土壤及地下水风险防控总体管控要求; 满足空间布局约束、污染排放管控、环境风险防控要求; 位于工业园区，符合园区布局要求，具备土壤、地下水污染防治措施，拟修订全厂环境应急预案; 满足. 7; 资源利用总体管控要求; 满足水资源总量、强度要求和管控要求；满足能源总量、强度要求和管控要求；满足土地资源管控要求；满足岸线资源利用上线和管控要求; 能源依托市政，不新增用地，符合资源利用要求; 满足. 8; 产业布局总体管控要求; 满足产业总体布局要求、项目入园准入要求; 位于工业园区，符合产业总体布局和入园准入要求; 满足. 根据“秦皇岛市人民政府办公室关于印发《秦皇岛市生态环境准入清单（更新）》的通知”，项目所在区域属重点管控单元（单元编号ZH13037120074），项目与综合管控单元准入清单符合性分析见下表 表1-5 项目与综合管控单元准入清单符合性分析 区县; 乡镇; 单元类别; 维度; 准入要求; 本项目; 符合性. 经济技术开发区; 腾飞路街道办事处 黄河道街道办事处; 重点管控区; 空间布局约束; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中的限制类、淘汰类禁止入园。2、不符合《外商投资产业指导目录（2017年修订）》相关产业政策的项目禁止入园。3、技术水平达不到国内外先进水平的项目禁止入园。4、项目引进原则：1）符合国家产业政策和清洁生产要求；2）符合开发区产业规划的产业发展方向；3）满足开发区建设的补链需要；4）属于技术密集型、知识密集型企业；5）土地集约利用度高。5、医药产业中，原料药生产企业禁止准入，现有原料药生产企业通过河北省、秦皇岛市化工重点监控点认定后，其管控要求按相关文件执行河北省、秦皇岛市化工重点监控点认定企业除外，其管控要求按相关文件执行。6.装备制造业中，表面处理涉及非水溶性有机溶剂的企业限制准入（汽车行业除外）。; 1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中允许类。2、不涉及。3、本项目技术水平为国内领先水平。4、符合1）符合国家产业政策和清洁生产要求; 2)符合开发区产业规划的产业发展方向; 3) 满足开发区建设的补链需要;4)属于技术密集型、知识密集型企业;5)土地集约利用度高。5、不涉及。6、不涉及。; 符合. 污染物排放管控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。2、园区污水集中处理率100%。3、生活垃圾无害化处理率100%。4、危险废物、医疗废物安全处理率100%。5、完成当地下达的重金属减排指标。6、开展大气污染物特别排放限值改造，制药行业现有企业严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。7、加强塑料等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。8、开发区污水不能排入深河（经过短距离后汇入戴河）。9、涉VOCs排放工业企业污染物排放应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放制标准》（GB37822-2019）相关排放要求。10、开发区内锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）要求; 1、本项目符合规划环评及其批复文件制定的环保措施。2、本项目无废水。3、本项目依托现有职工，不新增生活垃圾。4、无危废产生。5、本项目不涉及。6、本项目不涉及。7、本项目不涉及。8、本项目不涉及。9、本项目不涉及。10、本项目不涉及。; 符合. 环境风险防控; 1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。2、对电镀企业实施强制性清洁审核，定期对企业及周边开展土壤监测。3、开发区及入区企业需按照相关法律法规及文件要求组织编制《环境风险应急预案》成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。4、禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。5、严格按照环评要求输氨管线事故影响范围内不得布置人口密集的用地项目，同时采取严格的防范措施。6、确定地下水污染来源和路径，进行污染风险评估。; 1、本项目符合规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施要求。2、定期对企业及周边开展土壤监测。3、本项目配合开发区建立有效的事故风险防范体系。4、本项目不存在重大环境安全隐患。5、本项目不在输氨管线事故影响范围内，且不属于居住、科教项目。6、本项目对可能造成地下水污染的区域进行严格的防控措施。; 符合. 资源利用效率; 1、禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施（符合有关政策的热电联产项目除外），不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。2、加强再生水回用设施建设，提高资源循环利用率，再生水回用率≥30% 3、工业固体废物综合利用率75%以上。; 1、本项目不涉及高污染燃料燃用设施。2、不用水。3、无固废产生。; 符合. 6环保政策符合性 本项目与环保政策符合性分析见下表。 表1-6 项目与相关政策符合性分析 政策、规范; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 河北省发展和改革委员会关于加强新建”两高"项目管理的通知（冀发改环资[2022]691号）; 根据该文件，煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材、有色等8个行业中22个子行业的新建（含改扩建，下同）固定资产投资项目，为“两高”项目; 本项目为仓储行业; 不属于高能耗行业. 《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》; 对全市所有VOCs排放的工业企业逐企建立清单台账，编制“一厂一策”方案，提升企业VOCs治理工艺水平，淘汰UV光氧等低效治理设施; 不涉及; 符合. 强化工业污染减排。严格环境准入，鼓励发展高新、绿色技术产业，根据控制单元水质目标和主体功能区规划要求，实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企业全面入园进区，园区外新上涉水工业企业、项目原则上不再进行审批; 本项目位于园区内，无废水排放; 符合. 提升环境应急能力水平。加强应对突发环境事件的人员、车辆、仪器设备等资源调配和应急物资储备，加快环境应急物资库建设，提升园区、企业应急物资及装备水平，强化涉传染性疾病等特种卫生防护物资储备; 厂区现有完备的应急物资储备，制订了突发环境事件应急预案；本次扩建后将修订现有突发环境事件应急预案; 符合. 《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》; 严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施; 仓库做防腐防渗处理; 符合. 《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》; 坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展; 本项目不属于两高行业; 符合. 推动“三线一单”实施应用，严格项目准入; 本项目符合“三线一单”和准入要求; 符合. 严格工业企业环境管理，涉气企业实现稳定达标排放; 本项目无废气排放; 符合. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目由来 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司成立于2007年1月，厂址位于秦皇岛经济技术开发区腾飞路18号。主要生产软性电路板(FPC)、高密度连接板(HDI)等。 公司从成立至今开展了一系列的工程建设。分别为一期年产180万平方英尺IC封装载板及高密度多层线路板项目（2016年1月通过总体验收）；二期年产360万平方英尺高密度多层线路板增资项目（2011年5月30日通过环保验收）；三期年产480万平方英尺高密度多层线路板与软性线路板增资项目（2011年6月24日通过环保验收）；四期年产600万平方英尺高密度多层线路板与软性线路板增资项目（2013年1月软性线路板部分通过环保验收，高密度多层线路板取消）；五期年产360万平方英尺高密度多层线路板与IC封装载板、年组装6000万片线路板增资项目（2016年10月通过环保验收）；六期年产600万平方英尺软性线路板增资项目（2016年1月通过环保验收）；七期年产1440万平方英尺软性线路板增资项目（取消建设）；八期年产960万平方英尺软性线路板项目（已完成自主验收）；年产192万平方英尺MSAP产品改建项目（A01厂房）（已完成自主验收）；废硝酸回用项目（取消建设）；含铜废液资源化项目（已完成自主验收）；高阶HDI印制电路板扩产项目（已完成自主验收）；新建化学品仓库项目（已完成自主验收）；感压触控柔性电路板项目（已完成自主验收）；高端穿戴SIP产品智能化项目（已完成自主验收）；膜渣及剥膜污泥干化项目（已完成自主验收）；柔性线路板高精度智能化生产线项目（已完成自主验收）。秦皇岛模组扩建项目（已完成自主验收）；去瓶颈项目（已完成自主验收）；应用于5G 通讯高频高速线路板研发及产业化项目（已完成自主验收）；高端 5G 手机主板产业化项目（已完成自主验收）；A20仓库项目（已完成自主验收）；宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司A21新建锅炉房项目（已完成自主验收）。废水处理厂技改项目（已完成自主验收）。高阶HDI印制电路板项目改扩建工程（已完成自主验收）。智能手表主板产业化项目（已完成自主验收）。AMOLED屏幕显示的多层高密度柔性电路板研发及产业化项目（已完成自主验收）。5G智能手机电池控制芯片主板智能化生产线项目（已完成自主验收）。应用于物联网智能感知电路板研发及产业化项目（在建）。人工智能之高端笔电多层电路板技术开发及产业化项目（在建）。新建食品检测实验室及环工化验室建设项目（在建）。 公司主要项目环评批复及环保验收的情况见下表。 表2-1 公司现有各期工程主要建设内容及环评批复、验收情况 序号; 项目名称; 生产内容; 环评情况; 验收情况; 备注. 1; 年产180万平方英尺IC封装载板及高密度多层线路板项目（一期工程）; 年产IC封装载板60万平方英尺/年、高密度多层板120万平方英尺/年; 2007年5月通过河北省环境保护局审批，批准文号为冀环评〔2007〕164号; 2009年8月通过阶段性验收（高密度多层线路板部分），冀环验〔2009〕194号；2016年1月通过总体验收，秦开环验[2016]004号; IC封装载板项目设于A05厂房，划归碁鼎科技。高密度多层板设于A01厂房，改造为MSAP生产线. 2; 年产360万平方英尺高密度多层线路板项目（二期项目）; 高密度多层线路板360万平方英尺/年; 2008年3月经河北省环境保护局审批，批准文号为冀环评〔2008〕181号; 2011年5月30日通过环保验收，冀环验〔2011〕112号; 设于A01厂房，改造为MSAP生产线. 3; 年产480万平方英尺高密度多层线路板和软性线路板项目 （三期项目）; HDI 240万平方英尺/年、软性线路板生产线240万平方英尺/年; 2009年11月经开发区环境保护局审批，秦开环建书（2009）第6号; 2011年6月24日通过环保验收，秦开环验〔2011〕20号; 高密度多层板设于A05厂房，目前停产划归碁鼎科技，FPC设于A02厂房. 4; 110KV变电站; 一座110kV变电站，1台40000kVA主变压器; 2009年12月通过河北省环境保护局审批，冀环辐审（2009）144号; 2014年9月通过环保验收，秦环辐验（2014）07（报）; —. 将1台40000kVA主变压器变更为2台40000kVA主变压器，1备1用; 2013年3月通过河北省环境保护局审批，冀环辐表（2013）21号. 5; 年产600万平方英尺高密度多层线路板和软性线路板项目 （四期项目）; HDI 240万平方英尺/年，软性线路板360万平方英尺/年; 2010年10月经开发区环境保护局审批，秦开环建书（2010）第4号; 2013年1月软性线路板部分通过环保验收，秦开环验〔2013〕02号; 高密度多层线路板取消建设，软性线路板设于A02厂房. 6; 新增镭射课钻孔机项目; 新增镭射钻孔机; 011年3月通过开发区环境保护局审批，秦开环建表（2011）第22号; 2012年5月30日通过环保验收，批准文号为秦开环验（2012）第25号; —. 7; 新增2台10t/h燃气蒸汽锅炉、中水回用设施及新建1栋工业厂房项目; 新增2台10t/h燃气蒸汽锅炉、中水回用系统2500m3/d; 2012年3月通过开发区环境保护局审批，秦开环建表（2012）第27号; 2012年5月10日通过环保验收，秦开环验（2012）第47号; —. 8; 年产360万平方英尺高密度多层线路板与IC封装载板、年组装6000万片线路板增资项目（五期项目）; 年产高密度多层线路板240万平方英尺/年、IC封装载板120万平方英尺/年、年组装6000万片线路板; 2012年10月通过开发区环境保护局审批，秦开环建书〔2012〕第6号; 2016年10月通过环保验收，批准文号为秦开环验（2016）第60号; 高密度多层线路板、IC封装载板设于A05厂房，划归碁鼎科技；组装线路板设于A03. 9; 增加液氮供应站项目; 建设液氮供应站; 2013年12月通过开发区环境保护局审批，秦开环建表〔2013〕第72号; 2014年12月31日通过环保验收，秦开环验（2014）第55号; —. 10; 02厂房钢板清洗室、超声清洗室搬迁项目; 将钢板清洗室、超声清洗室从A02厂房搬迁至A03厂房第3层; 2013年12月通过开发区环境保护局审批，秦开环建表〔2013〕第73号; 2014年3月21日通过环保验收，秦开环验（2014）第06号; A03厂房. 11; 商业街餐饮项目; 在厂区内商业街美食区建设餐饮项目; 2013年12月通过开发区环境保护局审批，秦开环建表〔2013〕第74号; 2014年12月31日通过环保验收，批准文号为秦开环验（2014）第56号; —. 12; 年产600万平方英尺软性线路板增资项目（六期项目）; 年产600万平方英尺软性线路板; 2014年10月通过开发区环境保护局审批，秦开环建书〔2014〕第6号; 2016年1月通过环保验收，批准文号为秦开环验（2016）第05号; 设于A02厂房. 13; 年产1440万平方英尺软性线路板增资项目（七期项目）; 年产1440万平方英尺软性线路板; 2015年5月通过开发区环境保护局审批，秦开环建书〔2015〕第4号; —; 取消建设. 14; 新增1台20t/h燃气蒸汽锅炉项目; 新增1台20t/h燃气蒸汽锅炉; 2016年1月通过开发区环境保护局审批，秦开审批环表〔2016〕第02号; 2016年10月通过环保验收，批准文号为秦开环验（2016）第59号; 锅炉房. 15; 新增液氮储罐项目; 新增液氮储罐; 2016年1月通过开发区环境保护局审批，秦开审批环表〔2016〕第01号; 2016年10月通过环保验收，批准文号为秦开环验（2016）第58号; —. 16; 年产960万平方英尺软性线路板项目（八期项目）; 年产960万平方英尺软性线路板生产线; 2016年12月通过开发区环境保护局审批，秦开环建书〔2016〕第01号; 2018年1月通过环保验收; A06、A07厂房（锅炉房新上1台20 t/h燃气蒸汽锅炉拆除原有1台10t/h燃气蒸汽锅炉已实施）. 17; 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司含铜废液资源化项目; 回收含铜废液中铜; 2017年6月5日通过通过开发区环境保护局审批，秦开环建书〔2017〕第4号; 2023.2完成自主验收; 污水站. 18; 年产192万平方英尺MSAP产品改扩建项目; 将A01厂房内原高密度多层板生产线改造; 2017年6月13日通过开发区环境保护局审批，秦开环建书〔2017〕第5号; 2018.9.10秦开环验[2018]第45号; A01厂房. 19; 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司废硝酸回用项目; 回收硝酸废液; 2017年6月14日通过开发区环境保护局审批，秦开环建书〔2017〕第6号; 取消; 污水站. 20; 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高阶HDI印制电路板扩产项目（九期项目）; 年产高阶HDI线路板360万平方英尺(33.4万平方米); 2017年7月27日通过开发区环保局审批，秦开审批环书〔2017〕第9号; 2019.9完成自主验收; A08厂房. 21; 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司新增镭雕机项目; 新增镭雕机; 2017年11月7日通过开发区环保局审批， 秦开审批环表〔2017〕第65号; 2018.8.27秦开环验[2018]第44号; A02厂房. 22; 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司模具产品的开发与制造项目; 年产模具800套、模具零件10万个、自动化设备零部件100套、治具（工具类）200台; 2017年12月27日通过开发区环境保护局审批，秦开环建表〔2017〕第80号; 2018.8.27秦开环验[2018]第43号; A13厂房. 23; 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司新建化学品仓项目; 化学品仓2座，编号为A18、A19，总占地面积1422.09m2; 2018年7月6日通过开发区环境保护局审批，秦开环建表[2018]第46号; 2020.4完成自主验收; A18、A19. 24; 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司感压触控柔性电路板项目; 年产775万平方英尺柔性电路板; 2018年9月25日通过 秦皇岛市环境保护局开发区分局审批，秦开环建书[2018]第08号; 2019.12完成自主验收; A06.A07. 25; 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司110变电站新增变压器项目; 新增1台40000kVA主变压器; 2019年 6月28日通过秦皇岛市生态环境局审批，秦环辅审表[2019]04号]; 2020.9完成自主验收; A25. 26; 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司高端穿戴SIP产品智能化项目; 年产高端穿戴装置Sip产品33万平方英尺; 2019年7月4日通过秦皇岛市生态环境局开发区分局审批，秦开环建[2019]第52号; 2020.3完成自主验收; A01. 27; A20仓库项目; 新建总建筑面积12000m2原料仓库一座; 2019年12月25日通过秦皇岛市生态环境局开发区分局审批，秦开环建表[2019]第112号; 2021.10完成自主验收; A20. 28; 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司A21新建锅炉房项目; 新增1台20t锅炉; 2020年2月18日通过秦皇岛市生态环境局开发区分局审批，秦开环建表【2020】第20号; 2021.1完成自主验收; A21. 29; 宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司膜渣及剥膜污泥干化项目; 将膜渣含水率由80%降至16%; 2020年3月10日通过秦皇岛市生态环境局开发区分局审批，秦开环建表[2020]第23号; 2020.6完成自主验收; —. 30; 柔性线路板高精度智能化生产线项目; 新增柔性线路板高精度智能化生产设施; 2020年6月30日通过秦皇岛经济技术开发区行政审批局审批，秦开审批环表[2020]第18号; 2021.8完成自主验收; -. 31; 秦皇岛模组扩建项目; 线路板产能为200KPCS/天（6600万片/a），组装产品均为软性电路板(FPC); 2020年8月19日通过秦皇岛经济技术开发区行政审批局审批，秦开审批环表[2020]第36号; 2021.9完成自主验收; A03厂房一层. 32; 去瓶颈项目; 在A06、A07厂房新增去瓶颈及智能化检测设备115台，不增加产能; 2020年9月18日通过秦皇岛经济技术开发区行政审批局审批，秦开审批环表[2020]第48号; 2021.8完成自主验收; A06、A07厂房. 33; 应用于5G 通讯高频高速线路板研发及产业化项目; 在A02、A06厂房新增 5G通讯高频高速线路板的研发设备及仪器30台，以满足FPC产线5G通讯设备生产需求，不增加产能; 2020年9月18日通过秦皇岛经济技术开发区行政审批局审批，秦开审批环表[2020]第49号; 2021.6完成自主验收; A02、A06厂房. 34; 高端 5G 手机主板产业化项目; 在A01厂房建设高端5G手机主板生产线，新增高端5G手机主板生产设备18台，年产高端5G手机主板68万平方英尺; 2020年9月27日通过秦皇岛经济技术开发区行政审批局审批，秦开审批环表[2020]第57号; 2021.9完成自主验收; A01厂房. 35; 废水处理厂技改项目; 含镍废液减量; 2020年12月8号通过秦皇岛市生态环境局开发区分局审批，批复文号秦开审批环表【2020】第88号; 2021.7完成自主验收; W01废水厂. 36; 高阶HDI印制电路板项目改扩建工程; A08厂改扩建; 2021年2月24日通过秦皇岛经济技术开发区行政审批局审批，批复文号秦开审批环表【2021】第11号; 2021.6完成自主验收; A08厂房. 37; QHD模组2300平空间扩建项目; A03改扩建; 2021年7月15日通过秦皇岛经济技术开发区行政审批局审批，批复文号秦开审批环表【2021】第52号; 2022.1自主验收; A03厂房. 38; 纯、废水厂改扩建及厂房附属栋新建项目; 纯、废水厂改扩建; 2021年8月31日通过秦皇岛经济技术开发区行政审批局审批，批复文号秦开审批环表【2021】第64号; 2023.2完成自主验收. 39; 智能手表主板产业化项目; 年产智能手表主板产品20万平方英尺; 2022年5月11日通过秦皇岛经济技术开发区行政审批局审批，秦开审批环表[2022]第28号; 2022.12完成自主验收; A01厂房. 40; AMOLED屏幕显示的多层高密度柔性电路板研发及产业化项目; 年产应用于AMOLED屏幕显示的多层高密度柔性电路板产品40万平方英尺; 2022年5月11日通过秦皇岛经济技术开发区行政审批局审批，秦开审批环表[2022]第29号; 2022.12完成自主验收; A2、A6、A7厂房. 41; 5G智能手机电池控制芯片主板智能化生产线项目; 年产5G智能手机电池控制芯片主板产品95万平方英尺; 2022年4月7日通过秦皇岛经济技术开发区行政审批局审批，秦开审批环表[2022]第23号; 2023.3完成自主验收; A01、A08厂房. 42; 新增110kV变电站项目; 安装2台40MVA主变压器; 秦审批环准许【2022】02-0019号; 在建; 现有变电站东侧. 43; 应用于物联网智能感知电路板研发及产业化项目; 项目建成后可达年产40万平方英尺; 秦开审批环表[2023]第16号; 在建; A2、A3、A6、A7厂房. 44; 人工智能之高端笔电多层电路板技术开发及产业化项目; 年产高端笔电主板产品31万平方英尺; 秦开审批环表[2023]第22号; 在建; A1、A8厂房. 45; 新建食品检测实验室及环工化验室建设项目; 新实验室规划面积为61.3㎡，新化验室规划面积为65.2㎡，; 秦开审批环表[2023]第21号; 在建. “宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司人工智能之高端笔电多层电路板技术开发及产业化项目”于2023年5月取得批复，目前正在建设中。该项目增加一条化学镀镍钯金生产线，新增KCN原料（公司现有生产线均不使用KCN）。公司原计划依托碁鼎公司现有KCN仓库，但借用仓库办理公安手续较为繁琐，且碁鼎公司即将并入礼鼎公司，为避免后续手续繁杂影响生产，决定建设KCN仓库。根据相关规范，KCN剧毒化学品宜单独储存，因此公司拟新建一座KCN仓库。根据相关规范，若库房存储量设计储存能力过大，则相关防护要求高，导致项目投资高；若库房存储量设计储存能力过小，则增加KCN运输频次，加大环境风险。因此，公司根据生产线KCN预测的年消耗量，最终确定KCN合理储存量。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于名录中“149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）”中其他，应编制环境影响报告表。 2公司现有工程概况 （1）厂区总体概况 厂区现有工程主要为：A01、A08厂房的年产766万平方英尺MSAP生产线，A03厂房的年组装22500万片线路板生产线，A02、A06、A07厂房的年产2360万平方英尺软性线路板（FPC）生产线（包括感压触控柔性电路板）。 公司生产线项目组成一览表见下表。 表2-2 项目组成一览表 类别; 工程名称; 建设规模; 备注. 主体工程; A01厂房; 三层，砼结构，建筑面积34159m2; 年产766万平方英尺MSAP生产线. A08厂房; 四层，砼结构，建筑面积46000m2. A03厂房; 三层，砼结构，建筑面积34685m2; 年组装22500万片线路板生产车间. A02厂房; 三层，砼结构，建筑面积34685m2; 年产2360万平方英尺软性线路板（FPC）生产线 （包括感压触控柔性电路板）. A06厂房; 三层，砼结构，建筑面积34685m2. A07厂房; 三层，砼结构，建筑面积39072m2. 辅助工程; 给水工程; 新鲜水制备系统12套，软水制备系统9套，RO水制备系统18套，EDI水制备系统12套。; 超滤水处理能力28180 m3/d； 软化水处理能力20240m3/d； RO水处理能力19800 m3/d； 纯水处理能力12000m3/d。. 供电工程; 1个110KV变电站; 3台40000kVA主变压器，供全厂使用. 压缩空气系统; 6台60m3/min、1台63m3/min、13台75m3/min、6台138m3/min水冷式离心压缩机; 供全厂使用. 生产供热; 4台导热油炉（A01 2台，A08 2台）; 供生产用热. 4台20t/h蒸汽锅炉（锅炉房）. 电加热设施. 冷却系统; 8台冷却水塔; —. 2台600CMH冷却水塔; 设置在A07. 制冷系统; 12台1000RT冰水机，8台1200RT冰水机，2台600 RT冰水机; —. 制氮设备; 精馏制氮设备2套; 生产能力为6000m3/h. 公用工程; 生活设施; 3栋住宿楼; —. 2栋食堂; —. 食堂、办公综合楼1栋; —. 储运工程; 化学品罐区; 66个10m3储罐; A01（碳酸钠2个、盐酸2个、硫酸5个、硝酸2个、SPS 2个、双氧水1个、蚀刻液2个、去膜液1个、氢氧化钠1个） A02（碳酸钠2个、盐酸2个、硫酸2个、硝酸2个、SPS 3个、蚀刻液1个、氢氧化钠1个） A06（碳酸钠2个、盐酸1个、硫酸2个、硝酸2个、SPS 6个、双氧水1个、蚀刻液1个、氢氧化钠1个、碳酸钾1个） A08（碳酸钠2个、盐酸3个、硫酸5个、硝酸1个、SPS 2个、双氧水2个、蚀刻液1个、氢氧化钠2个）. 仓储; A12仓库1栋1层建筑面积720m2; 设置在A12，存放退菲林液、硝酸等. A13化学品仓库1栋1层建筑面积2360m2; 设置在A13，存放硫酸亚铁、五水合硫酸铜等生产所用化学品. A18仓库1栋1层建筑面积674.56m2; -. A19仓库1栋1层建筑面积747.52m2; -. A20仓库1栋3层建筑面积12000m2; -. 环保工程; 废气治理; 酸性废气和含氰废气处理系统22套，设于A01（7套）、A02（6套）、A06（3套）、A08（5套）、W02(1套); 25m排气筒15根，设于A01（6根）、A02（6根）、A06（3根）；33m排气筒5根，设于A08；26m排气筒1根，设于W02（1根）；30m排气筒1根，设于A01（1根）. 碱性废气处理系统3套，设于A01（1套）、A06（1套）、A08（1套）; 25m排气筒2根，设于A01（1根），A06（1根）；33m排气筒1根，设于A08；. 含尘废气处理系统11套，设于A01（3套），A02（3套），A06（1套），A07（2套），A08（2套）; 25m排气筒9根，设于A01（3根），A02（3根），A06（1根），A07（2根）；33m排气筒2根，设于A08；. 有机废气处理系统9套，设于A01（1套）、A02（1套）、A03（1套）、A06（2套）、A07（1套）、A08（3套）; 25m排气筒6根，设于A01（1根）、A02（1根）、A03（1根）、A06（2根）、A07（1根）；33 m排气筒1根，31 m排气筒2根，设于A08；. 含镍废液处理系统废气排口，设于W02; 25m排气筒1根. 锅炉房烟气; 28m排气筒1根. 导热油炉燃天然气废气; 25m排气筒1根，设于A01；30m排气筒1根，设于A08；. 废水治理; 污水处理站（W01），包括各类废水分质处理系统、有机废水处理系统、重金属废水处理系统和钯回收系统等; —. 污水处理站（W02），包括重金属废水处理回用系统。; —. 固废处置; 一般废物仓库建筑面积1087.5 m2; 暂存工业废物. 收集点705.6m2（其中A01 151.2m2，A02 169.2 m2，A03 97.2 m2，A06 147.6 m2，A07 140.4 m2，A08 80m2）; 分类收集固废并转移到相应仓库. 危险废物仓库W02，3楼建筑面积1650m2，1楼建筑面积783m2; 暂存危险废物. 膜渣滤芯处理系统; 1台膜渣干化筛选机、1台板框过滤机、1台离心机. 膜渣、剥膜污泥干化; 膜渣污泥干化设备各1套. 噪声防治; 消声、隔声、减振基础; —. 风险防范; 现有厂区已编制《突发环境事件应急预案（2022版）》，并报秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局备案（编号：130361-2022-057-M），制订了突发环境事件应急作业办法，配备完善的环境应急资源（详见下表）; —. 在线监测系统; 铜、镍、COD、氨氮、总磷在线监测装置各1套；锅炉废气在线监控室设备1台（NOx，SO2，颗粒物）；厂界设VOC超标报警设备。; —. 依托工程; 给排水工程; 市政给排水管网; —. 龙海道污水处理厂; —. 供电工程; 市政电网; —. 供气工程; 市政燃气管网; —. 供暖系统; 市政热力管网; —. （2）现有化学品仓库概况 公司现有4座化学品仓库，分别为A12仓库1栋1层建筑面积720m2、A13化学品仓库1栋1层建筑面积2360m2、A18仓库1栋1层建筑面积674.56m2、A19仓库1栋1层建筑面积747.52m2。 （3）现有环境应急资源 公司现有环境应急资源情况见下表。 表2-3 企业现有环境应急资源调查表 企事业单位基本信息. 单位名称：宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司. 物资库位置： A11应急物资库、储罐区、污水处理站、厂房; 经纬度; /. 负责人; 姓名; 聂晓利; 联系人; 姓名; 樊甲. 联系方式; 0335-5308888-25298; 联系方式; 15032352075. 环境应急物资信息. 序号; 名称; 规格型号; 储备量; 报废日期; 主要功能; 存放位置. 1; 分水器; 1分3型; 4个; 无; 污染物控制; A11应急物资库. 2; 风管; D50mm*L10m; 4条; 无; 污染物控制; A11应急物资库. 3; 雨水阀; 无; 4个; 无; 污染控制; 雨水管线. 4; 吸附条; KIT344; 32条; 无; 污染物收集; A11应急物资库. 5; 吸附枕; KIT344; 14个; 无; 污染物收集; A11应急物资库. 6; 化学品收容袋; KIT344; 150个; 无; 污染物收集; A11应急物资库. 7; 耐酸碱水泵; 50GNWQD15-15-1.5; 3个; 无; 污染物收集; A11应急物资库. 8; 吸尘器; Bf510A; 1个; 无; 污染物收集; A11应急物资库. 9; 风机; T35型; 2个; 无; 污染物收集; A11应急物资库. 10; 自给式空气呼吸器; 6.8; 10个; 无; 安全防护; A11应急物资库. 11; 空气呼吸器气瓶; 6.8升; 8个; 无; 安全防护; A11应急物资库. 12; 消防服; ZFMH-YTLJ; 10套; 无; 安全防护; A11应急物资库. 13; 消防手套; YTL-RFT-1; 10副; 无; 安全防护; A11应急物资库. 14; 消防腰带; FZL-YD; 10条; 无; 安全防护; A11应急物资库. 15; 消防靴; RJX-25B; 10双; 无; 安全防护; A11应急物资库. 16; 消防灭火头盔; FTK-B/A; 10个; 无; 安全防护; A11应急物资库. 17; 救援三脚架; 1800LBS; 1套; 无; 安全防护; A11应急物资库. 18; 防毒面罩; 6700/6800; 8个; 无; 安全防护; A11应急物资库. 19; 防毒面屏; 82500; 10个; 无; 安全防护; A11应急物资库. 20; 滤毒盒; 6006; 3对; 2024.4; 安全防护; A11应急物资库. 21; 滤毒盒; 6057; 3对; 2024.4; 安全防护; A11应急物资库. 22; A级防化服; RFH-I; 2套; 无; 安全防护; A11应急物资库. 23; B级防化服; RFH-02; 9套; 无; 安全防护; A11应急物资库. 24; 防化手套; 2095025; 20双; 无; 安全防护; A11应急物资库. 25; 耐酸碱靴; 44号; 30双; 无; 安全防护; A11应急物资库. 26; 化学品应急小推车; KIT344; 3个; 无; 安全防护; A11应急物资库. 27; 警戒带; 100m; 2盘; 无; 安全防护; A11应急物资库. 28; 探照灯; YD-9000; 1个; 无; 安全防护; A11应急物资库. 29; 危化品警示牌; 无; 1个; 无; 安全防护; A11应急物资库. 30; 耐高温隔热服; X号; 4套; 无; 安全防护; A11应急物资库. 31; 反光背心马甲; 45cm*55cm，高亮晶格状反光条; 83个; 无; 安全防护; A11应急物资库. 32; 折叠担架; 长1.9m×宽0.6m×高0.2m; 2个; 无; 安全防护; A11应急物资库. 33; 消防腰斧及腰斧套; YA-167; 3个; 无; 安全防护; A11应急物资库. 34; 消防轻型安全绳; YA-098; 4条; 无; 安全防护; A11应急物资库. 35; 洗眼器; 无; 若干; 无; 安全防护; 各化学品库. 36; 电动车; EG12060648; 1辆; 无; 应急通信和指挥; A11应急物资库. 37; 音响; SD-15; 4个; 无; 应急通信和指挥; A11应急物资库. 38; 防爆对讲机; 无; 若干; 无; 应急通信和指挥; A11应急物资库. 39; 便携式气体探测器; X-am 7000; 1个; 无; 环境监测; A11应急物资库. 40; 热像仪; Ti25/35; 3个; 无; 环境监测; A11应急物资库. 41; 气体浓度检测仪; XP-302M; 1个; 无; 环境监测; A11应急物资库. 42; 氰化氢气体浓度检测仪; GAXT-Z-DL; 1个; 无; 环境监测; A11应急物资库. 43; 氰化物报警器; 无; 若干; 无; 环境监测; A01、02、06厂. 44; 工业电子内窥镜; 无; 1个; 无; 环境监测; A11应急物资库. 45; 风向标; 无; 2个; 无; 环境监测; A11应急物资库. 46; 消防应急箱; XT-20161; 6套; 无; 消防安全; A11应急物资库. 47; 消防水带; 13-65-25; 18条; 无; 消防安全; A11应急物资库. 48; 干粉灭火器; MFZ/ABC4; 18具; 2026.12; 消防安全; A11应急物资库. 49; 安全帽; T A-2型; 15顶; 无; 消防安全; A11应急物资库. 50; 移动照明灯组; D-FW6108; 1组; 无; 消防安全; A11应急物资库. 51; 雨衣; 无; 25套; 无; 消防安全; A11应急物资库. 52; 灰斗; 无; 5个; 无; 消防安全; A11应急物资库. 53; 大白桶; 无; 20个; 无; 消防安全; A11应急物资库. 54; 地刷; 无; 15个; 无; 消防安全; A11应急物资库. 55; 消防沙袋; 无; 300个; 无; 消防安全; A11应急物资库. 56; 消防沙; 无; 若干; 无; 消防安全; 化学品库、危废库及各厂房. 57; 干粉灭火器; MFZ/ABC4; 若干; 2026.12; 消防安全; 化学品库、危废库及各厂房. 58; 化学品小推车; 吸附条15条+吸附棉1卷; 6个; 无; 污染物收集; 各厂打药区. 环境应急设施信息. 序号; 名称; 规格型号; 储备量; 报废日期; 主要功能; 存放位置. 1; 事故池; 1130m3; 2座; 无; 污染物收集; 污水处理站. 2; 调节池; 1080m3; 2座; 无; 污染物收集; 污水处理站. 3; 消防应急事故池; 1500m3; 1座; 无; 污染物收集; 厂区西北角. 4; A01供药机房储罐围堰; 22.7×18×1.2m; 1座; 无; 污染源切断; A01厂房顶. 5; A02供药机房储罐围堰; 23.3×4.2×0.37m 10×4.2×0.37m 13×4.2×0.37m; 3座; 无; 污染源切断; A02厂房顶. 6; A06供药机房储罐围堰; 22.66×7.8×0.5m; 1座; 无; 污染源切断; A06厂房顶. 7; A08供药机房储罐围堰; 20.6×9.55×1.05m 7.9×4.2×1.1m 9.1×7.9×1.05m; 3座; 无; 污染源切断; A08厂房顶. 环境应急支持单位信息. 序号; 类别; 单位名称; 主要能力. 1; 上级应急单位; 秦皇岛市生态环境局经济技术开发区分局; 在突发环境事件超出企业处理范围时提供支援. 2; 上级应急单位; 119火警; 灭火. 3; 上级应急单位; 秦皇岛市医疗急救中心; 急救. 4; 应急监测单位; 河北盛景检测技术服务有限公司; 事故发生时，通过用小型、便携、快速的仪器按监测规范采样、分析对污染物质种类、浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，迅速报告应急指挥中心，为事故能及时、正确地进行处理提供依据。. 5; 上级应急单位; 开发区公安局; 在突发环境事件超出企业处理范围时维护事件现场秩序. 6; 互助救援单位; 碁鼎科技秦皇岛有限公司; 在突发环境事件时提供应急互助服务. 3本项目概况 3.1项目组成 本项目为宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司生产线配套的KCN仓库建设项目，位于现有厂区内，不新增用地。项目西临A01厂房，东临厂区内部道路，南侧、北侧均为空地。 项目组成一览表见下表。 表2-4 本项目组成一览表 工程分类; 项目名称; 项目内容. 主体工程; KCN仓库; 总面积23m2，划分为仓储区和仓库前室（放置防护用品，同时可作为应急缓冲区域）两个区域，采用实体墙分隔，除库外设置一套防盗门外，分隔墙处另设置一套防盗门，进入仓库后将外门关闭，方可打开分隔墙内门进入仓储区；仓库配置防盗栅、防盗装置、报警、监控器、温湿度计、通风排气、防爆灯等硬件设施及防毒面具、胶手套、面具等个人防护用品. 运输工程; 运输; 本工程化学品运输委托有危险品运输资质的单位进行运输，本企业不负责物料的运输；厂内转运采用人工搬运. 依托工程; 供电; 依托现有厂区供电系统. 员工用水、食宿; 依托宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司，满足本项目要求. 应急设施; 部分环境应急设施（消防沙、化学品收容袋等）依托宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司现有. 公用工程; 供暖、制冷; 使用空调. 环保工程; 物料转运噪声; 物料转运位于现有厂区内，仅白天作业，人工搬运，对外环境影响小. 固废; 新增固废为受污染的废弃物（废口罩、废手套），属于危险废物，依托公司现有危废库暂存，最终委托有资质单位处置. 防渗; KCN仓库、围堰按照重点防渗区进行防渗，防渗性能要求：参照GB18598执行，地面及墙裙采用双人工复合衬层作为防渗层，可选用厚度不小于2mm的高密度聚乙烯或者其他具有同等效力的人工合成材料（渗透系数≤1.0×10-10cm/s），表面进行防腐处理. 风险防范; 1）KCN储柜仓库应符合危险品仓库等级的要求，耐火等级不低于二级，门窗设施必须完好，并应配置防盗栅、防盗装置、报警、监控器、温湿度计、通风排气、防爆灯等硬件设施及防毒面具、胶手套、面具等个人防护用品；仓库地基高于周边地面60cm。2）KCN仓库应在显著位置张贴其安全技术说明书、安全标识和安全管理制度；3）剧毒化学品库内应保持阴凉、干燥、通风，设置温湿度控制器，严格控制剧毒化学品库的温度和湿度(温度不超过32℃，湿度不超过80%)，日常通风换气口朝向南，背对最近的敏感点；4）剧毒化学品库内禁止使用明火和高温设备；KCN仓库内严禁设置水管、酸性管道等；5）剧毒化学品库应设置氰化物探头及事故通风，氰化氢探头需与事故风机联动，如探头报警需联动启动风机，事故应急排风接入现有含氰废气处理系统；6）剧毒化学品库内的化学品应保存在各自独立的防盗保险柜内，保险柜底部距地面不少于15cm；7）装卸、搬运化学品时，应轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒、滚动等造成包装破损；8）剧毒化学品仓外需设置24小时有专人值守之保卫值班室，值守人员应每两小时对存放场所周围进行一次巡查。如发现异常状况需依照紧急通报流程进行通报处理；KCN仓库应严格执行双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账的“五双”制度；9）进料卸车区至库区台阶设置围堰（3.13m×1.50m×0.15m），一旦在卸车、搬运过程发生泄漏事件，可将泄漏、处理范围控制在围堰范围内；10）修订现有突发环境事件应急预案并备案，组织开展应急预案演练和应急培训，加强隐患排查治理，及时消除突发环境事件隐患；落实各项安全生产措施，减少事故的发生概率. 3.2建设内容及规模 新建剧毒品仓库，最新调查显示，新产品开发需求物料，剧毒品KCN单独空间存储，园区管制需单独空间存放，仓库建设位置与使用线体领取路线就近，使用于镍钯金线体表面处理，新建设存储房间。 KCN仓库建构筑物一览表见下表。 表2-5 建构筑物一览表 建构筑物; 结构; 火灾危险类别; 耐火等级; 抗震设防烈度; 安全出口数量. KCN仓库; 砖混; 丙类; 二级; 7; 1. 表2-6 本项目储存的物料情况表 名称; 化学品名称; 状态; 包装形式; 规格; 储存地点; 储存量kg; 保险柜数量; 危险特性; 主要成分. KCN仓库; 氰化钾; 白色粉末; 瓶装/; 500g/瓶; 保险柜; 60kg/柜; 6个; 毒性; 氰化钾98%. 4主要设备 本仓库内新增的主要设备和应急物资情况见下表。 表2-7 仓库设备及应急物资表 名称; 数量; 单位; 备注. 设备; 空调; 1; 个; 仓库内. 报警仪; 1; 个. 监控设备; 1; 套. 温湿度计; 1; 个. 防爆灯; 1; 个. KCN储存保险柜; 6; 个. 应急物资; 空气呼吸器; 1; 套; 仓库前室. 耐酸碱雨靴; 2; 双. 吸附棉片; 1; 个. 吸附棉枕; 4; 个. 吸附棉条; 4; 个. 耐酸碱手套; 2; 双. 亚甲蓝注射剂; 5; 支. 防化围裙; 1; 个. 防化服; 1; 套. 漂白粉乳液; 1; 桶. 干粉灭火器; 2; 个. 化学品收容袋; /; /; 依托厂区现有物资. 消防沙（含铁锹）; /; /. 5原辅材料及水资源、能源消耗 本项目生产作业消耗的材料主要为操作工防护用品手套、口罩，年消耗量180副。 项目职工2人，由厂区调配，不新增用排水，用能主要为仓库照明、空调等设备消耗电能。 本项目主要能源消耗见下表。 表2-8 项目主要能耗表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注. 1; 电; kWh/a; 5000; 市政. 6劳动定员及工作制度 项目劳动定员2人，由现有厂区调配，全厂不增加员工。每年工作360天，备料时间为每天昼间12小时，满足生产线24h生产需要。 7平面布局 划分为仓储区和仓库前室（放置防护用品，同时可作为应急缓冲区域）两个区域，采用实体墙分隔；仓储区位于南部，仓库前室位于北部，除库外北侧设置一套防盗门外，分隔墙处另设置一套防盗门。仓库设置两套排风系统，一套事故应急排风接入现有含氰废气处理系统，一套日常通风换气口朝向南，背对最近的敏感点，平面布局较为合理，平面布局详见附图5。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 本工程化学品运输委托有危险品运输资质的单位进行运输，本企业不负责物料的运输。 KCN运输车辆进厂后运输路线需设置摄像头，按道路标示路线行进，保证运输路线在摄像头监控范围内；KCN入库及领料需严格依照KCN预定运输路线运输，运输过程中不得脱离运输路线和摄像头范围，且运输过程中需两名厂内警勤进行押运；仓管人员指挥司机在指定的仓库前停车，供货商交货时应附送货单、出货检验报告、安全技术说明书、剧毒化学品道路运输许可证，仓管人员需对商品外观，内外标志、容器包装衬垫进行安全检验，确认无破损后准备入库，若有破损则拒收；采用人工搬运，放入仓库保险柜中，待需要时进行配送。本项目为A01车间生产线配套仓储，选址紧邻A01车间东北门，方便原料运输使用。仓库中的KCN均为原密封包装存储，不进行预混和分装。 KCN仓库退役后向公安部门报备，剩余的KCN按照公安部门意见处理。 项目主要排污节点为入库和出库搬运噪声，工艺流程及排污节点见下图。 图2-1 本项目工艺及排污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 厂区现有化学品仓库无废气、废水、固废污染物排放，主要为搬运设备噪声。 根据2023年2月的季度自行监测报告（盛景检字【2023】第Z0026号），东、南、西厂界昼间噪声值56～58 dB(A)，东、南、西厂界夜间噪声值46～48 dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；北厂界昼间噪声值60 dB(A)，北厂界夜间噪声值52 dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1环境空气 根据《秦皇岛市大气污染防治工作领导小组办公室关于2022年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2023〕4号）中附件2—2022年1-12月份各县区空气质量综合指数排名及各项污染物指标变化情况可知，2022年开发区臭氧（O3）浓度不达标，其他指标均达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 表3-1 2022年秦皇岛经济技术开发区环境空气年评价监测数据统计 污染物; 平均时间; 单位; 现状浓度; 标准值/ （μg/m³）; 占标率/％; 达标情况. SO2; 年平均; μg/m3; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均; μg/m3; 28; 40; 70.0; 达标. PM10; 年平均; μg/m3; 56; 70; 80.0; 达标. CO; 95%日平均; mg/m3; 1.2; 4; 30.0; 达标. O3; 90%日最大8h平均; μg/m3; 175; 160; 109.4; 超标. PM2.5; 年平均; μg/m3; 27; 35; 77.1; 达标. 《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》中指出，实施“协同开展PM2.5与臭氧污染防治、完善PM2.5与臭氧预测预报体系、强化区域大气污染综合治理”等措施，如此区域大气环境将逐步改善。 2地表水环境 厂区废水依托龙海道污水处理厂尾水排入小汤河，根据《2023年3月秦皇岛市主要河流断面水质监测月报》，汤河各断面均满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅲ类水质。 3声环境 项目边界50m范围内无声环境保护目标。 4生态环境 本项目占地为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。 5地下水环境 根据2022年9月对宏启胜厂区7个地下水监测井监测结果（见附件），监测结果表明，项目所在区域地下水质量现状满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准要求。 6土壤环境 根据2022年10月对宏启胜厂区14个土壤监测点共20个检测样监测结果（见附件），项目所在区域土壤质量现状满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1中二类筛选值浓度限值及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 13/T 5216-2022）表1中第二类用地筛选值标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目大气、声、地下水、生态环境保护目标情况见表3-2，环境风险保护目标见表3-3。 表3-2 环境保护目标 保护 时段; 保护 对象; 保护 目标; 相对 位置; 保护目标功能; 与项目边界距离; 保护要求. 营运期; 大气环境; 望海店村; NE; 居住; 480; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 声环境; 项目边界外50m范围内无声环境保护目标. 地下水; 项目边界外500m范围内无集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等. 生态环境; 本次扩建项目全部位于现有厂区内，无生态环境保护目标. 表3-3 环境风险保护目标 类型; 序号; 保护目标; 地理坐标; 相对风险源位置方向; 距离(m); 环境功能及保护级别. 大气环境; 1; 后营; 东经119.433466° 北纬39.938695°; NW; 2384; 风险事故下，保护敏感目标大气环境质量. 2; 东甸子; 东经119.449248° 北纬39.933002°; NW; 958. 3; 北甸子; 东经119.440204° 北纬39.932509°; NW; 1583. 4; 董庄; 东经119.40984° 北纬39.935216°; NW; 4244. 5; 大科坨村; 东经119.406979° 北纬39.947555°; NW; 4871. 6; 上不老村; 东经119.423859° 北纬39.956163°; NW; 4144. 7; 陈家庄; 东经119.456769° 北纬39.944848°; N; 1543. 8; 东旭庄; 东经119.459221° 北纬39.968356°; N; 4095. 9; 北房子; 东经119.460401° 北纬39.972028°; N; 4704. 10; 永宁寨; 东经119.459709° 北纬39.952921°; N; 2535. 11; 小炮上; 东经119.454079° 北纬39.954427°; N; 2763. 12; 边家沟; 东经119.449277° 北纬39.959642°; N; 3414. 13; 锦绣佳成; 东经119.457499° 北纬39.93468°; NE; 538. 14; 老岭沟; 东经119.475395° 北纬39.947217°; NE; 2233. 15; 青石山村; 东经119.477961° 北纬39.966273°; NE; 4302. 16; 西田家沟; 东经119.488797° 北纬39.952331°; NE; 3272. 17; 西张庄; 东经119.493946° 北纬39.946244°; NE; 3111. 18; 望海店; 东经119.46458° 北纬39.933397°; E; 480. 19; 烟台山; 东经119.483833° 北纬39.932246°; E; 2049. 20; 许庄; 东经119.492938° 北纬39.940667°; E; 2939. 21; 约合庄; 东经119.497587° 北纬39.938556°; E; 3326. 22; 天成佳境; 东经119.485971° 北纬39.919968°; SE; 2389. 23; 计新庄安置区; 东经119.490656° 北纬39.922217°; SE; 2570. 24; 王校庄安置区; 东经119.496807° 北纬39.924685°; SE; 3145. 25; 铂悦山; 东经119.499204° 北纬39.925837°; SE; 3269. 26; 果岭湾; 东经119.5021° 北纬39.927071°; SE; 3507. 27; 橡树湾; 东经119.499275° 北纬39.916101°; SE; 3245. 28; 南岭国际; 东经119.501993° 北纬39.913385°; SE; 3619. 29; 学府嘉园; 东经119.502744° 北纬39.91739°; SE; 3537. 30; 大儒世家; 东经119.505891° 北纬39.919227°; SE; 4624. 31; 第一中学; 东经119.506463° 北纬39.914564°; SE; 3918. 32; 翠堤湾; 东经119.496214° 北纬39.901655°; SE; 4356. 33; 明日星城; 东经119.508288° 北纬39.921209°; SE; 4193. 34; 燕山大学; 东经119.510026° 北纬39.912141°; SE; 4561. 35; 公富庄家园; 东经119.504717° 北纬39.901655°; SE; 4400. 36; 紫城秦皇半岛; 东经119.506641° 北纬39.904685°; SE; 4817. 37; 大安乐寨; 东经119.471125° 北纬39.907231°; SE; 2643. 38; 小安乐寨; 东经119.469613° 北纬39.89637°; SE; 3769. 39; 大毛义庄; 东经119.429282° 北纬39.923788°; SW; 2624. 40; 杨户屯; 东经119.462883° 北纬39.897879°; S; 3488. 41; 马坊甸; 东经119.449865° 北纬39.886053°; S; 4888. 42; 开发区行政服务大厅; 东经119.430446° 北纬39.897029°; SW; 4280. 43; 仓上村; 东经119.41971° 北纬39.903087°; SW; 4434. 44; 郑家店; 东经119.41034° 北纬39.909012°; SW; 4740. 45; 义卜寨; 东经119.442328° 北纬39.921418°; SW; 1697. 46; 深河安置区; 东经119.434174° 北纬39.927144°; W; 2047. 47; 华义庄; 东经119.414575° 北纬39.920429°; W; 3894. 地表水; 1; 戴河; /; W; 1456; 保护地表水Ⅲ类水质. 2; 小汤河; /; E; 6670. 土壤、地下水; 保护区域土壤、地下水环境质量. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、施工期扬尘执行《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934-2019） 标准值：监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值≤80 ug/m3，监测频次≤2次/天 2、施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)排放限值：昼间≤70dB(A），夜间≤55dB(A） 3、运营期东、南、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间：65dB（A），夜间：55dB（A）；北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准：昼间：70dB（A），夜间：55dB（A） |
| 总量 控制 指标 | 本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1环境空气 （1）扬尘控制措施 参照《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020〕第1号），本次评价要求建设单位做好周边环境保护目标的扬尘污染防护措施，并采取如下控制措施： （一）在施工现场出入口明显位置设置公示牌，公示施工现场负责人、环保监督员、防尘措施、扬尘监督管理部门、举报投诉电话等信息； （二）在施工现场周边设置硬质封闭围挡或者围墙，位于主要路段的，高度不低于2.5米，并在围挡底端设置不低于0.2米的防溢座； （三）对施工现场出入口、场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区进行硬化处理，并保持地面整洁； （四）运输煤炭、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等易产生扬尘污染物料的车辆，应当符合下列防尘要求：（1）依法安装、使用符合国家标准的卫星定位系统、行驶记录仪，并保持号牌清晰；（2）建筑垃圾、工程渣土运输车辆应当持有城市管理等主管部门核发的核准文件；（3）通行限行区域或者路段时，应当随车携带公安机关交通管理部门核发的通行证件，并按规定的时间、区域、路线、车速通行；（4）装载物不得超过车厢挡板高度，并采取完全密闭措施，防止物料遗撒、滴漏或者扬散；（5）车辆除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，并保持车体整洁； （五）使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，不现场搅拌； （六）在施工工地内堆放水泥、灰土、砂石、建筑土方等易产生扬尘的粉状、粒状建筑材料的，应当采取密闭或者遮盖等防尘措施，装卸、搬运时应当采取防尘措施；具体措施为：（1）划分物料区域和道路界限，及时清除散落的物料，保持物料堆放区域和道路整洁；（2）场地进行硬化处理，并及时清扫、清洗；（3）物料堆场周边设置高于堆存物料的围挡、防风网等设施，并采取遮盖、喷淋等防尘措施；（4）露天装卸作业的，应当采取洒水等防尘措施，采用密闭输送设备作业的，在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施，并保持防尘设施正常使用； （七）建筑垃圾应当及时清运，在场地内堆存的，应当集中堆放并采取密闭或者遮盖等防尘措施； （八）在施工工地同步安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，分别与建设主管部门、生态环境主管部门的监控设备联网，并保证系统正常运行，发生故障应当在二十四小时内修复。 按照《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934-2019）要求，于施工区域围栏安全范围内设置1个扬尘监测点，宜优先设置于车辆进出口处，同时远离道路，采样口离地面的高度宜在3 m～5 m范围内，监测点PM10应达到《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/2934-2019）中规定的限值要求。 施工扬尘造成的污染是短期的、局部的，施工行为结束后便会停止。 （2）施工设备废气控制措施 为尽可能减少施工设备废气的污染，降低对施工区局部环境的影响，可采取以下措施： ①加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。 ②尽可能使用气动和电动设备和机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放。 采取以上防护措施后，可减轻工程建设对施工区域近地面环境空气质量的影响。 2水环境 施工现场用水量主要由如下因素构成：施工现场混凝土搅拌、浇筑、养护用水等，用水量约占总用水量的90%以上，废水设沉淀池沉淀回用；另有降尘洒水等，对水环境影响较小。施工场地施工人员生活污水利用宏启胜现有生活污水处理系统。 3声环境 采用低噪声设备、合理布置施工现场；错开高噪声设备使用时间；禁止夜间施工；运输车辆路线尽量避开声环境敏感点。采取上述措施后，噪声对周围环境的影响较小。 4固体废弃物的环境影响分析 本工程施工期的固体废弃物主要是生活垃圾，本项目施工工人产生的生活垃圾，应交环卫部门运走处理进行无害化处理，以避免对周围环境造成影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1噪声 本项目主要噪声源主要为入库和出库搬运噪声，物料转运位于现有厂区内，仅白天作业，人工搬运，本项目不新增设备，因此对外环境影响小，东、南、西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 本项目边界距离最近环境敏感点480m，不会对其造成影响。 2固体废物 （1）产生及处置情况 本项目领料操作工约两天领一次料，新增固废为操作工搬运KCN后废弃的手套和口罩，为危险废物，产生情况见下表。 表4-1 危险废物汇总表 序号; 名称; 代码; 产生量t/a; 产生工序及装置; 形态; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性. 1; 受污染的废弃物（废口罩、废手套）; 900-041-49; 0.02; 操作工防护; 固态; KCN; 两天一次; 毒性. （2）临时储存依托可行性分析 现有厂区建有废物仓库W02，其中3楼建筑面积1650m2，1楼建筑面积783m2，已通过竣工环保验收，具备完善的危废管理措施。本次未增加新的危废种类，可沿用现有危废库分区；现有危废库该类危废设计储量9t，转运频次2次/周。本项目新增危废量较小，为0.02t/a，本项目建成后仍可按照转运频次，依托可行，详见下表分析。 表4-2 危废贮存场所（设施）基本情况表 序号; 危废 名称; 危废代码; 位置; 危废库内位置; 现有项目（t/a）; 在建项目（t/a）; 本次扩建项目（t/a）; 占地面积（m2）; 贮存 方式; 贮存 能力t; 贮存 周期. 1; 受污染的废弃物（包含废抹布、手套、药品包装容器、硒鼓等）; 900-041-49; W02; 3F; 879.2; 30.3; 0.02; 72; 太空包; 9; 2次/周. 3地下水、土壤污染防控措施 （1）影响识别 本项目地下水、土壤污染识别见下表。 表4-3 地下水、土壤污染源、污染物类型和污染途径 类别; 污染源; 污染物类型; 环境影响途径. 地下水、土壤污染; KCN仓库; 氰化物; 垂直入渗. （2）防控措施 ①源头控制 坚持预防为主，防治结合，综合治理的原则，仓库中的KCN均为原密封包装存储，不进行预混和分装，从源头上减少地下水、土壤污染源的产生，是符合地下水、土壤污染防治的基本措施。 ②过程防控 给出不同分区的具体防渗技术要求。一般情况下，以水平防渗为主，根据项目场地包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，提出防渗技术要求。本项目防渗要求见下表。 表4-4 本项目防渗要求表 污染防治区类别; 防渗性能要求; 装置、单元名称; 污染防治区域或部位. 重点防渗区; 参照GB18598执行，采用双人工复合衬层作为防渗层，可选用厚度不小于2mm的高密度聚乙烯或者其他具有同等效力的人工合成材料（渗透系数≤1.0×10-10cm/s），表面进行防腐处理; KCN仓库、围堰; 地面及墙裙. ③监测与管理 本项目位于现有厂区内，现有厂区已制定地下水、土壤跟踪监测计划，每年检测一次，现有厂区地下水、土壤跟踪监测因子已包含氰化物，本项目未增加污染因子，仍按原有监测计划执行。跟踪监测可以及时发现可能的地下水、土壤污染，采取补救措施。 4环境风险 本项目涉及危险物质KCN，存在发生泄漏、火灾次生污染物排放等环境风险污染事故的可能性。根据最大可信事故的分析，确定本次评价的最大可信事故为因火灾引发KCN产生氰化氢二次污染事故，影响途径主要为大气环境。事故下应立即启动应急预案，定期检测泄漏地点附近的空气、水体、地下水、土壤中氰化物浓度，根据检测结果划定受污染应处理的区域。通知临近及下风向企业及居民区立即撤离，同时采取一切措施降低污染物浓度直至达到国家污染物排放标准。 主要环境风险防范措施：1）KCN储柜仓库应符合危险品仓库等级的要求，耐火等级不低于二级，门窗设施必须完好，并应配置防盗栅、防盗装置、报警、监控器、温湿度计、通风排气、防爆灯等硬件设施及防毒面具、胶手套、面具等个人防护用品；仓库地基高于周边地面60cm。2）KCN仓库应在显著位置张贴其安全技术说明书、安全标识和安全管理制度；3）剧毒化学品库内应保持阴凉、干燥、通风，设置温湿度控制器，严格控制剧毒化学品库的温度和湿度(温度不超过32℃，湿度不超过80%)，日常通风换气口朝向南，背对最近的敏感点；4）剧毒化学品库内禁止使用明火和高温设备；KCN仓库内严禁设置水管、酸性管道等；5）剧毒化学品库应设置氰化物探头及事故通风，氰化氢探头需与事故风机联动，如探头报警需联动启动风机，事故应急排风接入现有含氰废气处理系统；6）剧毒化学品库内的化学品应保存在各自独立的防盗保险柜内，保险柜底部距地面不少于15cm；7）装卸、搬运化学品时，应轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒、滚动等造成包装破损；8）剧毒化学品仓外需设置24小时有专人值守之保卫值班室，值守人员应每两小时对存放场所周围进行一次巡查。如发现异常状况需依照紧急通报流程进行通报处理；KCN仓库应严格执行双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账的“五双”制度；9）进料卸车区至库区台阶设置围堰（3.13m×1.50m×0.15m），一旦在卸车、搬运过程发生泄漏事件，可将泄漏、处理范围控制在围堰范围内；10）修订现有突发环境事件应急预案并备案，组织开展应急预案演练和应急培训，加强隐患排查治理，及时消除突发环境事件隐患；开展安全评价，落实各项安全生产措施，减少事故的发生概率。 风险应急资源：配备空气呼吸器、干粉灭火器等。 因此，项目通过切实落实本报告提出的环境风险防范措施和应急措施，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，项目发生环境风险事故是可以避免或减少的，环境风险是可以接受的。 环境风险评价详见环境风险专项评价。 5碳排放环境影响评价 根据《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》（秦皇岛市委、市政府2022年7月9日发布）相关要求，开展碳排放影响评价。 5.1概述 气候变化是当前世界面临的最严峻挑战之一。积极应对气候变化是我国实现可持续发展的内在要求，是加强生态文明建设、实现美丽中国目标的重要抓手，是我国履行负责任大国责任、推动构建人类命运共同体的重大历史担当。习近平总书记多次就应对气候变化问题作出重要指示，在多个国际场合阐述了应对气候变化对构建人类命运共同体的重要性，并于2020年9月在联合国大会上提出我国“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”的庄严承诺。据此，中央提出将“做好碳达峰、碳中和工作”纳入生态文明建设整体布局。为实现“减污降碳、协同增效”，生态环境部印发了《关于统筹和加强应对气候变化与生态环境保护相关工作的指导意见》（环综合[2021]4号）、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评〔2021〕45 号）、《关于开展重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点的通知》（环办环评函〔2021〕346 号）等文件，河北省委办公厅、省政府办公厅发布《关于坚决遏制“两高”项目盲目发展的若干措施》，河北省生态环境厅《关于印发<河北省钢铁行业建设项目碳排放环境影响评价试点工作方案>的通知》，加快推进绿色转型和高质量发展，率先在钢铁行业开展碳排放环境影响评价试点工作。 为贯彻落实中央和生态环境部“碳达峰、碳中和”相关决策部署和文件精神，充分发挥环境影响评价的源头控制、过程管理中的基础性作用，推进“两高”行业减污降碳协同控制，本评价按照相关政策及文件要求，根据《重点行业建设项目碳排放环境影响评价试点技术指南（试行）》、《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号），开展项目碳排放环境影响评价，计算项目碳排放情况，提出项目碳减排建议等。 5.2碳排放分析 根据项目特点，碳排放核算范围购入电力产生的二氧化碳排放。对于购入电力产生的二氧化碳排放，采用下式计算。 E电=AD电×EF电 式中：E电—购入使用电力产生的排放量，单位为吨二氧化碳（tCO2）； AD电—购入使用电量，单位为兆瓦时（MWh）； EF电—电网排放因子，单位为吨二氧化碳/兆瓦时（tCO2/MWh）； 二氧化碳排放量计算见下表。 表4-5 项目购入电力二氧化碳排放量计算表 AD电（MWh）; EF电（tCO2/MWh）; E电（t）. 5; 0.5703; 2.85. 综合上述计算，项目年二氧化碳总排放量为2.85 t。 5.3减污降碳措施 （1）清洁燃料 本项目使用电能，属于清洁能源。 （2）设备节能 采用节能型空调设备。主要用能设备选择具备技术先进性、高效性和可靠性、在国内外广泛使用的产品，使各生产系统在优化条件下操作，提高用能水平。从节能、环保角度出发，设计优先选用效率高、能耗低、噪声低的设备。 （3）电气节能 按照《建筑照明设计标准》及使用要求，合适地设计及考虑场所的照度值及照明功率密度值。 （4）能源管理 建议企业建立健全的能源管理机构和管理制度，最大限度地减少生产过程中碳排放。项目建成实施后，建议提开展节能审核和清洁生产审核，挖潜节能降耗减碳等先进生产技术，进一步减少碳的排放。同时，根据国家及地方关于碳排放相关文件、要求，履行相关手续。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 |  |  |  |  |
| 地表水环境 |  |  |  |  |
| 声环境 | 入库和出库搬运噪声 | 等效A声级 | 物料转运位于现有厂区内，仅白天作业，人工搬运，本项目不新增设备 | 东、南、西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 |
| 电磁辐射 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 新增固废为受污染的废弃物（废口罩、废手套），属于危险废物，依托公司现有危废库暂存，最终委托有资质单位处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①源头控制 坚持预防为主，防治结合，综合治理的原则，仓库中的KCN均为原密封包装存储，不进行预混和分装，从源头上减少地下水、土壤污染源的产生，是符合地下水、土壤污染防治的基本措施。 ②过程防控 KCN仓库、围堰为重点防渗区，防渗性能要求：参照GB18598执行，地面及墙裙采用双人工复合衬层作为防渗层，可选用厚度不小于2mm的高密度聚乙烯或者其他具有同等效力的人工合成材料（渗透系数≤1.0×10-10cm/s），表面进行防腐处理。 ③监测与管理 本项目位于现有厂区内，现有厂区已制定地下水、土壤跟踪监测计划，每年检测一次，现有厂区地下水、土壤跟踪监测因子已包含氰化物，本项目未增加污染因子，仍按原有监测计划执行。跟踪监测可以及时发现可能的地下水、土壤污染，采取补救措施 |  |  |  |
| 生态保护措施 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 主要环境风险防范措施：1）KCN储柜仓库应符合危险品仓库等级的要求，耐火等级不低于二级，门窗设施必须完好，并应配置防盗栅、防盗装置、报警、监控器、温湿度计、通风排气、防爆灯等硬件设施及防毒面具、胶手套、面具等个人防护用品；仓库地基高于周边地面60cm。2）KCN仓库应在显著位置张贴其安全技术说明书、安全标识和安全管理制度；3）剧毒化学品库内应保持阴凉、干燥、通风，设置温湿度控制器，严格控制剧毒化学品库的温度和湿度(温度不超过32℃，湿度不超过80%)，日常通风换气口朝向南，背对最近的敏感点；4）剧毒化学品库内禁止使用明火和高温设备；KCN仓库内严禁设置水管、酸性管道等；5）剧毒化学品库应设置氰化物探头及事故通风，氰化氢探头需与事故风机联动，如探头报警需联动启动风机，事故应急排风接入现有含氰废气处理系统；6）剧毒化学品库内的化学品应保存在各自独立的防盗保险柜内，保险柜底部距地面不少于15cm；7）装卸、搬运化学品时，应轻装、轻卸，严禁摔、碰、撞、击、拖拉、倾倒、滚动等造成包装破损；8）剧毒化学品仓外需设置24小时有专人值守之保卫值班室，值守人员应每两小时对存放场所周围进行一次巡查。如发现异常状况需依照紧急通报流程进行通报处理；KCN仓库应严格执行双人验收、双人保管、双人发货、双把锁、双本账的“五双”制度；9）进料卸车区至库区台阶设置围堰（3.13m×1.50m×0.15m），一旦在卸车、搬运过程发生泄漏事件，可将泄漏、处理范围控制在围堰范围内；10）修订现有突发环境事件应急预案并备案，组织开展应急预案演练和应急培训，加强隐患排查治理，及时消除突发环境事件隐患；开展安全评价，落实各项安全生产措施，减少事故的发生概率。 配备空气呼吸器、干粉灭火器等应急物资（详见表2-6） |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 施工期加强对防腐、防渗等隐蔽工程的管理，保留监理影像资料；项目竣工验收前应重新申请排污许可证；KCN仓库退役后向公安部门报备，剩余的KCN按照公安部门意见处理 |  |  |  |

- 六、结论

1、项目概况 ⑴项目概述 本项目为宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司生产线配套的KCN仓库建设项目，位于现有厂区内，不新增用地。项目西临A01厂房，东临厂区内部道路，南侧、北侧均为空地。本项目总投资106万元，其中环保投资12万元。 项目主要建设内容及规模：新建剧毒品仓库，最新调查显示，新产品开发需求物料，剧毒品KCN单独空间存储，园区管制需单独空间存放，仓库建设位置与使用线体领取路线就近，使用于镍钯金线体表面处理，新建设存储房间。 项目劳动定员2人，由现有厂区调配，全厂不增加员工。每年工作360天，备料时间为每天昼间12小时，满足生产线24h生产需要。 ⑵政策符合性 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）中限制类、淘汰类，符合国家产业政策。本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015版）、《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）限制和禁止类。本项目已经秦皇岛经济技术开发区行政审批局备案（编号：冀秦区备字〔2023〕70号）。 ⑶项目衔接 项目用电依托现有工程。 2、环境质量现状情况 （1）环境空气 根据《秦皇岛市大气污染防治工作领导小组办公室关于2022年12月份环境空气质量情况的通报》（秦气防领办〔2023〕4号），2022年开发区二氧化硫（SO2）年均值浓度8 µg/m3、二氧化氮（NO2）年均值浓度28 µg/m3、可吸入颗粒物（PM10）年均值浓度56 µg/m3、细颗粒物（PM2.5）年均值浓度27 µg/m3、一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数浓度1.2mg/m3、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位数浓度175µg/m3，除臭氧超标外，其余因子均满足标准要求。《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》中指出，实施“协同开展PM2.5与臭氧污染防治、完善PM2.5与臭氧预测预报体系、强化区域大气污染综合治理”等措施，如此区域大气环境将逐步改善。 （2）地表水 厂区废水依托龙海道污水处理厂尾水排入小汤河，根据《2023年3月秦皇岛市主要河流断面水质监测月报》，汤河各断面均满足《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) Ⅲ类水质。 （3）地下水 地下水各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准限值要求。 （4）土壤环境 项目所在区域土壤质量现状满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1中二类筛选值浓度限值及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB 13/T 5216-2022）表1中第二类用地筛选值标准。 3、环境可行性结论 （1）规划、选址可行性结论 根据《秦皇岛经济技术开发区（扩区）总体规划》及《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》，开发区定位为：环渤海地区重要的对外开放窗口；京津冀都市圈的先进制造业基地、加工贸易基地、高新技术产业研发转化基地、高附加值服务业承接基地、区域物流的重要枢纽、发展循环经济的样板；经济繁荣社会和谐的多功能、综合性产业区。本项目所在区域为深河工业组团，重点发展现代制造业和以科研中心、软件中心、现代服务外包业等为代表的高附加值服务业。根据《关于秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价工作有关意见的函》（环办环评函[2019]252号），“(二)进一步优化开发区产业定位和结构。对不符合园区产业定位和布局要求的企业进行清退或优化整合，不再引进与开发区规划定位和区域环境管控要求不符的建设项目。”本项目为公司生产线配套的化学品仓库，公司属于电子电路制造，为高附加值的现代制造业，符合规划及规划环评中开发区产业定位和布局要求。 项目位于现有厂区内，不新增用地，现有厂区用地为规划的工业用地，符合土地利用规划，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》之列。本项目位于秦皇岛经济技术开发区（西区），符合城市总体规划、工业园区规划等相关规划要求。本项目为A01车间生产线配套仓储，选址紧邻A01车间东北门，方便原料运输使用；本项目不属于生态红线区域，项目选址远离环境敏感目标，污染物经治理后达标排放，对敏感目标影响小；项目与周边建（构）筑物间距满足相关规范要求（详见下表），选址合理。 （2）污染防治及环境影响 一、噪声 本项目主要噪声源主要为入库和出库搬运噪声，物料转运位于现有厂区内，仅白天作业，人工搬运，本项目不新增设备，因此对外环境影响小，东、南、西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 本项目边界距离最近环境敏感点480m，不会对其造成影响。 二、固体废物 新增固废为受污染的废弃物（废口罩、废手套），属于危险废物，依托公司现有危废库暂存，最终委托有资质单位处置。 三、土壤及地下水污染防治措施 ①源头控制 坚持预防为主，防治结合，综合治理的原则，仓库中的KCN均为原密封包装存储，不进行预混和分装，从源头上减少地下水、土壤污染源的产生，是符合地下水、土壤污染防治的基本措施。 ②过程防控 KCN仓库、围堰为重点防渗区，防渗性能要求：参照GB18598执行，地面及墙裙采用双人工复合衬层作为防渗层，可选用厚度不小于2mm的高密度聚乙烯或者其他具有同等效力的人工合成材料（渗透系数≤1.0×10-10cm/s），表面进行防腐处理。 ③监测与管理 本项目位于现有厂区内，现有厂区已制定地下水、土壤跟踪监测计划，每年检测一次，现有厂区地下水、土壤跟踪监测因子已包含氰化物，本项目未增加污染因子，仍按原有监测计划执行。跟踪监测可以及时发现可能的地下水、土壤污染，采取补救措施。 四、环境风险 本项目涉及危险物质KCN，存在发生泄漏、火灾次生污染物排放等环境风险污染事故的可能性。根据最大可信事故的分析，确定本次评价的最大可信事故为因火灾引发KCN产生氰化氢二次污染事故，影响途径主要为大气环境。事故下应立即启动应急预案，定期检测泄漏地点附近的空气、水体、地下水、土壤中氰化物浓度，根据检测结果划定受污染应处理的区域。通知临近及下风向企业及居民区立即撤离，同时采取一切措施降低污染物浓度直至达到国家污染物排放标准。 项目具备完善的环境风险防范措施及风险应急资源，通过切实落实本报告提出的环境风险防范措施和应急措施，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，项目发生环境风险事故是可以避免或减少的，环境风险是可以接受的。 五、其他管理措施 施工期加强对防腐、防渗等隐蔽工程的管理，保留监理影像资料；项目竣工验收前应重新申请排污许可证；KCN仓库退役后向公安部门报备，剩余的KCN按照公安部门意见处理。 （3）总量控制结论 本项目不涉及总量控制指标。 4、综合结论 综上所述，项目符合当前国家产业政策，污染防治措施完善、切实可行，可做到污染物达标排放；项目具有较好的经济效益、社会效益，只要切实落实设计和环评中规定的各项污染防治措施，加强管理，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物 | 受污染的废弃物（包含废抹布、手套、药品包装容器、硒鼓等） | 879.2 |  | 30.3 | 0.02 | 0 | 909.52 | 30.32 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①