7

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：百万只车轮绿色光整智能化产线项目

建设单位（盖章）：秦皇岛艾科晟科技有限公司

编制日期：     2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 百万只车轮绿色光整智能化产线项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2111-130371-89-02-548679 |  |  |
| 建设单位联系人 | 蔡景坤 | 联系方式 | 18713576690 |
| 建设地点 | 河北省秦皇岛市经济技术开发区西区生金湖路1号 |  |  |
| 地理坐标 | 经度119°29'26.475"，纬度39°56'0.951" |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670 汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 秦皇岛经济技术开发区行政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 冀秦区备字〔2023〕33号 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 25 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（㎡） | 0m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 本项目所在园区规划名称：河北省秦皇岛市经济技术开发区西区； 审查机关：生态环境部； 审查文件名称及文号：环办环评函[2019]252号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《秦皇岛经济技术开发区（西区）总体规划环境影响报告书》；审查机关：生态环境部；审查文件名称及文号：《秦环审[2018]15号。文件名称：《秦皇岛经济技术开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》；审查机关：生态环境部办公厅； 审查文件名称及文号：环办环评函[2019]252号。 |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、建设项目与相关规划的符合性 ①用地规划符合性：百万只车轮绿色光整智能化产线项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区西区生金湖路1号，依托公司现有土地进行改建建设项目。项目用地不属于《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的限制或禁止项目，符合国家及河北省秦皇岛市经济技术开发区土地政策要求和整体规划要求。 ②国家及地方产业政策规划符合性：根据国家发改委令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类和鼓励类项目，属于允许类，符合国家现行产业政策。不属于《市场准入负面清单（2022年版）》中禁止准入类项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》及《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》中列出的限制、淘汰类和禁止项目，项目建设符合国家及地方产业政策。 ③项目选址与相关政策、规划及标准的符合性：本次改建项目位置位于河北省秦皇岛市经济技术开发区西区生金湖路1号，项目所在区域属于工业园区，周围均为工业企业。项目用地租用山海远达公司占地。综上所述，本项目选址是合理的、可行的。 - 项目与园区规划环境影响评价结论及审查意见的符合性 （1）根据《秦皇岛经济技术开发区（西区）总体规划环境影响报告书》的发展定位和目标，进一步优化园区产业定位、布局、结构、规模等，积极推进产业绿色转型升级，持续改善和提升区域环境质量。 - （2）落实园区产业定位和管控要求，结合下一阶段园区总体规划对不符合园区产业定位和布局要求的企业依法进行清退或优化整合，不再引进与园区规划定位和区域环境管控要求不符的建设项目。 - 本项目为汽车制造业，不属于规划主导产业，但产业定位与规划主导产业无明显冲突，符合开发区产业布局规划。 （3）严格遵守秦皇岛市“三线一单”及国土空间规划要求，按照“优先保障生态空间，集约利用生产空间”原则，进一步优化园区产业布局，做好规划控制，提高土地集约利用水平。优化生产、生活、生态等功能的空间布局，强化开发边界管制。加快调整与规划不符的生产、生活用地布局，后续开发建设应符合相关保护要求。严格落实规划环评与建设项目环评的联动机制，落实生态环境准入要求。 本项目符合相关规划要求，符合生态环境准入要求。 - （4）加强园区基础设施建设，深入推进园区绿色循环化改造，加强工业水循环利用和节能降耗。加快中水回用工程建设，提高中水回用率。提高能源资源利用效率，进一步提升园区集中供热水平，清洁生产应达到国际先进水平。 本项目生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，生产废水循环使用率高，部分废水直接进入市政管网，部分转运至污水处理厂，其余部分经厂区内污水处理设备系统，处理后排入市政污水管网。 - （5）强化园区环保基础设施建设和污染防治。加快园区环保设施优化升级，提升污染治理水平，强化区域大气、水、土壤环境等污染治理。 本项目不涉及废气，不涉及土壤。对环境影响较小。 - （6）完善园区环境监测体系。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、生态环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确环保投资、实施时限、责任主体等。 本项目制定监测计划，按要求开展相关环境要素的监控。 - 综上所述，本项目符合园区规划环评意见要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、“三线一单”符合性 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150 号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单（以下简称“三线一单”）为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下： ①生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 河北省秦皇岛市经济技术开发区西区生金湖路1号，项目不在当地饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等生态保护区内，不在当地相关文件划定的生态保护红线内。 ②环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目所在区域的环境质量底线为：环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008)中3类标准； 本项目主要污染源为生活污水、生产废水、设备运行噪声以及固体废物等。本项目产生的废水包括生活废水和生产废水。生活污水经化粪池处理后进入市政管网，生产废水主要包括：冷却塔废水、生产锅炉废水、采暖锅炉废水，由单独排水管并接到生产废水总排水管排放，进入市政污水管网。光整清洗废水转运至污水处理厂处理，预处理热水洗废水、机加工清洗废水、脱脂后水洗废水、酸洗后水洗废水、钝化后水洗废水、封闭后水洗废水，进入厂内污水处理设备处理后排放。废水排放标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及入秦皇岛第三污水处理厂标准要求。项目产生的噪声采用建筑隔声等治理措施，不会明显降低区域环境质量现状，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。 本项目产生的废气、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理措施，并将固体废物资源化处置，污染物均能达标排放，满足区域环境质量标准，符合环境质量底线的要求。 ③资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 根据项目特点，本项目利用的资源主要为水、电能，项目用地为工业用地，土地资源消耗符合要求。项目用水主要为生活用水，接自市政管网，可满足用水需求，项目用电主要为设备运转及照明，本项目电能消耗资源较小，电能利用率高，对区域电网无影响。本项目符合资源利用上线要 求。 ④环境负面准入清单 环境准入负面清单指基于环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的管控要求，提出的空间布局、污染物排放、环境风险、资源开发利用等方面禁止和限制的环境准入要求。 本评价根据相关产业政策进行环境准入分析。本项目与环境准入负面清单相关文件符合性分析内容见下表。 表1环境准入负面清单分析对照表 序号; 文件; 相关内容; 相符性分析. 1; 《市场准入负面清单（2022年版）》; 禁止准入类和限制准入类项目; 不属于禁止准入类和限制准入类项目. 2; 《产业结构调整指导目录（2019年本）; 淘汰类或限制类建设项目; 不属于限制类和淘汰类建设项目. 3; 《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版); 淘汰类或限制类建设项目；禁止建设基础化工类建设项目，禁止新建、技改原料药类建设项目；禁止新建农药、印染、合成橡胶三类高挥发性有机物排放的建设项目；禁止有发酵工艺的酒类、食品添加剂等恶臭污染、水污染严重的建设项目；禁止建设危险废物回收处置类建设项目；禁止在供热管线覆盖区域建设含有单独供热锅炉，或工艺锅炉不具备低氮燃烧技术的建设项目。; 不属于限制类、淘汰类及禁止类建设项目. 4; 《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录（2020年修订版）》; 禁止新建和技改炼铁、炼钢类建设项目（昌黎经济开发区循环经济产业园、卢龙经济开发区循环经济产业园、青龙经济开发区等量减量置换除外）；限制新建和技改钢压延加工建设项目（冷轧等冷加工、增加品种、等量置换除外）；禁止新建和技改铁合金冶炼类建设项目（等量置换除外）；禁止新建和技改皮革鞣制加工、毛皮鞣制加工类建设项目（昌黎经济开发区皮毛产业园以外）；禁止新建和技改石油产品制造类建设项目；禁止新建和技改炼焦类建设项目；禁止新建和技改核燃料加工类建设项目；禁止新建和技改化学原料和化学制品制造业、基础化学原料制造、化学肥料制造类建设项目（涂料、油墨、颜料及类似产品制造；卢龙经济开发区化工园以外）；禁止新建和技改金属表面处理及热处理加工类建设项目（省级及以上园区以外；等量置换除外；金属表面处理及热处理作为生产装备制造产品的工艺时，可以在省级园区外建设，但要符合当地环保要求。）；禁止新建和技改黑色金属铸造类建设项目（铸管、精密铸造、等量置换除外）。; 不属于限制类和禁止类建设项目. 5; 《限制用地项目目录(2012年本)》和《禁止用地项目目录(2012年本)》; 限制用地和禁止用地类; 不属于限制用地和禁止用地类. 6; 《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》; 所列产能严重过剩行业；淘汰和退出落后产能; 不属于所列产能严重过剩行业；不属于淘汰和退出落后产能. 7; 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》; 第一批、第二批、第三批、第四批名录中所列高耗能落后机电设备; 不属于第一批、第二批、第三批、第四批名录中所列高耗能落后机电设备. 8; 《分类管理名录2021年版》; 所列豁免清单; 不属于所列豁免清单名录. 9; 环境准入负面清单; 1、《产业结构调整指导目录(2019年本)》（修正）明确禁止、限制建设的项目；2、《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》《土壤污染防治行动计划》）明确禁止建设的项目；3、《秦皇岛市大气污染防治行动计划实施细则》和《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）中明确禁止、限制建设的项目；4、《秦皇岛市大气污染防治行动计划实施细则》和《秦皇岛市限制和禁止投资的产业目录》（2020年修订版）中明确禁止、限制建设的项目；5、能源、资源消耗和污染严重，破坏自然生态损害人体健康又无治理技术或难治理的产业；6、与产业规划不相符的产业7、产业定位中禁止入区企业类型①《产业结构调整指导目录(2019年本)》（修正）中禁止、限制的“机械”类建设项目 ①黑色金属铸造 ②金属表面处理及热处理加工 ③金属船舶制造 ④含有毒有害氰化物电镀工艺 ⑤年处理30万吨以下、总干物收率98%以下的湿法玉米淀粉生产线 ⑥2万吨/年及以下柠檬酸生产装置 ⑦浓缩苹果汁生产线 ⑧3000吨/年及以下的西式肉制品加工项目 ⑨冷冻海水鱼糜生产线; 不属于负面清单中所列禁止类以及限制类项目. 综上所述，本项目不在主导生态功能区范围内，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内；区域环境质量基本满足项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，且各污染物均可做到达标排放；项目使用资源为清洁的电能，利用率较高，不触及资源利用上线；符合国家产业、地方政策和环境准入标准和要求。 本项目污染物经处理设施处理后均能满足排放要求。因此，本项目不属于环境准入负面清单中的项目。 因此，项目的实施符合“三线一单”要求。 - 相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性 表2 相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划对照表 相关法规; 要求; 本项目; 符合性. 《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）; 第四十一条建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。 第四十二条排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。排放污染物的企业事业单位，应当建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任。重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录。严禁通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物。; 本项目评价要求防治污染的设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。车辆扬尘经过泼洒抑尘后无组织排放，污染较小； 项目单位建立了环境保护责任制度，明确了单位负责人和相关人员的责任。项目单位按照要求运行防治污染设施。; 符合. 《中华人民共和国环境影响评价法》，（2018年12月29日修订）; 第十六条国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。 建设单位应当按照规定组织编制环境影响报告书、环境影响报告表或者填报环境影响登记表。; 根据《中华人民共和国环境影响评价法》的有关条款的规定，项目需要执行环境影响评价制度。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，本项目年产能100万件铝合金高档车轮生产线，为国内大中型轮毂企业做配套加工,属于“三十三、汽车制造业”，应编制环境影响报告表。; 符合. 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）; 第四条 建设单位应当严格按照本名录确定建设项目环境影响评价类别，不得擅自改变环境影响评价类别。建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。建设内容不涉及主体工程的改建、技改项目，其环境影响评价类别按照改建、技改的工程内容确定。; 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）规定，本项目年产能100万件铝合金高档车轮生产线，为国内大中型轮毂企业做配套加工,属于“三十三、汽车制造业”，应编制环境影响报告表。; 符合. 《河北省环境保护条例》，（2020年版）; 第二十四条 新建、改建和扩建对环境有影响的建设项目，在可行性研究阶段，建设单位应当编制环境影响评价文件。环境影响评价文件经环境保护行政主管部门批准后，发展和改革行政主管部门方可批准可行性研究报告。; 本项目属于改建或扩建，应编制环境影响评价文件报环境保护行政主管部门审批。; 符合. 中华人民共和国水污染防治法（2018年1月1日起施行）；; 第四十五条 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。; 项目产生的废水包括生活废水和生产废水。生产废水主要包括：冷却塔废水、生产锅炉废水、采暖锅炉废水，由单独排水管并接到生产废水总排水管排放，进入市政污水管网。光整清洗废水转运至污水处理厂处理，预处理热水洗废水、机加工清洗废水、脱脂后水洗废水、酸洗后水洗废水、钝化后水洗废水、封闭后水洗废水，进入厂内污水处理设备处理后排入。; 符合. 中华人民共和国环境噪声污染防治法（2020年9月1日）; 第二十五条 产生环境噪声污染的工业企业，应当采取有效措施，减轻噪声对周围生活环境的影响。; 生产设备选用低噪声设备，设置减振基础，均置于厂房内利用建筑隔声。; 符合. 中华人民共和国固体废物污染环境防治法2020年9月1日起施行）; 第三十六条 产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 第四十条 产生工业固体废物的单位应当根据经济、技术条件对工业固体废物加以利用；对暂时不利用或者不能利用的，应当按照国务院生态环境等主管部门的规定建设贮存设施、场所，安全分类存放，或者采取无害化处置措施。贮存工业固体废物应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。建设工业固体废物贮存、处置的设施、场所，应当符合国家环境保护标准。 第四十九条任何单位和个人都应当依法在指定的地点分类投放生活垃圾。禁止随意倾倒、抛洒、堆放或者焚烧生活垃圾。已经分类投放的生活垃圾，应当按照规定分类收集、分类运输、分类处理。; - 一般固废：废旧刀头集中外售。落实一般固废台账管理制度。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 - 危险废物：污水处理站产生的污泥收集置入专用容器、暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。落实危险废物台账管理制度。 3、生活垃圾：生活垃圾分类定期收集送至环卫部门指定地点。; 符合. 3、秦政字[2021]6号文秦皇岛市“三线一单”生态管控分区实施意见符合性： 根据《秦皇岛市人民政府关于秦皇岛市“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（秦政字[2021]6号）要求，加快构建“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单”，构建生态环境分区管控体系，扎实推进全市生态环境治理体系和治理能力现代化。 表3秦皇岛市生态环境准入清单分析对照表 序号; 文件; 相关内容; 相符性分析. 1; 总体准入要求; 满足空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用。; 满足. 2; 生态环境空间总体管控要求; 生态保护红线总体要求：禁止建设开发活动，允许建设开发活动； 自然保护区空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 风景名胜区空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 森林公园空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 湿地公园空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 地质公园空间布局约束：禁止开发建设活动的要求，限制开发建设活动的要求； 一般生态空间总体要求：空间布局；水源涵养、水土保持、防风固沙、生物多样性保护、水土流失、土地沙化、河湖滨岸带空间布局约束要求。; 满足. 3; 大气环境总体管控要求; 满足空间布局约束； 污染物排放管控：对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；严格落实《秦皇岛市机动车和非道路移动机械污染防治工作机制》，严格非道路移动机械编码登记和使用备案制度，开展非道路移动机械污染治理，并进行封存或淘汰，严查非道路移动机械超标行为； 贯彻落实《河北省扬尘污染防治办法》，完善扬尘污染治理技术体系，推进治理精准化和规范化； 深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》； 满足环境风险防控； 资源开发利用：1.对新增耗煤项目实施减量替代。 2.提高能源利用效率。 3.加强重点能耗行业节能。; 满足. 4; 地表水环境总体管控要求; 空间布局约束：对上一年度水体不能达到目标要求或未完成水污染物总量减排任务的区域暂停审批新增排放水污染物的建设项目； 污染物排放管控：.严格控制高污染、高耗水行业新增产能；2.实施总氮排放总量控制。满足环境风险防控。; 满足. 5; 近岸海域环境总体管控要求; 满足重要种质资源保护区、重要滨海旅游区、海洋保护区、砂源保护海域、港口航运区、工业与城镇用海、农渔业区、保留区要求。; 不涉及. 6; 土壤及地下水风险防控总体管控要求; 满足空间布局约束、污染排放管控、环境风险防控、水资源量和强度要求和管控要求。; 满足. 7; 资源利用总体管控要求; 满足水资源总量和强度要求和管控要求；能源总量和强度要求和管控要求；土地资源管控要求；岸线资源利用上线和管控要求。; 满足. 9; 综合管控单元准入清单; 经济技术开发区优先保护区0个、重点管控区7个，一般管控区0个。 空间布局约束：1、园区距离海港区城区较近，新建项目应在环评中论证对城区大气环境质量的影响。2、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的限制类、淘汰类禁止入园。3、不符合《外商投资产业指导目录（2017 年修订）》相关产业政策的项目禁止入园。4、技术水平达不到国内外先进水平的项目禁止入园。5、项目引进原则：1）符合国家产业政策和清洁生产要求；2）符合开发区产业规划的产业发展方向；3）满足开发区建设的补链需要；4）属于技术密集型、知识密集型企业；5）土地集约利用度高。6、医药产业中，原料药生产企业禁止准入。7、装备制造业中，表面处理涉及非水溶性有机溶剂的企业限制准入。 污染物排放管控：1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环保措施。2、园区污水集中处理率100%。3、生活垃圾无害化处理率100%。4、危险废物、医疗废物安全处理率100%。5、单位工业增加值废水排放量≤7吨/万元。6、单位工业增加值固废产生量≤0.1吨/万元。7、完成当地下达的重金属减排指标。8、开展大气污染物特别排放限值改造，制药行业现有企业严格执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。9、加强塑料等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。10、开发区污水不能排入深河（经过短距离后汇入戴河）。11、涉VOCs排放工业企业污染物排放应达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关排放要求。12、开发区锅炉污染物排放应达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）要求。 环境风险防控：1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。2、对电镀企业实施强制性清洁审核，定期对企业及周边开展土壤监测。3、开发区及入区企业需组织编制《环境风险应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。建立有效的事故风险防范体系，使开发区建设和环境保护协调发展。4、禁止建设存在重大环境安全隐患的工业项目。5、严格按照环评要求输氨管线事故影响范围 内不得布置人口密集的用地项目，同时采取严格的防范措施。6、确定地下水污染来源和路径，进行污染风险评估。 资源利用效率：1、禁燃区内任何单位不得新建、扩建高污染燃料燃用设施，不得将其他燃料燃用设施改造为高污染燃料燃用设施。2、加强再生水回用设施建设，提高资源循环利用率，再生水回用率≥30%。3、单位工业增加值能耗≤0.37tce/万元。4、单位工业增加值水耗≤9.7吨/万元。5、单位工业用地工业增加值≥9亿元/km2。6、工业固体废物综合利用率75%以上。; 本项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区西区，属于重点管控区。满足空间布局约束、污染排放管控、环境风险防控和资源利用效率要求。. 本项目所在地. 图1 秦皇岛市环境管控单元分布图. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1项目由来 秦皇岛艾科晟科技有限公司成立于2017年1月20日，主营高端铝合金汽车车轮绿色环保光整业务，使用中信戴卡和中兵研究所许可专用技术，可替代具有高安全风险的人工抛光和高污染的水电镀技术。年产能100万件铝合金高档车轮生产线，为国内大中型轮毂企业做配套加工，现有工程主要工艺有：机加工、光整工序、涂装工序以及相应的公用动力、环保等配套设施，厂区已有喷粉设备、光整机、机加车床等主要设备46台/套。 秦皇岛艾科晟科技有限公司基于对市场需求预测，决定再增加一台精车设备，调整产品种类，增加清洗次数和频率，纯水制备工序是由单级反渗透调整为双级反渗透，双级反渗透相对于单级反渗透多了一层的水处理阶段，二级反渗透可以制取出水电导率<5μS/cm甚至更低的水质，其水的除盐率高达99%左右。提高铝合金车轮的表面耐磨性和耐腐蚀性。增加设备后，年产品产能不变，现有工程年产铝合金轮毂100万只（其中光整工艺生产线年产铝合金轮毂100万只，精车生产线年产铝合金轮毂0只），工艺调整后全厂年产铝合金轮毂100万只不变（其中光整工艺生产线年产铝合金轮毂10万只，精车生产线年产铝合金轮毂90万只）。原环评报告书《高强度、轻量化铝合金车轮绿色环保光整生产线建设项目环境影响报告书》中精车生产线年产铝合金轮毂，光整工艺生产线年产铝合金轮毂统称为光整工艺生产线年产铝合金轮毂。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院《建设项目环境保护管理条例》、中华人民共和国环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录2021版》本项目属于“三十三、汽车制造业 汽车零部件及配件制造“其他”，应该编制环境影响报告表。建设单位秦皇岛艾科晟科技有限公司委托秦皇岛正云环保工程有限公司进行环境影响报告编制工作，秦皇岛正云环保工程有限公司派技术人员经过现场调研后编制完成本环境影响报告表。 2项目概况 2.1建设内容 项目组成：本项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区西区生金湖路1号，租用秦皇岛市山海远达玻璃制品有限公司现有厂房，现有工程组成部分为：机加工工序、光整工序、涂装工序，以及相应的公用动力、环保等配套设施，本次改建项目增加一台精车设备，以此延伸出两条生产线。改建后的工程组成部分为：光整工艺生产线工艺流程 ①精车工序、光整工序、涂装工序，以及相应的公用动力、环保等配套设施。精车生产线工艺流程②精车工序、涂装工序，以及相应的公用动力、环保等配套设施。本次在原厂房内进行改建，不新增厂房，项目北侧为秦皇岛赛福恒通消防科技有限公司；西侧为中ne行工业惠腾有限公司；南侧为秦皇岛洪川实业有限公司；东侧为秦皇岛华光玻璃公司。中心坐标经度119°29'26.475"，纬度39°56'0.951"。改建项目工程内容见下表。 表4 项目建设前后组成一览表 现有工程; 改建工程. 工程分类; 项目; 主要内容. 主体工程; 生产车间; 一层，面积5609m2，高度11m; 依托现有. 办公区; 两层，面积200m2; 依托现有. 生产区; 一层，面积5409m2，高度11m; 依托现有. 辅助工程; 辅助用房; 一层，面积95.4m2，内设置生产锅炉和辅助设备; 依托现有. 配电室; 一层，占地面积132.5m2; 依托现有. 公用工程; 供水; 城市自来水，管网压力约为0.25MPa，接自厂区已有的给水主管; 依托现有. 排水; 生活污水经化粪池处理后排入市政管网，生产废水经厂区污水处理站处理后排入市政管网，最终进入秦皇岛开发区秦皇岛第三污水处理厂处理; 依托现有. 供电; 经济技术开发区供电线路; 依托现有. 供热; 一台1.4kw的天然气热水锅炉为生产锅炉，用于预处理加热清洗液；一台1t/h的天然气蒸汽锅炉用于污水设备和洗浴，喷粉固化设一台天然气烘干炉进行粉末固化，预处理工序设一台天然气烘干炉进行水分烘干，车间供暖为吸收空压机余热的水源热泵; 依托现有. 供气; 天然气来自城市管道; 依托现有. 纯水制备; 使用一级反渗透纯水机制备纯水; 使用二级反渗透纯水机制备纯水. 环保工程; 废水治理; 项目生产废水经过厂区内污水处理站预处理（采用“调节池+真空低温浓缩处理”综合废水处理工艺），达到污水处理厂收水标准后与生活污水一并接管污水处理厂深度处理; 污水处理站增加一套絮凝沉淀处理工艺，处理量10t/h. 废气处理; 生产锅炉和采暖锅炉天然气燃烧废气经各自的8m高排气筒排放，预处理烘干炉和固化烘干炉经各自15m排气筒高空排放；涂装线喷粉粉尘经设备自带旋风式回收装置处理后通过车间内排放；固化烘干有机废气经光催化氧化装置处理后通过15米高排气筒高空排放; 生产锅炉和采暖锅炉天然气燃烧废气共经一根15m高排气筒排放，预处理烘干炉和固化烘干炉共经15m高排气筒排放；涂装线喷粉粉尘经设备自带旋风式回收装置处理后通过车间内排放；固化烘干有机废气经光催化氧化装置处理后，在经过活性炭吸附处理后通过15米高排气筒排放. 噪声; 锅炉风机加装消声器，其他机械噪声采取基础减震、厂房隔声的处理措施; 依托现有. 固体废物; 生活垃圾交环卫部门处置，生产固废根据性质，一般固废综合利用或合理处置，危险固废交有资质的单位处理; 生活垃圾交环卫部门处置，生产固废根据性质，一般固废综合利用或合理处置，危险固废交有资质的单位处理. 污水处理站在线处理; 依托现有. 一般固废区; 建筑面积36平; 依托现有. 危废间; 建筑面积50平; 依托现有. 储运工程; 库房; 一层面积95.4m2，高度11m; 一层面积95.4m2，高度11m. 依托工程; 生产车间. 办公室. 库房. 固废间、危废间. 2.2主要产品及产能、主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数、主要原辅材料及燃料的种类和用量 2.2.1主要产品及产能 表5 改建前后产品及产能一览表 序号; 产品方案; 改建前; 改建后; 改建前后变化情况. 1; 精车工艺铝合金轮毂; 0万只/a; 90万只/a; +90万只/a. 2; 光整工艺铝合金轮毂; 100万只/a; 10万只/a; -90万只/a. 2.2.2改建项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 表6 改建项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数一览表 序号; 主要工艺; 主要生产设施; 设施参数. 参数名称; 计量单位; 数量; 其他设施参数信息. 1; 精车工艺; 机加车床; 数量; 台; 1; DR-CK668. 2; 污水处理; 污水治理设备; 数量; 套; 1; 处理量10t/h. 2.2.3改建项目主要原辅材料及燃料的种类和用量 表7 改建项目主要原辅材料及燃料的种类和用量一览表 序号; 改建前; 改建后. 项目; 年用量; 单位; 年用量; 改建前后变化情况. 百万只车轮绿色光整智能化产线. 1; 光整工序; 抛光剂; 50; t; 25t; -25t. 2; 清洗剂; 10; t; 5t; -5t. 3; 磨料; 30; t; 15t; -15t. 4; 机加工序; 乳化剂; 30; t; 0t; -30t. 微量润滑油; 0; t; 0.5t; +0.5t. 5; 天然气; 200; 万Nm3; 200万Nm3; 0万Nm3. 6; 电; 216; 万kwh; 372万kwh; +156万kwh. 7; 水; 15.3879; 万m3; 21.9501万m3; +6.5622万m3. 8; 聚合氯化铝（PAC）; 0; t; 2.1t; +2.1t. 9; 聚丙烯酰胺（PAM）; 0; t; 0.25t; +0.25t. 2.3主要原辅材料中与污染排放有关的物质或元素 - （1）清洗剂 - 用于不锈钢、铝材，钢铁件均有金属的酸洗光亮处理，起到除油、除锈、光亮、钝化防锈、抑雾等功效，以利于后续的喷粉处理。本项目使用的酸洗剂的主要成分为：硝酸25%-40%。 （2）抛光剂 是铝及其合金表面处理中的一个重要化学剂，通过铝抛光剂的抛光可以获得光洁平整的表面，提高制品的装饰效果。本项目使用的抛光剂由基础油、消泡剂、抗氧化剂、极压剂等添加剂构成。 化学物品理化性质见附件。 2.4水平衡分析 2.4.1、给水 项目供水的水源为城市自来水，管网压力约为0.25MPa，接自厂区已有的给水主管。生活用水直接由市政给水管网供水，生产水供水管前端接倒流防止器。市政供水管网可满足项目用水需求。日新水用量为184.68m3/d，年新水用量55404m3/a。本项目最高日用水量为731.67m3/d，总年用水量约为219501m3。 改建项目生产用水增加清洗次数、频率，单级反渗透更改为双级反渗透调整纯水率，纯水率为45%，生活用水增加淋浴。总用水量为731.67m3/d，其中串级用水61.79m3/d，纯水35.1m3/d，新鲜水184.68m3/d，循环水450.13/d（循环用水每月更换一次，空水槽时第一次注入的新鲜水循环使用），总年用水量约为219501m3。项目生活用水根据《河北省用水定额》(DB13T 5450.3-2021)第1部分居民生活用水，项目生产用水由建设单位提供的用水量进行估算。 表8 项目用水量一览表 分类; 改建前; 改建后. 用水量（m3/d）. 生活用水; 3.2; 7.2. 机加工清洗水; 5.4; 25.4. 光整清洗水; 9.25; 29.2. 预处理热水洗; 循环水; 9.4; 9.4. 补水; 0.2; 0.51. 脱脂后水洗; 循环水; 21.2; 33.2. 补水; 0.4; 11.41. 反渗透装置; 17.9; 82. 循环冷却塔用水; 循环水; 352.8; 352.8. 补水; 7.2; 28.96. 纯水用量; 酸洗后水洗; 9.31; 30.34. 钝化后水洗; 9.47; 31.34. 封闭后水洗; 9.6; 32.2. 生产锅炉用水; 循环水; 22.8; 22.8. 补水; 1.2; 1.2. 采暖锅炉用水; 循环水; 31.9; 31.9. 补水; 1.7; 1.7. 总用水量; 512.93; 731.67. 2.4.2、排水 排水系统采用雨污分流，雨水通过雨水管道收集后排入市政雨水管网。废水主要分为生活污水和生产废水。 改建前全厂生活污水排放量为2.56t/d（768t/a），生产废水排放量为18.34t/d（5502t/a）。本项目新增生活污水排放量为3.56t/d（1068t/a），新增生产废水排放量为119.41t/d（35823t/a）。改建后全厂生活污水排放量为6.12t/d（1836t/a），生产废水排放量为137.81t/d（41343t/a）。 生活污水经厂区化粪池处理后排入市政污水管网。项目生产废水主要包括：冷却塔废水、生产锅炉废水、采暖锅炉废水、封闭后水洗废水，由单独排水管并接到生产废水总排水管排放，进入市政污水管网。光整清洗废水转运至污水处理厂处理，预处理热水洗废水、机加工清洗废水、脱脂后水洗废水、酸洗后水洗废水、钝化后水洗废水进入厂内污水处理设备系统，处理后排入市政污水管网；污水处理站，处理工艺为:综合废水收集池的污水由污水提升泵抽到气浮池反应池，添加PAC进行混凝，溢流到反应池二添加PAM进行絮凝，絮凝后的污水通过气浮机处理进行固液分离。污泥通过刮渣机收集到污泥收集池。 图2 项目污水处理工艺流程图. 注：上图中新鲜水不包含循环用水，循环用水为空水槽时第一次注入的新鲜水循环使用。厂区内所有循环水每月进行更换排放，图中折算至每天排水量。 图3 全厂给排水平衡图 表9 项目排水量一览表t/d 序号; 用水环节; 总用水量; 进水; 循环水; 损耗量; 出水. 新鲜水; 纯水; 串级用水; 回用水; 外排水; 排放去向. 1; 生活用水; 7.2; 7.2; 0; 0; 0; 1.08; 0; 6.12; 化粪池处理后进入市政污水管网. 2; 冷却塔用水; 381.76; 28.96; 0; 0; 352.8; 10.7; 0; 18.26; 进入市政污水管网. 3; 生产锅炉用水; 24; 0; 1.2; 0; 22.8; 1; 0; 0.96. 4; 采暖锅炉用水; 33.6; 0; 1.7; 0; 31.9; 1.4; 0; 1.36. 5; 封闭后水洗; 32.2; 0; 32.2; 0; 0; 0.83; 34.34; 0.03. 6; 光整清洗水; 29.2; 29.2; 0; 0; 0; 10; 0; 19.2; 转运至污水处理厂处理. 7; 预处理热水洗; 9.91; 0.51; 0; 0; 9.4; 0.1; 0; 0.41; 经污水处理站处理后排入市政污水管网. 8; 机加工清洗水; 25.4; 25.4; 0; 0; 0; 10; 0; 15.4. 9; 脱脂后水洗; 44.61; 11.41; 0; 0; 33.2; 4; 0; 7.41. 10; 酸洗后水洗; 30.45; 0; 0; 30.45; 0; 0.83; 0; 29.62. 11; 钝化后水洗; 31.34; 0; 0; 31.34; 0; 0.83; 31.91; 0.06. 12; 反渗透装置; 82; 82; 0; 0; 0; 0; 36.9; 45.1. 合计; 731.67; 184.68; 35.1; 61.79; 450.1; 40.77; 100.15; 143.93; --. 表10 改建前后项目排水量对比一览表t/d 序号; 用水环节; 改建前排水量; 改建后排水量; 变化量. 生活排水. 1; 生活用水; 2.56; 6.12; +3.56. 生产排水. 1; 冷却塔用水; 1.5; 18.26; +16.76. 2; 生产锅炉用水; 1.2; 0.96; -0.24. 3; 采暖锅炉用水; 1.7; 1.36; -0.34. 4; 封闭后水洗; 0.03; 0.03; 0. 5; 光整清洗水; 9.15; 19.2; +10.05. 6; 预处理热水洗; 0.1; 0.41; +0.31. 7; 机加工清洗水; 4.4; 15.4; +11. 8; 脱脂后水洗; 0.2; 7.41; +7.21. 9; 酸洗后水洗; 0.06; 29.62; +29.56. 10; 钝化后水洗; 0.06; 0.06; 0. 11; 反渗透装置; 0; 45.1; +45.1. 合计; 18.34; 137.81; +119.41. 2.5劳动定员及工作制度 改建项目新增劳动定员40人，改建完成后全厂共120人，三班制，每班8小时，年工作天数300天。 2.6厂区平面布置简述 本项目位于河北省秦皇岛市经济技术开发区西区生金湖路1号，租用秦皇岛市山海远达玻璃制品有限公司现有厂房，项目北侧为秦皇岛赛福恒通消防科技有限公司；西侧为中行工业惠腾有限公司；南侧为秦皇岛洪川实业有限公司；东侧为秦皇岛华光玻璃公司。本项目根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保”的原则，结合项目场地的用地条件及生产工艺，综合考虑环保、劳动卫生等要求，对厂区进行了统筹安排，原料仓位于生产车间外的仓库内方便装卸，生产车间机加工、涂装前处理、涂装工序、清洗工序一套生产线，成品区位于厂房北侧便于运输和储存，杂货间在厂房门口方便员工拿取工具，危废间位于厂房西北角不影响生产运行，锅炉区位于厂房西北角方便生产使用，综上所述本项目平面布置功能区分清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流和物流互不干扰，有机地协调了投入和产出的关系，设计合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 运营期工艺简述： 精车轮生产工艺包括机加工工序、清洗、涂装预处理工序、涂装工序，具体全过程工艺流程图如下： 1、机加工工序工艺流程图如下：（虚线部分为机加工工艺流程） 图4 机加工工艺流程图 机加工工艺说明：使用数控车床和人造金钢石刀具对轮毂毛坯进行精细加工，机加工过程使用大流量集中冷却和冲屑装置，减少了加工过程中零件发热变形，提高了刀具使用寿命，改善了车间的生产环境。 2、光整工序工艺流程图如下：（虚线部分为光整工艺流程） 图5 光整工艺流程图 光整工艺说明：表面强化工艺，用于提高零部件机械强度以及耐磨性和耐腐蚀性，精加工后的轮毂先进行初步清洗，然后使用抛光剂和陶瓷磨料对轮毂表面进行抛丸处理，抛光机所采用抛光液经过滤后重复使用。之后进入水洗，清洗机采用低温/高压喷淋清洗，清洗时间约2min。车间所需的材料由库房用小车送到车间材料暂存地。 - 主要污染工序： 表11 全厂产排污节点汇总表 表12 本项目产排污节点汇总表 项目; 排污工序; 污染源; 污染物; 治理措施; 排放特征. 废气; 生产锅炉; 天然气燃烧; NOx、SO2、颗粒物; 15m排气筒; 连续. 采暖锅炉; 天然气燃烧; NOx、SO2、颗粒物; 15m排气筒; 连续. 预处理烘干机; 天然气燃烧; NOx、SO2、颗粒物; 15m排气筒; 连续. 涂装固化; 烘干废气; 非甲烷总烃、二甲苯; 催化燃烧+15m排气筒; 连续. NOx、SO2、颗粒物; 15m排气筒. 涂装; 喷亮粉; 亮粉粉尘; 自带旋风回收系统; 连续. 废水; 机加工; 机加工清洗水; pH、COD、SS、石 油类; 污水处理站; 间断. 涂装前处理; 热水洗废水; pH、COD、SS、石 油类; 污水处理站; 间断. 脱脂; 脱脂倒槽废水; pH、COD、SS、石 油类、LAS; 污水处理站; 间断. 脱脂; 脱脂清洗废水; pH、COD、SS、石 油类、LAS; 污水处理站; 间断. 酸洗; 酸洗倒槽排水; PH、COD、SS; 污水处理站; 间断. 酸洗; 酸洗清洗废水; PH、COD、SS; 污水处理站; 间断. 无铬钝化; 无铬钝化倒槽排水; PH、COD、SS; 污水处理站; 间断. 无铬钝化; 无铬钝化清洗废水; PH、COD、SS; 污水处理站; 间断. 封闭; 封闭倒槽废水; PH、COD、TP; 污水处理站; 间断. 封闭; 封闭后清洗废水; PH、COD、TP; 市政管网; 间断. 纯水制备; 反渗透浓水; 盐分; 回用于机加工清洗; 连续. 冷却塔; 冷却塔排污水; 盐分; 污水处理站; 间断. 生活用水; 生活污水; COD、BOD、SS、氨氮; 化粪池处理后进市 政管网; 间断. 固废; 精车; 机加工; 废铝屑; 回收，综合利用; 连续. 精抛; 精抛; 废陶瓷磨料; 厂家回收; 连续. 预处理; 预处理酸洗; 酸洗槽渣; 交有资质单位处理; 间断. 预处理; 脱脂; 脱脂槽渣; 交有资质单位处理; 间断. 厂区; 废包装材料; 废包装材料; 厂家回收，综合利用; 间断. 污水处理; 污水处理站; 污泥; 交有资质单位处理; 间断. 办公、生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 交给环卫部门处置; 间断. PO一级反渗透; 废反渗透膜; 反渗透膜; 交有资质单位处理; 间断. 噪声; 机械噪声; 连续. 项目; 排污工序; 污染源; 污染物; 治理措施; 排放特征. 废水; 机加工; 机加工清洗水; pH、COD、SS、石 油类; 污水处理站; 间断. 涂装前处理; 热水洗废水; pH、COD、SS、石 油类; 污水处理站; 间断. 脱脂; 脱脂倒槽废水; pH、COD、SS、石 油类、LAS; 污水处理站; 间断. 脱脂; 脱脂清洗废水; pH、COD、SS、石 油类、LAS; 污水处理站; 间断. 酸洗; 酸洗倒槽排水; PH、COD、SS; 污水处理站; 间断. 酸洗; 酸洗清洗废水; PH、COD、SS; 污水处理站; 间断. 无铬钝化; 无铬钝化倒槽排水; PH、COD、SS; 污水处理站; 间断. 无铬钝化; 无铬钝化清洗废水; PH、COD、SS; 污水处理站; 间断. 封闭; 封闭倒槽废水; PH、COD、TP; 污水处理站; 间断. 封闭; 封闭后清洗废水; PH、COD、TP; 市政管网; 间断. 纯水制备; 反渗透浓水; 盐分; 回用于机加工清洗; 连续. 冷却塔; 冷却塔排污水; 盐分; 污水处理站; 间断. 生活用水; 生活污水; COD、BOD、SS、氨氮; 化粪池处理后进市 政管网; 间断. 固废; 精车; 机加工; 废刀头; 出售; 连续. 噪声; 机械噪声; 连续. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有工程环保手续履行情况 表13 环评及验收手续 序号; 文件名称; 审批部门; 审批编号; 审批日期. 1; 高强度、轻量化铝合金车轮绿色环保光整生产线建设项目环境影响报告书; 秦皇岛经济技术开发区环境保护局; 秦开环建书【2017】14号; 2017年9月18日. 2; 高强度、轻量化铝合金车轮绿色环保光整生产线建设项目验收; /; /; 2019年1月9日. 3; 秦皇岛市艾科晟科技有限公司排污许可证; 秦皇岛市行政审批局; /; 2019年12月05日. 2、现有工程污染物实际排放总量 1、废气 由于企业2022年排污许可年度执行报告中，采用秦皇岛市污染源自动监控系统中的年报数据，但因系统出现异常，12月企业未生产不涉及排放生产废水，但系统显示企业处于生产状态且排放了22638.187吨生产废水，所生成数据不具备参考价值。（详见附件） 根据企业2021年《排污许可证执行报告》可知现有污染情况主要为：SO2：0.37777 t/a，NOx：5.271242t/a，颗粒物：2.346558 t/a，VOCS：0.012414 t/a。 - 废水 根据企业2021年《排污许可证执行报告》可知现有污染情况主要为悬浮物：0.133506t/a、石油类：0.000666/a、化学需氧量：0.387218/a、总磷0.00967/a、氨氮：0.024309t/a、五日生化需氧量：0.101636/a。 3、固体废物 员工生活垃圾由环卫部门统一处置，项目工业固体废物主要为机加工过程中产生的废铝屑外售、原料使用过中的废包装材料厂家回收、光整工序的废陶瓷磨料厂家回收、酸洗槽渣交有资单位处理、脱脂槽渣和废反渗透膜交有资质单位处理。 4、现有工程有关的主要环境问题及整改措施 应梳理相关台账。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 根据秦皇岛市生态环境局《关于2022年1-12月份环境空气质量情况的通报》文件内容可知： 表14 2022年1-12月经济技术开发区空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/ (μg/m3); 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 28; 40; 70; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 56; 70; 80; 达标. CO-95per; 百分位数日平均浓度; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30; 达标. O3-8H-90per; 8h平均质量浓度; 175; 160; 165; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 34; 35; 97.1; 达标. 由上表可知，项目所在区域环境空气中，除了O38h平均质量浓度外，SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量浓度、CO-95per百分位数日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，该地区为不达标区。本项目不涉及废气。 2、地表水环境 区域声地表水质量良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求。 3、声环境质量现状 本项目周边50m范围内无声环境保护目标，不需进行声环境现状调查。所在地区声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。 4、生态环境 项目不涉及生态环境。 5、电磁辐射 项目不涉及电磁辐射类设施。 6、地下水、土壤环境 项目所在现有厂区内建设已进行地面硬化等措施，且在建设厂房不露天，基本无污染途径。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），确定本次项目大气环境保护目标为项目厂界外500米范围内。项目周边50m无声环境保护目标。大气环境保护目标如下： 表15 环境保护目标 环境要素; 坐标/m; 保护对象; 保护级别; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 大气环境; 119°29´11.384; 39°55´56.456; 烟台山村; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准; W; 283. 地表水; /; 执行《地表水质量标注》（GB3838-2002）; /; /. 土壤; 项目占地及周边土壤环境; 《农用土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）; /; /. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 施工期污染物排放标准： 1、废气 施工期扬尘排放执行河北省地标《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令【2020】第1号）及《河北省2020年建筑施工扬尘污染防治工作方案》的通知（冀建质安函〔2020〕77号）的要求。 表16 扬尘排放浓度限值 控制项目; 监测点浓度限值a（μg/m3）; 达标判定依据（次/天）. PM10; 80; ≤2. a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。. - 2、 - 废水排放标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及入秦皇岛开发区秦皇岛第三污水处理厂标准要求。 表17 废水排放执行标准 - 执行标准; - COD（mg/L）; - SS（mg/L）; - 氨氮（mg/L）. - 《污水综合排放标准》（GB8978）-1996三级标准; - 500; - 400; - /. - 秦皇岛第三污水处理厂收水标准; - 450; - 275; - 36. 3、噪声 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准：昼间≤70 dB(A)，夜间≤55dB(A)。 4、固体废物 施工期固体废物为建筑垃圾，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求。 运营期污染物排放标准： - 废水 - 废水排放标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及入秦皇岛第三污水处理厂标准要求。 表18 废水排放执行标准 - 执行标准; - COD（mg/L）; - SS（mg/L）; - 氨氮（mg/L）. - 《污水综合排放标准》（GB8978）-1996三级标准; - 500; - 400; - /. - 秦皇岛第三污水处理厂收水标准; - 450; - 275; - 36. - 噪声 - 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准：昼间≤65dB(A)夜间≤55dB(A）、昼间≤70dB(A)夜间≤55dB(A)。 - 固体废物 - 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单内容。 |
| 总量 控制 指标 | 根据环境保护“十四五”计划实施总量控制的污染物种类，结合当地的环境质量现状及建设项目污染物排放特征，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量原则，总量控制的污染物为： COD、NH3-N、SO2、NOx。 改建前污染物总量：SO2：0.677t/a；NOX：3.67t/a；COD：1.69t/a；NH3-N：0.141t/a。 本次改建项目不涉及大气污染物。本次改建项目污染物总量控制指标： 本项目生产废水与生活污水分为两个排放口排放，最终经秦皇岛第三污水处理厂处理排放，排放标准（GB18918-2002）一级A以此核算结果为： 本项目新增生产废水排放量为35823m3/a废水污染物计算过程如下： 按秦皇岛第三污水处理厂收水指标计算： COD=450mg/L×35823m3/a×10-6=16.120t/a。 NH3-N=36mg/L×35823m3/a×10-6=1.290t/a。 按秦皇岛第三污水处理厂出水指标计算： COD=50mg/L×35823m3/a×10-6=1.791t/a。 NH3-N=5mg/L×35823m3/a×10-6=0.179t/a。 改建后按秦皇岛第三污水处理厂收水水质新增排水总量核定值为：COD：16.120t/a、氨氮：1.290t/a、SO2：0.677t/a、NOX：3.67t/a。 改建后按秦皇岛第三污水处理厂出水水质新增排水总量核定值为：COD：1.791t/a、氨氮：0.179t/a、SO2：0.677t/a、NOX：3.67t/a。 本项目最终排污权交易量由生态环境管理部门核定。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 改建工程依托现有厂房进行建设，仅涉及设备安装，且在室内进行，施工期工程量较小且施工时间较短。根据工程特点，本项目施工期间的主要环境污染因素来源于对厂房进行适应性改造、车辆运输、设备安装等环节，以上工序将产生施工噪声、扬尘、弃渣等污染物。 1、废气污染物排放及治理 施工期对大气环境影响主要为厂房改造时施工扬尘。 施工扬尘：施工期施工扬尘主要为厂房适应性改造工程、设备安装以及建筑垃圾清运过程产生的粉尘。项目采取了加强管理、文明施工，施工现场洒水降尘，及时清扫地面尘土等措施来减少扬尘产生。 2、废水污染物排放及治理 施工废水主要是施工人员产生的生活污水，施工人员生活废水利用厂区已建的生活废水处理设施进行处理，生活污水排入市政管网最终进入秦皇岛第三污水处理厂。 3、噪声、振动排放及治理 项目施工期噪声主要为厂房适应性改造、设备安装以及车辆运输等过程产生的噪声。主要产生噪声的设备源强如下表。 表19 主要施工设备噪声值 设备名称; 噪声强度dB（A）. 模板拆卸、设备安装等撞击声; 82-92. 运输车辆; 85-94. 项目施工期采取了选用先进的低噪声设备、合理安排施工时间、加强管理、文明施工等措施来减小施工噪声对周边环境影响。 4、固体污染物排放及治理 生活垃圾：施工人员生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运。 一般固废：项目施工过程固体废物主要为厂房适应性改造建材垃圾以及设备安装时产生的废包装材料以及施工人员生活垃圾。建筑垃圾全部运往指定的建筑垃圾处置场，可回收的建筑垃圾经分类收集后外售回收站。 5、生态环境 根据现场调查，项目用厂房地面已硬化，项目施工期主要涉及厂房适应性结构改造以及设备安装等工序，不新增占地，对项目区域生态环境无影响。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气 本次改建项目主要为增加一台精车设备，调整产品种类，增加清洗次数和频率，调整污水处理工艺为絮凝沉淀，本项目依托原有污水处理站建设地点及建设方式，污水处理站建设于地下，密闭性相对较好，基本无废气产生及排放情况，因此，所以本项目对大气环境影响较小。 2、废水 2.1污染源分析 项目产生的废水包括生活污水和生产废水。生产废水主要包括：冷却塔废水、生产锅炉废水、采暖锅炉废水，由单独排水管并接到生产废水总排水管排放，进入市政污水管网。光整清洗废水转运至污水处理厂处理，预处理热水洗废水、机加工清洗废水、脱脂后水洗废水、酸洗后水洗废水、钝化后水洗废水、封闭后水洗废水，进入厂内污水处理设备系统，污水处理系统为絮凝沉淀装置，处理后排入市政污水管网。 根据企业提供资料，光整废水COD产生浓度为8000mg/L，此环节生产废水转运至北部（秦皇岛）水务有限责任公司（污水处理合同为附件）。根据《固体废物鉴别标准 通则》GB34330-2017中7.1、经过物理处理、化学处理、物理化学处理和生物处理等废水处理工艺处理后，可以满足向环境水体或市政污水管网和处理设施排放的相关法规和排放标准要求的废水、污水，不作为液态废物管理的物质。 表20废水排放情况一览表 污染物; 污染物种类; 废水量; 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 废水处理效率; 预测排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 备注. 生活污水; COD; 1068 m3/a; 400; 0.427; 20%; 320; 0.342; 化粪池处理后进入市政污水管网. SS; 200; 0.214; 25%; 150; 0.161. NH3-N; 40; 0.043; 37.5%; 25; 0.027. 生产废水; COD; 27954 m3/a; 1242; 34.719; 70%; 370; 10.416; 经污水处理站处理后排入市政污水管网. SS; 142; 3.970; 65%; 50; 1.390. NH3-N; 79; 2.208; 60%; 32; 0.883. 生产废水; COD; 4854 m3/a; 450; 2.184; /; 450; 2.184; 排放至市政污水管网. SS; 275; 1.335; /; 275; 1.335. NH3-N; 36; 0.175; /; 36; 0.175. 上表中，生产废水COD产生浓度来自《企业自行监测项目》(众信(检)字2023022301)。 生产废水SS产生浓度来源于《秦皇岛艾科晟科技有限公司百万只车轮绿色光整智能化产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》。 综上所述，项目产生废水得到了有效治理，废水排放标准满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准及入秦皇岛第三污水处理厂标准要求，对周围水环境影响较小。 2.2监测要求 表21监测要求一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 标准要求. 生产废水; 废水总排放口; 流量; 自动监测; 废水排放标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及入秦皇岛第三污水处理厂标准要求. PH、化学需氧量、氨氮; 自动监测. 石油类、悬浮物、五日生化需氧量、总磷、阴离子表面活性剂; 每季一次. 生活废水; 生活废水排放口; 化学需氧量、氨氮、总磷; 每季一次. 2.3非正常工况分析 当环保设施不正常运行时可直接导致废水中污染物浓度超标排放。假设环保设施对废水净化效率为零。废水未经处理而直接排放，各污染源污染物均会出现超标排放现象。 一般来讲，废水处理环保设施存在多环节的故障隐患，但同时出现的概率极低，出现事故持续时间一般不会超过2h，可紧急抢修修复。非正常工况下持续时间短，对环境影响不大。一旦环保设施出现故障，影响废水处理效率，应立即关闭该条生产线。为减少非正常工况，应对设备加强日常维护，定期检修维护，确保废水处理装置稳定运行，污染物达标排放。 出现非正常工况时排入应急池或转运处置。 污水非正常排放防范措施主要有： （1）风机、泵、污泥阀等主要关键设备应有备用，污水处理供电系统应实行双回路控制，确保污水处理站的运行率。 （2）加强设备的保养维护，特别是关键设备应备齐易损零部件及配件。 （3）加强对污水处理站技术人员操作工作的培训，熟练掌握污水处理工艺技术原理，运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人为因素产生的故障。 （4）当发生风险事故时，应封闭排污口，将废水暂存于事故应急池中，采取临时投加药剂的处理方式对项目废水进行应急处理。 2.4排污口规范化 废水排放口图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。 表22排污口图形标志 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 污水排放口; 表示污水向水体排放. 2.4.1排污口立标 A、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处。 B、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 2.5 本项目污水处理工艺可行性 根据环保部门的要求，结合处理站规模、用地条件、管理水平等综合条件，本设计中 基于废水性质的考虑，选用絮凝沉淀工艺，工艺适用于汽车行业废水的处理，根据此工艺 向相关公司定制一套污水处理设施。 生活污水经化粪池处理后进入市政污水管网，冷却系统排水、锅炉排水由单独排水管并接到生产废水总排水管排放，排入市政管网，其他生产废水计入厂区污水处理站处理，处理工艺为“絮凝沉淀”，经查阅《PAC PAM复合絮凝剂对某城镇生活污水处理效率的实验研究》文件，COD去除率中最优的工艺条件：PCA用量80mg/L，PAM用量1.5mg/L，温度65摄氏度，搅拌速率300r/min。在这一条件下进行试验，COD去除效率为72.16%，本项目以COD去除效率70%计。经该工艺处理后废水排放浓度分别为：COD370mg/L，SS50mg/L，满足《污水综合排放标准》(GB8978-96)表4三级标准和秦皇岛第三污水处理厂进水水质要求。废水不直接排入地表水，对地表水环境无直接影响，措施可行。 2.5.1 根据上述设计原则，本污水处理设施工艺说明如下： 综合废水收集池的污水由污水提升泵抽到气浮池反应池，添加PAC+PAM进行混凝，絮凝后，在经过一道絮凝沉淀处理后，污水通过气浮机处理进行固液分离。污泥通过刮渣机收集到污泥收集池。 气浮池处理后的清水溢流到清水池，通过清水泵抽送到污水排放管网。处理后清水管路安装一组返回综合废水收集池，气浮池处理不合格情况下打开异常回流阀，关闭清水排放阀，使不达标污水返回综合废水收集池进行再次处理。污泥收集池的污泥通过气动压滤泵输送至板框压滤机，污泥脱水后产生的泥饼进行固废外委处理。压滤液溢流回综合废水收集池。 2.5.2 废水处理工艺可行性 本项目污水处理站污水处理工艺，首先通过加药泵首先加入助凝药剂与废水充分混合发生反应并产生异电荷胶体，与水中胶体和悬浮物接触，形成细小矾花；再加入絮凝药剂，使细小矾花形成大絮体。絮凝后的原水与溶气水充分混合，絮体颗粒附着在溶气水中释放出来的微细气泡上向池表面浮升，附着气泡的颗粒与水分离，上浮至池面，污泥在刮渣机的作用下进入污泥浓缩池，而固液分离后的清水从分离区顶部排出。由企业提供的检测报告可知生产废水的COD浓度为1242mg/L，化学絮凝沉淀处理效率为70%，生产废水经絮凝沉淀处理后，浓度可达372.6mg/L。废水排放标准满足《污水综合排放标准》(GB8978- 1996)表 4 三级标准及入秦皇岛第三污水处理厂标准要求。故本项目污水处理站可行。 本项目高浓度废水由运输车运至秦皇岛第三污水处理厂进行处理（每个月运一次，污水处理合同为附件），厂区内有两个40立方的防渗储存池用来暂存高浓度废水。故本项目高浓度废水处理可行。 2.6 污水处理厂可行性 秦皇岛第三污水处理厂坐落于海港区西部，南临渤海，北靠燕山。厂区占地 102 亩，总投资10831.46万元，是秦皇岛市第三座现代化的污水处理厂，是国家和河北省的重点建设项目。主要负责海港区西部包括工业区、经济技术开发区、文教区、海洋花园村的污水处理，服务面积38万平方公里。工程建设规模7万m3/d，采取二级处理的氧化沟工艺。 本项目位于其收水范围之内，项目具备接入污水管网的条件，且该污水处理厂有能力且同意收纳处理本项目外排污水。同时本项目排放的污水能够满足秦皇岛第三污水处理厂的进水标准，因此本项目污水排放至秦皇岛第三污水处理厂进行处理，高浓度废水由运输车运至秦皇岛第三污水处理厂进行处理（定期清运，污水处理合同为附件），措施可行。 3 噪声 3.1 预测模型 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则—声环境》 (HJ2.4-2021)的要求，项目环评采用环保小智环境噪声预测评价模拟软件系统。该软件计算工业噪声时采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)附录B(规范性附录) 中“B.1工业噪声预测计算模型”。 3.2 预测参数 (1) 噪声源分析 本项目主要噪声源为生产设备，具体如下： 表 23 项目噪声源强及排放情况分析一览表 序号; 设备名称; 设备数量（台）; 源强[dB（A）]; 治理措施; 降噪效果dB（A）; 持续时间. 1; 机加车床; 1; 70-90; 低噪声设备+车间隔声; 15-20dB(A); 工作期间. 2; 污水治理设施; 1; 80-90. （2）基础数据 表24项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 名称; 单位; 数据; 备注. 1; 年平均风速; m/s; 2; /. 2; 主导风向; /; 西南风; /. 3; 年平均气温; ℃; 20; /. 4; 年平均相对湿度; %; 50; /. 5; 大气压强; atm; 1; /. 表25项目噪声环境影响预测基础数据表 序号; 声源名称; 声源源强（任选一种）; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级dB（A）; 运行时段（h）; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. （声压/距声源距离）（dB(A)/m); 声功率级/dB（A）; X; Y; Z; 声压级dB（A）; 建筑物外距离. 1; 机加车床; 90; /; 39.6; 9.7; 5.6; 5; 76; 24; 20; 56; /. 2; 污水治理设施; 85; /; -15.4; -3.9; 6.5; 6; 69.4; 49.4; /. 3.3噪声影响分析 根据厂区设备布置情况，本次评价选取四个厂界进行预测。 本评价按照《环境影响评价技术导则声环境》规定的距离衰减公式，计算项目噪声源的环境影响，公式如下： LA=L0−20lgrr0−R 式中：LA－受声点（即被影响点）所接受的A声级，dB(A)； L0－参考位置r0处的A声级，dB(A)； r－预测点距声源的距离，m； r0－声源距参考位置的距离，取r0=1m； R－建筑对噪声的隔声量。本项目各台设备均置于室内，隔声量取厂房隔声20dB(A)。 在噪声采取控制措施的前提下，本项目主要噪声源对四侧边界的预测值，详见下表。 表26 室内噪声预测结果与达标分析表单位：dB（A） 预测点; 空间相对位置/m; 贡献值; 现有厂界噪声监测值（昼间）; 现有厂界噪声监测值（夜间）; 本项目预测值（昼间）; 本项目预测值（夜间）. X; Y; Z; 昼间; 夜间. 东厂界; 39.6; 1.3; 1.2; 40.76; 62.9; 53.1; 63.4; 53.6. 南厂界; 33.7; 3.9; 6.5; 40.73; 63.4; 51.1; 63.9; 51.6. 西厂界; 3.9; -15.4; 9.8; 39.40; 67.1; 53.8; 67.3; 54.1. 北厂界; -3.9; -26.9; 10.2; 45.01; 61.6; 53.8; 62.3; 54.5. 经预测可知，噪声经减振和距离衰减后，项目厂界环境噪声昼间、夜间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，临路侧执行4类标准要求。综上所述，本项目运营后设备噪声对区域声环境的影响不大。 （2）监测要求 表27噪声监测要求 监测类别; 监测点位; 检测因子; 监测频次; 监测方法; 标准要求. 污染源监测; 噪声; 东、南、西、北厂界各1m处; 昼间等效声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类，4类. （3）排污口规范化 噪声排放源图形符号分为提示图形符号和警告图形符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）执行。 表28排污口图形标志 序号; 提示图像符号; 警告图像符号; 名称; 功能. 1; 噪声源; 表示噪声向外环境排放. 排污口立标 A、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点，并设在醒目处。 B、重点排污单位的污染物排放口以设置立式标志牌为主，一般排污单位的污染物排放口，可根据情况设置立式或平面固定式标志牌。 本项目噪声主要为设备运行产生的噪声，通过加装减振基础、建筑隔声等方式，经过距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准，对环境影响较小。 4固体废物 4.1固体废物产排分析 A生活垃圾 改建项目新增劳动定员40人，改建完成后全厂共120人，生活垃圾按每人0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量为60kg/d（18t/a），由环卫部门收集后集中处置。 B一般固废 本项目固废主要为生产时产生的废旧刀头。 表29 本项目固体废物来源及处理方式一览表 序号; 固体废物名称; 产生环节; 属性; 物理性状; 产生量; 处理处置量; 处理处置方式. 1; 废旧刀头; 生产过程; 一般固体废物; 固态; 0.001t/a; 0.001t/a; 集中外售. 2; 生活垃圾; 生产过程; 一般固体废物; 固态; 18t/a; 18t/a; 环卫部门分类收集分类处置. C危险废物 本项目危险废物主要为污水处理站产生的污泥，产量为8.8487t/a,收集置入专用容器、暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 表30 危险废物汇总表 序号; 名称; 代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 防治 措施. 1; 污泥; 900-409-06; 8.8474t/a; 污水处理站; 半固态; /; 月; T; 桶装单独存放. 厂区内设有危险废物暂存场所，设置分区存放，并设有明显标识牌，经厂区暂存后由有资质的危险废物处理公司定期回收处理，运输及运输路线的制定由有资质的公司负责运输，危废贮存场所基本情况详见下表。 表31 危废贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所名称; 危废 名称; 危废类别; 危废代码; 建筑面积㎡; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 污泥; HW06; 900-409-06; 50㎡; 桶装; 20t; 年. 4.2环境管理要求 4.2.1一般固废 一般固废场所设置标识，废物贮存场所地面进行硬化处理。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 4.2.2危险废物环境管理要求 污水处理站的污泥早压滤机压滤后，由污泥饼收集车收集，不与地面发生接触，统一装桶后转移至危废间。 项目依托现有危废间,满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求。 4.2.3危险废物贮存场所依托可行性分析 危险废物暂存间使用面积20m2，最大储存量为20t/a，本项目危废存入后将增加转运次数以满足依托可行性。项目运营后做好危险废物的分类收集、管理及处置工作，并加强对委托代处理单位的有效监督，项目产生的危险废物不会造成二次污染。 4.3排污口规范化 固体废物贮存（处置）场图形符号分为提示图像符号和警告图像符号两种，图形符号的设置按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）执行。 表32 固体废物排污口图形规范化表 说明：1、表示固废储存处置场所 背景颜色：黄色，图形颜色：黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：一般固体废物贮存设施. 说明：1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时；部分危险废物利用、处置场所。. 说明：1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：40×40cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的；或建有围墙或防护栅栏，且高度高于100CM时。. 说明：1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：20×20cm；底色：醒目的橘黄色；字体：黑体字；字体颜色：黑色。 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为印刷品。 4、使用于：悬挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签. 综上，本项目产生的固体废物均合理处置，对周围环境产生影响较小。 5、地下水、土壤环境 本项目应根据国家现行相关规范加强环境管理，采取防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现材料老化或损坏，应及时维修更换。对工艺、管道、设备采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度。 本项目危废间主要是突发情况危险废物泄漏入渗对地下水、土壤环境产生影响，正常情况下，危险废物储存在密闭包装中，置于危废间内部，与地下水、土壤无直接接触，同时项目采取了严格的质量保证措施。正常工况下各污染物从源头和末端均得到控制。 在确保上述措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，本项目不会对地下水、土壤环境产生明显影响。 6、生态 本项目在现有厂区内建设，现有厂区为工业用地且位于园区内，不涉及生态环境影响7、环境风险 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1、表2所列有毒、易燃、爆炸性危险物质。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 9、碳排放影响分析 碳排放是关于温室气体排放的一个总称或简称。温室气体中最主要的气体是二氧化碳，因此用碳一词作为代表。多数科学家和政府承认温室气体已经并将继续为地球和人类带来灾难，所以“控制碳排放”和“碳中和”这样的术语就成为容易被大多数人所理解，接受并采取行动的文化基础。我们的日常生活一直都在排放二氧化碳，而如何通过有节制地生活，以及如何通过节能减污的技术来减少工厂和企业的碳排放量，成为本世纪重要的世界问题。 《秦皇岛市深入打好污染防治攻坚战实施方案》要求“在环评文件中增加碳排放评价内容”。 碳排放指建设项目在生产运行阶段煤炭、石油、天然气等化石燃料燃烧活动和工业生产过程等活动产生的二氧化碳排放，以及因使用外购的电力和热力等所导致的二氧化碳排放。 参考《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》内容计算碳排放量，本项目运营期间无化石燃料燃烧及生产过程产生二氧化碳，无外购热力，不适用碳酸盐原料，仅为净购入电力所隐含的二氧化碳排放。参考《工业其他行业企业温室气体排放核算方法与报告指南（试行）》、《重庆市规划环境影响评价技术指南 碳排放评价（试行）》（渝环〔2021〕15号）文件中净调入电力消耗碳排放量计算公式。 本项目用电量为372万kWh/a，净调入电力消耗碳排放量为2121.516t/a。 针对项目碳排放，采取如下减排措施。 （1）采用节能电气化设施：项目生产用风机、照明灯全部采用节能设施，降低能源消耗，根据设计资料及工程分析，项目综合能耗均满足清洁生产要求和单位产品能源消耗限额要求； （2）本项目所用能源为电能，无其他热源使用，不允许企业自行建设燃煤机组，通过合理的平面布置，各工序之间的有效衔接，减少物料转运距离及转运时间，减少厂区内运输过程造成的碳排放； （3）建立健全的能源管理机构和管理制度，定期开展清洁生产审核以及节能减排等活动； （4）本项目原料需就近购买，且签订购买协议，原料供应方能长期提供原料，减少原料运输距离及转运时间； （5）企业应按照要求定期对项目污染物进行监测，污染物浓度必须满足本环评要求，且随时按照最新要求更换治理设备或满足最新排放标准； （6）企业应按照要求定期开展节能评估和审查。 项目采取减碳措施，最大限度地减少生产过程中碳排放。项目建成实施后，应按照国家有关要求，定期开展节能审核和清洁生产审核，挖潜节能降耗减碳等先进生产技术，进一步减少碳排放，同时，根据国家、地方有关碳排放文件要求，履行相关手续。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 封闭后水洗、预处理热水洗、机加工清洗水、脱脂后水洗、酸洗后水洗、钝化后水洗 | COD、SS、LAS、石油类、TP | 絮凝沉淀处理后排放至市政管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准和秦皇岛第三污水处理厂进水水质要求 |
|  | 光整清洗水 | COD、SS、石油类、TP | 转运至污水处理厂 | / |
|  | 生活污水 | COD、NH3-N、SS | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准和秦皇岛第三污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 等效 A 声级 | 选用低噪声设备，设备置于厂房内，经厂房隔声低噪声 | 达到《工业企业环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产时产生的废旧刀头收集后外售； 生活垃圾定期收集送至环卫部门指定地点； 污水处理站污泥收集置入专用容器、暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及生态环境 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 1、按《排污许可证管理办法（试行）》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污手续。 2、火灾风险防范措施 （1）建立健全各种安全生产制度，生产人员作业应严格遵守劳动纪律和安全操作规程，不违章作业，加强职工安全意识教育，以应对突发性火灾。 （2）厂区内严禁烟火，避免意外突发火灾。 （3）严格执行《建筑设计防火规范 局部修订条文》（征求意见稿）（GB50016-2014）等相关要求，按有关安全规定配备适用、有效和足够的消防器材，以便能在起火之初迅速扑灭。配备必要的救灾防毒器具及防护用品。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、按照要求进行自行监测，并按照排污许可管理要求完善相关内容。 2、建立固废全过程管理台账，一般固废保存原始记录不少于5年，危险废物保存原始记录不少于10年。 |  |  |  |

- 六、结论

1、环境质量现状情况： 根据《秦皇岛市生态环境保护“十四五”规划》，项目所在区域环境空气质量功能区为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；声环境功能区为3类、4类，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类、4类。 2、运营期环境影响 2.1废气 本项目不涉及废气。 2.3废水 项目产生的废水包括生活废水和生产废水。生产废水主要包括：冷却塔废水、生产锅炉废水、采暖锅炉废水、封闭后水洗废水，由单独排水管并接到生产废水总排水管排放，进入市政污水管网。光整清洗废水转运至污水处理厂处理，预处理热水洗废水、机加工清洗废水、脱脂后水洗废水、酸洗后水洗废水、钝化后水洗废水，进入厂内污水处理设备系统，污水处理系统为絮凝沉淀装置，处理后排入市政污水管网，废水排放标准满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及入秦皇岛第三污水处理厂标准要求。 2.2噪声 改建工程产噪设备主要为机加车床、污水治理设施运行时产生的噪声，噪声经厂房隔声、减振和距离衰减后，噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准要求。 2.3固废 本项目固废主要为员工生活垃圾，由环卫部门收集清运、生产过程中产生的废旧刀头集中外售，危险废物主要为污水处理站产生的污泥，产量为8.8487t/a,收集置入专用容器、暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理。一般工业固体废物严格执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订），应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。 2.4地下水环境 项目不涉及地下水环境的影响。 2.5土壤环境 本项目不涉及土壤环境。 2.6生态 本项目不涉及生态环境。 2.7环境风险 本项目不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）表1、表2所列有毒、易燃、爆炸性危险物质。 3、总量控制指标 项目建成后，新增污染物排放总量控制指标建议： 按秦皇岛第三污水处理厂收水水质新增排水总量核定值为：COD：16.120t/a、氨氮：1.290t/a、SO2：0.677t/a、NOX：3.67t/a。 按秦皇岛第三污水处理厂出水水质新增排水总量核定值为：COD：1.791t/a、氨氮：0.179t/a、SO2：0.677t/a、NOX：3.67t/a。 本项目最终排污权交易量由生态环境管理部门核定。 4、可行性分析 建设项目符合国家产业政策要求，选址合理，项目运营不会对周边环境产生明显不利影响，在严格执行污染物排放清单的前提下，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | 0.3872t/a | 1.224t/a | / | 12.942t/a | +12.942t/a | 13.329t/a | +12.942t/a |
|  | 氨氮 | 0.0243t/a | 0.031t/a | / | 1.085t/a | +1.085 t/a | 1.109t/a | +1.085t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废旧刀头 | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
|  | 生活垃圾 | 12t/a |  | / | 18t/a | / | 18t/a | +6t/a |
| 危险废物 | 污泥 | 0.1t/a |  | / | 8.8487t/a | / | 8.8487t/a | +8.7487t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①