审批意见 ： 秦开审批环表[2023]第41号 - 秦皇岛明华玻璃制造有限公司技术改造项目位于开发区松花江东道12号，项目总投资100万元，环保投资10万元。项目研发、生产和销售特种玻璃4300t/a，同意建设。 - 项目产生的废水主要为生产废水和生活污水，生产废水主要为玻璃磨边废水、玻璃原片、钢化玻璃清洗废水，纯水制备设备浓水，经1套沉淀池处理达标后与生活污水一起排入化粪池处理后经市政污水管网送至秦皇岛市第三污水处理厂处置，废水中污染物排放浓度必须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及秦皇岛市第三污水处理厂进水水质要求。 - 项目在运营过程中大气污染物主要来自夹胶玻璃生产工序和中空玻璃生产过程中产生的非甲烷总烃、金属切割工序产生的颗粒物。于夹胶玻璃生产工序红外加热机加热段上方设置集气罩收集，于中空玻璃生产工序中硅酮胶打胶机、硅酮胶涂覆段上方设置集气罩收集后经1套两级过滤网+活性炭处理，有组织非甲烷总烃排放浓度必须满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）表1其他行业最高允许排放限值要求；产生的非甲烷总烃厂界无组织排放浓度必须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2016）表2中企业边界无组织监控浓度限值，厂房外非甲烷总烃无组织排放浓度必须满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2022）附录B.1排放限值；金属切割工序产生的废气经移动式滤筒除尘器处理后无组织排放，玻璃磨边、打孔经冷却水喷射除尘，颗粒物无组织排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求及《秦皇岛市人民政府办公室关于执行钢铁等行业大气污染物排放特别要求([2021]-10)大气污染物排放限值要求。 - 项目产噪设备经厂房隔声、减振和距离衰减后，噪声必须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。 - 项目玻璃切割、磨边、打孔产生的废玻璃边角料、铝条金属切割产生的废铝条边角料、除尘灰，原材料包装产生的废包装材料，纯水制备设备产生的废离子交换树脂、废RO膜收集后外售；沉淀池收集的玻璃粉渣，脱水后由环卫部门处理。危险废物主要为废气处理设施产生的废活性炭、废过滤网，设备保养产生的废矿物油、废油桶，丁基胶、硅酮胶使用产生的废胶桶暂存于企业新建危废仓内，定期交由有资质的单位处理。 - 按《排污许可管理办法》及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》相关要求办理排污许可。 - 参照《关于印发重点工业源挥发性有机物排放在线监控设备安装联网验收技术指南的通知要求》（冀环办字函[2018]256号）文件要求安装超标报警传感装置。 - 项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收,并将验收报告及验收意见报送原环评文件审批部门及日常监管部门。 # （公章） 经办人： 2023年7月25日